Инв. № 22/381

Экз. 1

Муниципальное образование ЕФИМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Санкт-Петербург – Бокситогорск, Ефимовский

2013

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	8

2.1. Цели территориального планирования	8

2.2. Задачи территориального планирования	8

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	12

3.1. Мероприятия по изменению границы муниципального образования и установлению границ населенных пунктов	12

3.2. Мероприятия по развитию и преобразованию организации территории населенных пунктов	12

3.3. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской области, Бокситогорского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности на территории Ефимовского городского поселения	16

3.4. Мероприятия по развитию жилищного строительства	19

3.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения поселения	20

3.5.1. Развитие и размещение производственных и туристско-рекреационных объектов местного значения поселения	20

3.5.2. Развитие и размещение учреждений и объектов обслуживания населения местного значения поселения	22

3.5.3. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	23

3.5.4. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	23

3.6. Мероприятия по охране и сохранению объектов культурного наследия	25

3.7. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	26

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	28

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	31

6. ПРИЛОЖЕНИЯ	43

6.1. Ведомость координат поворотных точек границы поселка Алёшины Нивы	43

6.2. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Великое Село	43

6.3. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Вожани	44

6.4. Ведомость координат поворотных точек границы городского поселка Ефимовский	50

6.5. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Забелье	72

6.6. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Заголодно	76

6.7. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Калитки	76

6.8. Ведомость координат поворотных точек границы поселка Кожаково	77

6.9. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Косые Харчевни	79

6.10. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Красная Речка	80

6.11. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Лопастино	82

6.12. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Машнево	84

6.13. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Михалёво	87

6.14. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Никола	87

6.15. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Нос	88

6.16. Ведомость координат поворотных точек границы местечка Подбережье	92

6.17. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Ростань	93

6.18. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Сафоново	94

6.19. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Семёново	96

6.20. Ведомость координат поворотных точек границы села Сомино	97

6.21. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Сосновый Бор	107

6.22. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Спирово	108

6.23. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Сухая Нива	109

6.24. Ведомость координат поворотных точек границы поселка Фетино	109

6.25. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Чевакино	110

6.26. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Чудская	113

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

решением совета депутатов

муниципального образования

Ефимовское городское поселение

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

«    »__________20___г. №    ____

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

Ефимовское городское поселение

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

Состав Генерального плана

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Генеральный план Ефимовского городского поселения. Положение о территориальном планировании. | 22/381 |
| Схемы |  |  |
| 1 | Генеральный план Ефимовского городского поселения. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:50 000. | 22/327 |
| 2 | Генеральный план Ефимовского городского поселения. Схема существующих границ земель различных категорий. М 1:50 000. | 22/321 |
| 3 | Генеральный план Ефимовского городского поселения. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объекты обслуживания). Схема границ территорий объектов культурного наследия. 1. Ефимовское городское поселение. М 1: 50 000. 2. Населенные пункты. М 1: 5000. | 22/322 |
| 4 | Генеральный план Ефимовского городского поселения. Схема планируемых границ земель различных категорий. М 1:50 000. | 22/323 |
| 5 | Генеральный план Ефимовского городского поселения. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения. | 22/325 |
| 6 | Генеральный план Ефимовского городского поселения. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. 1. Ефимовское городское поселение. М 1: 50 000. 2. Населенные пункты. М 1: 5000. | 22/324 |
| 7 | Генеральный план Ефимовского городского поселения. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:50 000. | 22/326 |

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Проект Генерального плана Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области подготовлен Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» (город Санкт-Петербург) по заказу администрации Бокситогорского муниципального района (Муниципальный контракт № 10 от 28 октября 2010 года) по результатам конкурса в соответствии с решением конкурсной комиссии (протокол № 5-2010 от 7 октября 2010 года).

2. Генеральный план Ефимовского городского поселения соответствует требованиям действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, муниципальных правовых актов Бокситогорского муниципального района и Ефимовского городского поселения.

3. Генеральный план Ефимовского городского поселения учитывает основные положения следующих документов:

- долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села на 2009-2012 годы" (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 21 августа 2009 года № 272);

- долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011–2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 28 марта 2011 года № 71);

- Территориальная программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в Ленинградской области на 2012 год (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 31 января 2012 года № 26);

- долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" на 2011-2013 годы" (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2010 года № 366);

- долгосрочная целевая программа "Культура Ленинградской области на 2011-2013 годы" (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2010 года № 381);

- долгосрочная целевая программа «Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2010-2015 годы», (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 25 июня 2010 года № 153);

- Концепция развития туризма в Ленинградской области на 2009-2012 годы (утверждена приказом комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области от 1 сентября 2008 года № 769);

- долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества в Ленинградской области" на 2011-2013 годы (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 27 мая 2011 года № 155);

- Лесной план Ленинградской области (утвержден распоряжением Губернатора Ленинградской области от 3 марта 2010 года № 139-рг) и Лесохозяйственный регламент Бокситогорского лесничества (утвержден приказом комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 19 декабря 2008 года № 168 с изменениями от 30 декабря 2010 года № 61);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области (утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 года № 83);

- Комплексная программа социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района на 2011-2015 годы; (утверждена решением совета депутатов Бокситогорского муниципального района от 18 мая 2011 года № 163);

- Концепция социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района до 2020 года (утверждена решением совета депутатов Бокситогорского муниципального района от 17 июня 2009 года № 399);

- Паспорт безопасности территории Ефимовского городского поселения (утвержден 20 января 2011 года первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Ленинградской области, председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бокситогорского муниципального района и главой администрации Ефимовского городского поселения).

4. В составе Генерального плана выделены следующие этапы территориального планирования:

I этап (первая очередь) – 2020 год;

II этап (расчетный срок) – 2035 год.

5. Проектная численность населения Ефимовского городского поселения определена в размере

- на 2020 год – 3,9 тыс. человек постоянного зарегистрированного населения при общей численности постоянного населения 5,4 тыс. человек;

- на 2035 год – 3,7 тыс. человек постоянного зарегистрированного населения при общей численности постоянного населения 6,1 тыс. человек.

6. Схемы в составе Генерального плана Ефимовского городского поселения разработаны на цифровых топографических основах масштабов 1:50 000 и 1:2000 и выполнены в масштабах 1:50 000 на территорию всего городского поселения и 1:5 000 на территории его населенных пунктов.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

# 2.1. Цели территориального планирования

- Территориальное обеспечение устойчивого развития основных секторов экономики и повышение инвестиционной привлекательности территории Ефимовского городского поселения.

- Формирование территории Ефимовского городского поселения, как одного из опорных центров социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района с приоритетным развитием заготовки и переработки древесины, производства строительных материалов, а также с развитием малого предпринимательства в сферах агропроизводства, рыбоводства, пищевой промышленности и туристско-рекреационной деятельности.

- Установление границ населенных пунктов.

- Повышение уровня жизни населения, улучшение условий его проживания. Качественное улучшение состояния градостроительной среды в населенных пунктах Ефимовского городского поселения, благоустройство территории населенных пунктов.

- Развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

- Оптимизация экологической ситуации, развитие системы зеленых насаждений.

- Сохранение и использование исторического и культурного наследия территории.

- Обеспечение учета интересов Российской Федерации, Ленинградской области, Бокситогорского муниципального района и Ефимовского городского поселения при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

# 2.2. Задачи территориального планирования

2.2.1. Задачи по развитию и преобразованию организации территории населенных пунктов

- Определение планируемых границ функциональных зон и установление их параметров с учетом особенностей территории Ефимовского городского поселения: в т.ч. наличия зон с особыми условиями использования территорий, потребностей в размещении объектов капитального строительства и строительства нового жилищного фонда.

- Определение необходимого объема и структуры нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, планировочная организация и развитие жилых зон: зона застройки среднеэтажными жилыми домами, зона застройки малоэтажными жилыми домами, зона застройки индивидуальными жилыми домами.

- Развитие системы общественных центров и объектов обслуживания населения: сохранение функций центров социального обслуживания местного уровня за населенными пунктами: городской поселок Ефимовский и село Сомино, формирование и развитие зон делового, общественного, коммерческого назначения. Формирование общественно-деловых зон: зона объектов здравоохранения; зона объектов образования, создание зоны спортивных комплексов и сооружений. Сохранение сложившейся зоны общественно-жилого назначения в городском поселке Ефимовский.

- Формирование и развитие производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур. В том числе создание зон объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности, развитие улично-дорожной сети в границах населенных пунктов.

- Формирование и развитие зон сельскохозяйственного использования.

- Развитие системы озеленения населенных пунктов, благоустройство мест массового отдыха населения – формирование и развитие системы рекреационных зон: зона открытых плоскостных спортивных сооружений, зона озеленения общего пользования, зона объектов рекреации и туризма, зона пляжей, зона озелененных территорий.

- Развитие зон специального назначения: зоны кладбищ, зоны озеленения специального назначения, создание зоны полигона твердых бытовых отходов.

2.2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской области, Бокситогорского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности в Ефимовском городском поселении

- Выделение территорий для размещения и развития объектов капитального строительства регионального и районного значения, предусмотренных соответствующими программами, в том числе технопарка «Ефимовский», объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, коммунальных и прочих объектов.

2.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

- Достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда в размере 31 кв. м на душу населения.

- Определение площадок и структуры нового жилищного строительства.

- Отображение территорий, используемых для размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения.

- Выделение территорий для размещения учреждений и объектов обслуживания населения районного значения, предусмотренных соответствующими программами.

- Достижение нормативных показателей в развитии системы учреждений и объектов обслуживания населения местного значения поселения:

- показателя обеспеченности услугами объектов культурно-досуговой сферы (домами культуры) – не менее 100 мест на тысячу жителей;

- показателя обеспеченности услугами библиотек – не менее 5,8 тыс. экземпляров на тысячу жителей;

- показателя обеспеченности услугами объектов физической культуры и спорта: плоскостными сооружениями – 1,95 тыс. кв. м на тысячу жителей, спортивными и тренажерными залами всех видов – 350 кв. м площади пола на тысячу жителей, крытыми бассейнами – 50 кв. м зеркала воды на тысячу жителей;

- показателя обеспеченности молодежи услугами учреждений органов по делам молодежи – 25 кв. м общей площади в расчете на тысячу жителей;

- показателя обеспеченности услугами розничной торговли – от 242,8 до 486,6 кв. м торговой площади на тысячу жителей;

- показателя обеспеченности услугами объектов общественного питания – не менее половины от положенного по нормативу уровня 40 мест на тысячу жителей.

- Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и  объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

- Укрепление существующей автодорожной сети, повышение качества сообщения:

- строительство и реконструкция улично-дорожной сети в городском поселке Ефимовский, в т.ч. строительство 6 км с твердым покрытием;

- организация общегородских пешеходных направлений и улучшение связи между центральной и южной частями городского поселка Ефимовский:

- повышение качества обслуживания населения на пригородных маршрутах.

- Развитие объектов инженерной инфраструктуры, реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства с достижением следующих показателей:

- 100 % обеспечение населения водоснабжением питьевого качества;

- 100 % очистка сточных вод до нормативных требований;

- надежное и полное обеспечение потребителей основными  энергоносителями - электроэнергией и газом, развитие инфраструктуры газового хозяйства и строительство новых подстанций в населенных пунктах;

- устойчивое обеспечение теплоснабжением объектов жилищно-коммунального комплекса.

2.2.4. Задачи по сохранению исторического и культурного наследия

- Совершенствование учета и сохранение объектов культурного наследия.

- Использование объектов культурного наследия в качестве объектов показа при развитии туристско-рекреационной деятельности.

2.2.5. Задачи по развитию сферы туризма и рекреации

- Создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения.

- Создание условий для формирования туристско-рекреационной инфраструктуры городского поселения.

- Выделение территорий для размещения новых объектов туристско-рекреационной инфраструктуры.

2.2.6. Задачи по улучшению экологической обстановки, охране окружающей среды и санитарной очистке территории

- Разработка мероприятий по оптимизации экологической ситуации и благоустройству территории муниципального образования.

- Развитие системы озелененных территорий в населенных пунктах Ефимовского городского поселения: достижение показателя не менее 14 га площади территории рекреационных зон на тысячу населения (без учета зон открытых плоскостных спортивных сооружений), сохранение зеленых массивов леса на территориях населенных пунктов.

2.2.7. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Определение границ зон с особыми условиями использования территорий.

- Определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Формирование фонда защитных сооружений гражданской обороны.

- Разработка мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.2.8. Задачи по нормативно-правовому обеспечению Генерального плана

- Установление границ населенных пунктов Ефимовского городского поселения.

- Обеспечение охраны окружающей среды.

- Координация действий исполнительных органов муниципального образования по обеспечению реализации Генерального плана.

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

# 3.1. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов

- Установление границ всех населенных пунктов Ефимовского городского поселения в составе Генерального плана Ефимовского городского поселения в соответствии с графическими материалами Генерального плана и ведомостями координат поворотных точек (приложения 6.1-6.26 к Положению о территориальном планировании).

# 3.2. Мероприятия по развитию и преобразованию организации территории населенных пунктов

- Предусматриваются следующие основные площадки нового жилищного строительства (таблица ниже). Объемы нового жилищного строительства по площадкам уточняются при разработке проектов планировки.

| № | Населенный пункт, тип застройки | Плотность застройки, кв. м/га | Территории для нового жилищного строительства, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе на первую очередь |
| 1. | Деревня Великое Село, зона застройки индивидуальными жилыми домами | 300-400 | 3,8 | 0 |
| 2. | Деревня Вожани, зона застройки индивидуальными жилыми домами | 300-400 | 5,7 | 1,9 |
| 3. | Городской поселок Ефимовский, зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 6000 | 4,7 | 0 |
| 4. | Городской поселок Ефимовский, зона застройки малоэтажными жилыми домами | 2000-3000 | 3,3 | 3,3 |
| 5. | Городской поселок Ефимовский, зона застройки индивидуальными жилыми домами | 700-1000 | 55,8 | 15,0 |
| 6. | Деревня Забелье, зона застройки индивидуальными жилыми домами | 300-400 | 8,6 | 2,8 |
| 7. | Деревня Калитки, зона застройки индивидуальными жилыми домами | 300-400 | 2,4 | 0 |
| 8. | Поселок Кожаково, зона застройки индивидуальными жилыми домами | 300-400 | 1,4 | 0 |
| 9. | Деревня Косые Харчевни, зона застройки индивидуальными жилыми домами | 300-400 | 14,1 | 0 |
| 10. | Деревня Красная Речка, зона застройки индивидуальными жилыми домами | 300-400 | 7,3 | 4,9 |
| 11. | Деревня Лопастино, зона застройки индивидуальными жилыми домами | 300-400 | 5,2 | 2,8 |
| 12. | Деревня Машнево, зона застройки индивидуальными жилыми домами | 300-400 | 11,8 | 1,3 |
| 13. | Деревня Михалёво, зона застройки индивидуальными жилыми домами | до 500 | 9,4 | 0 |
| 14. | Деревня Нос, зона застройки индивидуальными жилыми домами | 300-400 | 5,7 | 3,1 |
| 15. | Местечко Подбережье, зона застройки индивидуальными жилыми домами | 300-400 | 5,4 | 0 |
| 16. | Деревня Ростань, зона застройки индивидуальными жилыми домами | 300-400 | 6,0 | 0 |
| 17. | Деревня Сафоново, зона застройки индивидуальными жилыми домами | 300-400 | 3,0 | 0 |
| 18. | Село Сомино, зона застройки малоэтажными жилыми домами | 2000-3000 | 0,7 | 0 |
| 19. | Село Сомино, зона застройки индивидуальными жилыми домами | 300-400 | 31,7 | 10,6 |
| 20. | Деревня Сосновый Бор, зона застройки индивидуальными жилыми домами | 300-400 | 2,1 | 2,1 |
| 21. | Деревня Спирово, зона застройки индивидуальными жилыми домами | 300-400 | 26,7 | 6,2 |
| 22. | Деревня Чудская, зона застройки индивидуальными жилыми домами | 300-400 | 6,5 | 0 |
| ИТОГО по городскому поселению |  |  | 221,3 | 54,0 |
| в том числе в городском поселке Ефимовский |  |  | 63,8 | 18,3 |

Мероприятия на первую очередь

- Формирование нового квартала зоны застройки малоэтажными жилыми домами, в городском поселке Ефимовский в центральной части поселка к северо-западу от 1-го микрорайона.

- Формирование новых кварталов зон застройки индивидуальными жилыми домами в населенных пунктах:

- деревня Вожани, в центральной части деревни;

- городской поселок Ефимовский, в северо-западной, юго-восточной и южной частях городского поселка;

- деревня Забелье, в центральной части деревни;

- деревня Красная Речка, в юго-западной части деревни;

- деревня Лопастино, в южной части деревни;

- деревня Машнево, в северной части деревни;

- деревня Нос, в южной и восточной части деревни;

- село Сомино, в западной и южной частях села, а также  при установлении границ населенного пункта согласно приложению 6.20 в северной части села;

- деревня Сосновый Бор, в западной части деревни;

- деревня Спирово, в западной, центральной и юго-восточной частях деревни.

- Формирование в городском поселке Ефимовский новой зоны объектов делового, общественного, коммерческого назначения в юго-восточной части поселка (0,3 га).

- Формирование в городском поселке Ефимовский новой зоны спортивных комплексов и сооружений на площади 0,4 га к северу от 1-го микрорайона.

- Формирование новых зон объектов инженерной инфраструктуры в населенных пунктах городской поселок Ефимовский, деревня Заголодно, поселок Кожаково, деревня Косые Харчевни, деревня Красная Речка, деревня Михалёво, деревня Нос, село Сомино, деревня Сосновый Бор, деревня Спирово.

- Формирование в городском поселке Ефимовский нового участка рекреационной зоны (зона озелененных территорий) на месте рекультивируемой свалки (1,9 га).

- Формирование новой зоны специального назначения для расширения действующего кладбища в городском поселке  Ефимовский на площади 3,4 га.

Мероприятия на расчетный срок

- Формирование новых кварталов зоны застройки среднеэтажными жилыми домами в городском поселке Ефимовский в центральной части поселка к западу от 1-го микрорайона.

- Формирование новых кварталов зон застройки индивидуальными жилыми домами:

- деревня Великое Село, в южной части деревни;

- деревня Вожани, в восточной и юго-западной частях деревни;

- городской поселок Ефимовский, в северной, северо-восточной и юго-восточной частях поселка;

- деревня Забелье, в северо-западной и центральной частях деревни;

- деревня Калитки, в северной части деревни;

- поселок Кожаково, в центральной и северной частях поселка вдоль центральной улицы;

- деревня Косые Харчевни, в западной и центральной частях деревни;

- деревня Красная Речка, в западной части деревни;

- деревня Лопастино, в южной и северной частях деревни;

- деревня Машнево, в восточной и западной частях деревни;

- деревня Михалёво, при установлении границ населенного пункта согласно приложению 6.13 в юго-западной и южной частях деревни;

- деревня Нос, в северной, западной и юго-западной частях деревни;

- местечко Подбережье, в центральной части населенного пункта;

- деревня Ростань, в северной части деревни;

- деревня Сафоново, в западной и восточной частях деревни;

- село Сомино, в западной, центральной, восточной и южной частях села;

- деревня Спирово, при установлении границ населенного пункта согласно приложению 6.22 в восточной части деревни;

- деревня Чудская, в северной, западной и восточной частях деревни.

- Формирование новых зон объектов делового, общественного, коммерческого назначения:

- в центральной, восточной и юго-восточной частях городского поселка Ефимовский (3,6 га);

- в центральной части села Сомино (1,0 га);

- в центральной части деревни Сухая Нива (0,2 га).

- Развитие существующих и формирование новых зон производственных объектов:

- в городском поселке Ефимовский на западе, юго-западе и на востоке городского поселка с примыканием их к существующей зоне объектов железнодорожного транспорта, IV-V класс опасности (суммарно 40,3 га);

- в южной части городского поселка Ефимовский – на въезде в поселок по трассе регионального значения Заголодно – Ефимовский – Радогощь, IV класс опасности (6,2 га).

- Формирование новой зоны коммунально-складских объектов в северной части села Сомино (2,8 га).

- Формирование новых зон объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности,

- в деревне Косые Харчевни при установлении границ населенного пункта согласно приложению 6.9 по обе стороны от автодороги А-114 (3,7 и 9,1 га);

- в деревне Спирово при установлении границ населенного пункта согласно приложению 6.22 вдоль автодороги А-114 (1,9 га).

- Формирование новой зоны объектов инженерной инфраструктуры в деревне Забелье.

- Формирование новых рекреационных зон:

- зона открытых плоскостных спортивных сооружений в юго-восточной части городского поселка Ефимовский (7,7 га);

- зона пляжей в южной части городского поселка Ефимовский (1,1 га);

- зона объектов рекреации и туризма в северной части деревни Михалёво (1,4 га);

- зона пляжей в западной части села Сомино (5,1 га).

- Формирование новых зон сельскохозяйственных предприятий в городском поселке Ефимовский и селе Сомино.

- Формирование новых зон крестьянских (фермерских) хозяйств

- в южной части деревни Заголодно;

- в местечке Подбережье.

- Формирование новой зоны специального назначения для организации нового кладбища в восточной части села Сомино на площади 3,4 га.

- Формирование новых зон озеленения специального назначения в пределах санитарно-защитных зон от зон производственных и коммунально-складских объектов, а также от кладбищ в населенных пунктах городской поселок Ефимовский и село Сомино.

# 3.3. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской области, Бокситогорского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности на территории Ефимовского городского поселения

3.3.1. По учету интересов Российской Федерации

Интересы Российской Федерации применительно к осуществлению градостроительной деятельности на территории Ефимовского городского поселения в течение расчетного срока Генерального плана учитываются путем корректировок Генерального плана в соответствии с утверждением соответствующих федеральных законодательных актов и программ.

3.3.2. По учету интересов Ленинградской области

Интересы Ленинградской области применительно к осуществлению градостроительной деятельности на территории Ефимовского городского поселения в течение расчетного срока Генерального плана учитываются путем корректировок Генерального плана в соответствии с утверждением соответствующих областных законодательных актов и программ.

Мероприятия на первую очередь

1. Мероприятия областного значения, учитываемые в составе Генерального плана.

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2012-2015 годы»:

- реконструкция здания главного корпуса МУЗ «Ефимовская районная больница» под интернат для МБОУ «Ефимовская средняя общеобразовательная школа» на 70 мест.

В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы»:

- строительство ВЛ 110 кВ ПС № 339 «Ефимовская» – новая ПС «Анисимово» - 5 км;

- реконструкция ячеек 110 кВ  на ПС 110 кВ № 164 «Сомино» и № 339 «Ефимовская»;

- реконструкция ВЛ 35 кВ ПС № 10 «Михалёво» – ПС № !4 «Окулово» с заменой провода АС 50 на АС 95.

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области»:

- прокладка межпоселковых газопроводов от ГРС «Ефимовская» к населенным пунктам Заголодно, Кожаково, Косые Харчевни, Красная Речка, Нос, Сомино, Спирово – 35,0 км и строительство 8 газорегуляторных пунктов.

2. Формируются следующие предложения, которые могут выноситься на рассмотрение соответствующих органов Ленинградской области.

- Изменение границы Ефимовского городского поселения по смежеству с Радогощинским сельским поселением (с включением в границу Ефимовского городского поселения территории, где расположен поселок Алёшины Нивы с прилегающими землями, в том числе лесных кварталов 44, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62 Ефимовского участкового лесничества Бокситогорского лесхоза и участка земель промышленности и иного специального назначения под узкоколейной железной дорогой). Осуществляется путем принятия соответствующего закона Ленинградской области.

- Прокладка межпоселковых газопроводов в южной части городского поселка Ефимовский и к деревне Сосновый Бор – 1,2 км и строительство 2 газорегуляторных пунктов.

Мероприятия на расчетный срок

Формируются следующие предложения, которые могут выноситься на рассмотрение соответствующих органов Ленинградской области.

- Прокладка межпоселковых газопроводов от ГРС «Ефимовская» – 6,2 км и строительство газорегуляторного пункта в деревне Забелье.

- Реконструкция автодороги Заголодно – Ефимовская – Радогощь (Радогощинское сельское поселение).

- Реконструкция автодороги Сомино – Заборье – Ольеши (Заборьевское сельское поселение).

- Реконструкция автодороги Красная Речка – Турандино (Климовское сельское поселение).

- Строительство западного автодорожного обхода городского поселка Ефимовский – 3,7 км.

3.3.3. По учету интересов местного значения муниципального района

Мероприятия на первую очередь

1. Мероприятия местного значения муниципального района, учитываемые в составе Генерального плана.

- Учет формирования земельного участка для размещения технопарка «Ефимовский» из земель лесного фонда, расположенного в 0,5 км на восток от городского поселка Ефимовский с примыканием северной части земельного участка непосредственно к полосе отвода железнодорожного полотна Октябрьской железной дороги. Допускается размещение производственных объектов III класса опасности.

В соответствии с «Комплексной программой социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района на 2011-2015 гг.»:

- реконструкция здания главного корпуса МУЗ «Ефимовская районная больница» под интернат для МБОУ «Ефимовская средняя общеобразовательная школа» на 70 мест.

В соответствии с «Перечнем мероприятий по оптимизации сети медицинских учреждений Бокситогорского муниципального района на период 2009-2013 гг.»:

- строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Сомино с долевым участием муниципального бюджета (в течение 2012-2013 гг.).

В соответствии с планами Бокситогорского муниципального района по ремонту автодорог, проходящих на территории Ефимовского городского поселения, и проектом Схемы территориального планирования Бокситогорского муниципального района:

- строительство автодороги «Михалёво – Семёново» - Никола – 0,75 км;

- строительство автодороги Чевакино – Слизиха – 2,7 км;

- реконструкция автодороги Сомино – Калитки;

- реконструкция автодороги Ефимовский – Нос;

- реконструкция автодороги Михалёво – Семёново;

- реконструкция автодороги Михалёво – Сафоново;

- реконструкция автодороги Михалёво – Чевакино;

- реконструкция подъезда к поселку Кожаково.

Мероприятия на расчетный срок

1. Мероприятия местного значения муниципального района, учитываемые в составе Генерального плана.

- Выделение земельного участка для открытия полигона твердых бытовых отходов в соответствии с результатами государственной экологической экспертизы федерального уровня по проекту документации объекта, связанного с размещением и обезвреживанием отходов I - V класса опасности (пункт 7.2 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»).

- Разработка проекта санитарно-защитной зоны для предлагаемого к строительству технопарка «Ефимовский».

- Строительство автодороги подъезд к деревне Сафоново – 1,8 км.

- Строительство автодороги подъезд к деревне Машнево – 0,5 км.

- Реконструкция автодороги Ефимовский – Великое Село.

- Реконструкция автодороги Сомино – Забелье.

- Строительство АЗС у деревни Косые Харчевни.

2. Формируются следующие предложения для учета в соответствующих программах Бокситогорского муниципального района.

- Строительство подъезда к новой промышленной зоне на востоке городского поселка Ефимовский.

- Строительство дополнительного въезда в городской поселок Ефимовский.

# 3.4. Мероприятия по развитию жилищного строительства

Мероприятия на первую очередь:

- В период первой очереди объем нового жилищного строительства составляет не менее 34,3 тысячи кв. м жилой площади. Убыль жилищного фонда, ставшего непригодным для проживания, с учетом индивидуального жилищного фонда составит не более 9,9 тысяч кв. м.

- К 2020 году общая площадь жилищного фонда,  используемого постоянным населением, составит 143,1 тысяч кв. м, уровень средней жилищной обеспеченности – 26,5 кв. м на человека.

- Для застройки индивидуальными жилыми домами усадебного и коттеджного типа выделяются территории в населенных пунктах  Вожани (1,9 га), Ефимовский (15,0 га), Забелье (2,8 га), Красная Речка (4,9 га), Лопастино (2,8 га), Машнево (1,3 га), Нос (3,1 га), Сомино (10,6 га), Сосновый Бор (2,1 га), Спирово (6,2 га). Застройка малоэтажными жилыми домами осуществляется в городском поселке Ефимовский – выделяется территория 3,3 га.

- В соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» в период первой очереди для бесплатного предоставления земельных участков в составе новых зон застройки индивидуальными жилыми домами выделяются территории в городском поселке Ефимовский (1,0 га), деревне Машнево (1,2 га).

Мероприятия на расчетный срок:

- Объем нового жилищного строительства для обеспечения потребностей постоянного населения в 2020-2035 годы составит не менее 55,9 тыс. кв. м жилой площади. Убыль жилищного фонда, ставшего непригодным для проживания, составит примерно 9,9 тыс. кв. м.

- К 2035 году общая площадь жилищного фонда, используемого постоянным населением, составит 189,1 тыс. кв. м, уровень средней жилищной обеспеченности – 31,0 кв. м на человека.

- Для застройки индивидуальными жилыми домами усадебного и коттеджного типа на период 2020-2035 годов выделяются территории в населенных пунктах  Великое Село (3,8 га), Вожани (3,8 га), Ефимовский (40,8 га), Забелье (5,8 га), Калитки (2,4 га), Кожаково (1,4 га), Косые Харчевни (14,1 га), Красная Речка (2,4 га), Лопастино (2,4 га), Машнево (10,5 га), Михалёво (9,4 га), Нос (2,6 га), Подбережье (5,4 га), Ростань (6,0 га), Сафоново (3,0 га), Сомино (21,1 га), Спирово (20,5 га), Чудская (6,5 га). Застройка среднеэтажными жилыми домами осуществляется в городском поселке Ефимовский – выделяется территория 4,7 га. Застройка малоэтажными жилыми домами осуществляется в селе Сомино – выделяется территория 0,7 га.

- В соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» в период 2020-2035 гг. для бесплатного предоставления земельных участков в составе новых зон застройки индивидуальными жилыми домами выделяются территории в городском поселке Ефимовский (2,0 га), деревне Машнево (0,8 га).

- При разработке проектов планировки для новых жилых зон осуществляется учет необходимости размещение в составе зоны застройки среднеэтажными жилыми домами групп квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, инвалидов на креслах-колясках и членов их семей.

# 3.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения поселения

При разработке проектов планировки на различные фрагменты территории, разработке проектов зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусматривается организация беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, средствам связи  и информации .

### 3.5.1. Развитие и размещение производственных и туристско-рекреационных объектов местного значения поселения

Мероприятия на первую очередь

- Организация «зеленых стоянок» до 10 машино-мест каждая с туалетом, источником воды, местом приема пищи, местом сбора мусора в деревне Сухая Нива и в селе Сомино.

- Формирование земельных участков на свободной части территорий существующих зон производственных объектов для размещения обособленных производственных площадок IV и V классов опасности в городском поселке Ефимовский.

- Формирование инвестиционного предложения для освоения производственной площадки V класса опасности в восточной части поселка Кожаково на территории бывшего фанерного завода.

Мероприятия на расчетный срок

- Размещение обособленных производственных площадок при наличии инвестиционных предложений (в том числе объектов производственного и коммунально-складского назначения, объектов агропромышленного назначения) на территориях следующих  существующих и планируемых зон:

- вне границ населенных пунктов в существующих зонах производственных объектов III-IV классов опасности, расположенных между населенными пунктами городской поселок Ефимовский и деревня Заголодно, село Сомино и деревня Калитки;

- в существующих и планируемых зонах производственных объектов IV-V классов опасности в городском поселке Ефимовский и существующих зонах производственных объектов IV-V классов опасности в селе Сомино и деревне Красная Речка;

- в существующих зонах коммунально-складских объектов в городском поселке Ефимовский,  в существующих и планируемой зонах коммунально-складских объектов в селе Сомино (объекты V класса опасности);

- в планируемой зоне объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности, в деревне Косые Харчевни при установлении границ населенного пункта согласно приложению 6.9 (объекты V класса опасности);

- в планируемой зоне объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности, в деревне Спирово при установлении границ населенного пункта согласно приложению 6.22 (объекты V класса опасности).

- Размещение сельскохозяйственных предприятий и обособленных объектов агропроизводства при наличии инвестиционных предложений на территориях планируемых зон сельскохозяйственных предприятий в городском поселке Ефимовский и селе Сомино.

- Сохранение зон личных подсобных хозяйств в границах большинства населенных пунктов (исключение составят деревня Никола, местечко Подбережье, поселок Фетино).

- Сохранение и развитие зон крестьянских (фермерских) хозяйств для развития фермерских хозяйств в границах населенных пунктов деревни Заголодно, Нос, местечко Подбережье.

- Выделение земельного участка для привлечения инвестора и создания объекта рекреации и туризма в деревне Михалёво.

- Выделение земельных участков для размещения объектов туристско-рекреационной инфраструктуры местного значения:

- гостиница на 10 мест в городском поселке Ефимовский в общественно-деловой зоне (0,1 га);

- мотель на 10 мест в селе Сомино в общественно-деловой зоне (0,1 га);

- объект придорожного обслуживания при автозаправочной станции в селе Сомино (0,1 га);

- объект придорожного обслуживания (в т.ч. мотель на 10 мест и объект общественного питания – кафе) при автозаправочной станции в деревне Косые Харчевни (0,1 га).

- Развитие велодорожек, связующих основные рекреационные зоны и населенные пункты, являющиеся локальными туристскими центрами, по направлению вдоль р. Соминка маршрутом Сомино – Кожаково – Лопастино – Подбережье – Ефимовский – Сухая Нива.

- Создание условий для привлечения инвесторов в реконструкцию и новое строительство производственных, агропроизводственных и туристско-рекреационных объектов, содействие в строительстве транспортных подъездов и инфраструктурном обеспечении потенциальных инвестиционных площадок.

### 3.5.2. Развитие и размещение учреждений и объектов обслуживания населения местного значения поселения

Учреждения и объекты обслуживания населения (встроенные или отдельно стоящие здания) размещаются преимущественно в существующих и новых общественно-деловых зонах в городском поселке Ефимовский, деревнях Заголодно, Спирово, Сухая Нива, селе Сомино. Размещение и параметры данных объектов определяются с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Мероприятия на первую очередь

- Капитальный ремонт здания МБУ «Ефимовский культурно-досуговый центр» в городском поселке Ефимовский.

- Капитальный ремонт здания Заголоденской библиотеки в деревне Заголодно.

- Строительство новых плоскостных спортивных сооружений.

- Строительство двух комплексных физкультурно-игровых площадок с беговой дорожкой в городском поселке Ефимовский.

- Строительство игровой площадки для баскетбола в городском поселке Ефимовский.

- Обустройство 5 детских площадок в городском поселке Ефимовский и в селе Сомино.

- Реконструкция здания бани в городском поселке Ефимовский.

- Благоустройство мест массового отдыха населения на водных объектах в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов», а именно рекреационных зон вблизи водотоков и озер в городском поселке Ефимовский и в селе Сомино.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными и тренажерными залами и бассейном на 200 кв. м зеркала воды в городском поселке Ефимовский.

- Строительство новых плоскостных спортивных сооружений.

- Строительство игрового поля для футбола в юго-восточной части городского поселка Ефимовский в зоне открытых плоскостных спортивных сооружений.

- Строительство игровых площадок для городков и тенниса в городском поселке Ефимовский в зоне открытых плоскостных спортивных сооружений.

- Строительство двух комплексных физкультурно-игровых и волейбольной площадки в селе Сомино.

- Выделение земельного участка для строительства торгового и культурно-развлекательного центра в городском поселке Ефимовский, включающего магазины, кафе, пункты бытового обслуживания, помещения для культурных мероприятий (зрительный зал до 150 мест).

- Размещение в составе новых жилых зон в городском поселке Ефимовский специальных жилых домов и групп квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, инвалидов на креслах-колясках и членов их семей.

- Выделение для работы с детьми и молодежью дополнительных помещений общей площадью 30 кв. м в селе Сомино в здании бывшей начальной школы, где расположены дом культуры и библиотека.

### 3.5.3. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия на первую очередь

- Строительство автобусной станции в городском поселке Ефимовский.

- Организация основных пешеходных направлений в городском поселке Ефимовский со строительством пешеходного моста через железнодорожные пути.

- Строительство и реконструкция улично-дорожной сети внутри городского поселка Ефимовский и других населенных пунктов (совершенствование покрытия проезжей части, строительство тротуаров, озеленение) – 4 км.

- Организация пригородного автобусного сообщения с Санкт-Петербургом.

- Замена моста в деревне Красная Речка и деревне Михалёво.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство и реконструкция улично-дорожной сети внутри городского поселка Ефимовский и других населенных пунктов (совершенствование покрытия проезжей части, строительство тротуаров, озеленение) – 4 км.

- Строительство моста в селе Сомино через реку Соминка.

- Организация велосипедного маршрута Сомино – Кожаково – Лопастино – Подбережье – Ефимовский – Сухая Нива – 33,3 км.

### 3.5.4. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия на первую очередь

- Строительство новых подстанций 10/0,4 кВ: в городском поселке Ефимовский – 3 подстанции, селе Сомино, деревнях Вожани, Нос, Спирово – по 1 подстанции.

- Строительство ВЛ 10 кВ в городском поселке Ефимовский – 0,4 км, селе Сомино – 0,6 км, к деревне Вожани – 7 км,  в деревне Нос – 0,1 км, в деревне Спирово – 0,2 км.

- Реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий  и сетей 10 кВ в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ: в городском поселке Ефимовский – 1 подстанция, деревнях Забелье и Михалёво – по 1 подстанции и строительство ВЛ 10 кВ к ним.

- Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10 кВ в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации.

Газоснабжение

Мероприятия на первую очередь

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства в газифицированных населенных пунктах: городской поселок Ефимовский и 9 сельских населенных пунктов (Заголодно, Кожаково, Косые Харчевни, Красная Речка, Нос, Сомино, Сосновый Бор, Спирово).

Мероприятия на расчетный срок

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства в газифицированных населенных пунктах.

Теплоснабжение

Мероприятия на первую очередь

- Развитие децентрализованного теплоснабжения для зон застройки индивидуальными жилыми домами на базе использования  двухфункциональных автономных источников тепла (АИТ) заводского изготовления с возможностью перевода их на газовое топливо.

Мероприятия на расчетный срок

- Реконструкция котельной в городском поселке Ефимовский.

- Строительство новых тепловых сетей (0,57 км) в городском поселке Ефимовский и реконструкция существующих тепловых сетей (4 км) с увеличением их пропускной способности.

- Проведение энергосберегающих мероприятий при передаче тепловой энергии.

- Перевод на газовое топливо автономных источников тепла  в сельской местности.

Водоснабжение

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция существующих водопроводных сетей (~6,0 км) в городском поселке Ефимовский.

- Строительство станции водоподготовки в городском поселке Ефимовский.

- Строительство водопроводных сетей в городском поселке Ефимовский (2,6 км).

- Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны 1-го, 2-го и 3-го поясов водозаборов и водопроводных сооружений в городском поселке Ефимовский и селе Сомино.

- Обеспечение надежности электроснабжения водозаборов в городском поселке Ефимовский.

- Проведение оценки запасов подземных вод.

Мероприятия на расчетный срок

- Проектирование и строительство водопроводных сетей для зон нового строительства.

- Реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений в городском поселке Ефимовский и селе Сомино.

Водоотведение

Мероприятия на первую очередь

- Строительство сетей канализации (0,5 км) и очистных, сооружений в городском поселке Ефимовский.

- Перекладка канализационных сетей (0,4 км) в городском поселке Ефимовский.

- Реконструкция существующих канализационных сетей (~3,0 км) в городском поселке Ефимовский.

- Разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока в городском поселке Ефимовский, с подачей его на очистные сооружения.

Мероприятия на расчетный срок

- Проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для зон нового строительства.

Связь и телекоммуникации

Мероприятия на первую очередь

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Увеличение количества пунктов подключения к сети Интернет для населения на основе автоматизированной телефонной сети связи.

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования городского поселения для удовлетворения всех заявок на установку телефонов.

# 3.6. Мероприятия по охране и сохранению объектов культурного наследия

Мероприятия на первую очередь

- Определение списка объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия, с целью подготовки документов для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Мероприятия на расчетный срок

- Подготовка документов по включению памятников, имеющих признаки объектов культурного наследия, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения поселения в соответствии с существующим законодательством (статья 17 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации").

- Проведение работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, распространение на их территорию режима использования земель историко-культурного назначения. Внесение установленных территорий объектов культурного наследия в кадастр недвижимости.

- Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Ефимовского городского поселения.

- Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

# 3.7. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия на первую очередь

- Проведение контрольных измерений параметров воздействия на окружающую среду на границе нормируемых объектов и уменьшение санитарно-защитной зоны следующих промышленных объектов: ЗАО «Ефимовский комплексный леспромхоз», ЗАО «РосОЙЛ», ООО «СтройЛес-2», ГП «Бокситогорское ДРСУ», Ефимовское потребительское общество (колбасно-сухарный цех), ООО «Альрамин», ООО «Мост», а также складских территорий в городском поселке Ефимовский и лесоперерабатывающего предприятия на юге села Сомино.

- Строительство шумозащитных экранов и/или организация дополнительного озеленения в границах населенных пунктов вдоль железной дороги Санкт-Петербург – Вологда и автомобильной дороги А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»: городской поселок Ефимовский, деревни Вожани, Заголодно, Косые Харчевни, Красная Речка, село Сомино, деревня Спирово

- Разработка проекта и организация с соблюдением требуемых режимов всех поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения в городском поселке Ефимовский и селе Сомино.

- Рекультивация свалки в городском поселке Ефимовский.

- Корректировка и реализация генеральной схемы санитарной очистки территории Ефимовского городского поселения.

- Обеспечение своевременности сбора и вывоза бытовых отходов на действующий полигон твердых бытовых отходов вблизи города Пикалево, на полигон твердых бытовых отходов вблизи города Бокситогорск, а также на новый полигон вблизи деревни Красная Речка (после открытия этого планируемого полигона).

- Реконструкция комплекса очистных сооружений в городском поселке Ефимовский.

- Реконструкция канализационных очистных сооружений села Сомино.

- Приобретение инсинератора для термической обработки биологических и медицинских отходов, либо заключение договора со специализированной организацией на обслуживание мобильным инсинератором.

- Сбор и вывоз жидких сточных вод на действующие/реконструируемые канализационные очистные сооружения, образующихся в результате жизнедеятельности населения в неканализованной части поселения и установка септиков в неканализованной части поселения.

- Мониторинг ситуации и своевременная ликвидация несанкционированных свалок вдоль дорог и вокруг населенных пунктов.

- Организация пунктов сбора, приема и заготовки вторичного сырья в городском поселке Ефимовский.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

Мероприятия на расчетный срок

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных, в том числе в следующих населенных пунктах: городской поселок Ефимовский, деревня Заголодно, поселок Кожаково, деревни Косые Харчевни, Красная Речка, село Сомино, а также в создаваемом технопарке «Ефимовский».

- Благоустройство автодорожной сети, организация зеленых защитных полос вдоль всех автодорог.

- Разработка схемы озеленения городского поселения.

- Сохранение зеленых массивов леса на территориях населенных пунктов и обеспечение ухода за ними в городском поселке Ефимовский, деревнях Вожани, Забелье, Заголодно, поселке Кожаково, деревнях Косые Харчевни, Красная Речка, Лопастино, Машнево, Михалёво, Нос, местечке Подбережье, деревнях Сафоново, Семёново, селе Сомино, деревнях Сосновый Бор, Спирово, Чевакино, Чудская.

- Обозначение границ водоохранных и прибрежных защитных полос на местности для всех водных объектов, расположенных на территории Ефимовского городского поселения.

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий.

- Проведение эколого-просветительского образования населения.

# 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Мероприятия по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов осуществляются единым комплексом в течение всего расчетного срока Генерального плана:

Планирование мероприятий по защите населения

- Формирование фонда защитных сооружений гражданской обороны (строительство недостающих защитных сооружений, реконструкция и модернизация существующих) для укрытия населения.

- Совершенствование системы предупреждения и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях на опасных объектах, о природных чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия с учетом новых жилых зон.

- Подготовка мероприятий по эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.

- Медицинское обеспечение населения в случае возникновения аварийной ситуации.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на стадии эксплуатации

- Постоянный мониторинг обстановки и окружающей среды в повседневных условиях методом наблюдения, сбора и обработки информации с использованием приборов технического и химического контроля.

- Разработка и реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

- Подготовка объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях.

- Декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта.

- Создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия на взрывопожароопасных объектах

- Установка систем пожарной сигнализации.

- Монтаж автоматических установок пожаротушения.

- Обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования.

- Соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых веществ.

- Профилактическая работа среди населения.

- Поддержание в готовности противопожарных формирований.

- Создание объектовой системы оповещения.

Мероприятия на трубопроводном транспорте

- Районирование газопроводов, разграничение участков с разной степенью вероятности возникновения аварий.

- Систематический визуальный контроль местности, по которой проложены газопроводы.

- Контроль антикоррозийной защиты труб.

- Своевременный вывод из эксплуатации газопроводов в силу их изношенности.

- Систематический анализ почвы и воды на содержание в них углеводородов.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на железнодорожном и автомобильном транспорте

- Постоянный контроль состояния автомобильных дорог и железнодорожных путей, технического состояния автомобилей и подвижного состава.

- Своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна.

- Поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна.

- Соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей и подвижного состава.

- Организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

Мероприятия на первую очередь

- Оборудование населенных пунктов необходимым количеством пожарных резервуаров.

- Ремонт существующих пожарных пирсов.

- Обеспечение населения отдаленных населенных пунктов средствами тушения пожаров первой необходимости (насосами, песком, лопатами, ведрами и т.д.): поселок Кожаково, деревни Вожани, Забелье, Михалёво, Никола, Ростань, Семёново, Сосновый Бор, поселок Фетино, деревня Чевакино.

- Назначение ответственных за средства первой необходимости для тушения пожаров, а также проведение мероприятий по тушению пожаров до приезда пожарных бригад в населенных пунктах, отдаленных от расположенного в городском поселке Ефимовский пожарного депо: поселок Кожаково, деревни Вожани, Забелье, Михалёво, Никола, Ростань, Семёново, Сосновый Бор, поселок Фетино, деревня Чевакино.

Мероприятия на расчетный срок

- Организация достаточной для подъезда пожарных автомобилей ширины проездов при строительстве зданий и сооружений.

- Размещение источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

- Создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при возникновении пожара.

- Постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в городском поселке Ефимовский и селе Сомино, очистка территории от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи) во всех населенных пунктах городского поселения.

- Оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожаров.

# 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели |  |  | Единица измерения | Современное состояние, 2012 год | Первая очередь, 2020 год (2012-2020 годы) | Расчетный срок, 2035 год (2012-2035 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория 1.1 Общая площадь земель в границе муниципального образования |  |  | га | 99121,3 | 99121,3 | 99121,34 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь земель в границах населенных пунктов – всего из них: |  |  | га | 1800,9 | 1858,65 | 1858,65 |
| поселок Алёшины Нивы |  |  | га | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| деревня Великое Село |  |  | га | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| деревня Вожани |  |  | га | 45,9 | 46,1 | 46,1 |
| городской поселок Ефимовский |  |  | га | 779,3 | 779,6 | 779,6 |
| деревня Забелье |  |  | га | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| деревня Заголодно |  |  | га | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
| деревня Калитки |  |  | га | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| поселок Кожаково |  |  | га | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
| деревня Косые Харчевни |  |  | га | 64,1 | 77,1 | 77,1 |
| деревня Красная Речка |  |  | га | 40,6 | 41,7 | 41,7 |
| деревня Лопастино |  |  | га | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| деревня Машнево |  |  | га | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| деревня Михалёво |  |  | га | 50,2 | 64,0 | 64,0 |
| деревня Никола |  |  | га | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| деревня Нос |  |  | га | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| местечко Подбережье |  |  | га | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| деревня Ростань |  |  | га | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| деревня Сафоново |  |  | га | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| деревня Семёново |  |  | га | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| село Сомино |  |  | га | 275,0 | 279,2 | 279,2 |
| деревня Сосновый Бор |  |  | га | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| деревня Спирово |  |  | га | 40,5 | 65,6 | 65,6 |
| деревня Сухая Нива |  |  | га | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| поселок Фетино |  |  | га | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| деревня Чевакино |  |  | га | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| деревня Чудская |  |  | га | 44,3 | 44,3 | 44,3 |
| Земли сельскохозяйственного назначения |  |  | га | 4855,8 | 4807,8 | 4807,8 |
| Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения |  |  | га | 481,3 | 534,7 | 534,77 |
| Земли лесного фонда |  |  | га | 91977,0 | 91913,9 | 91913,98 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  | га | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| 1.2. Функциональное зонирование в границах населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Поселок Алёшины Нивы, общая площадь в том числе: |  |  | га | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 1.2.2. Деревня Великое Село, общая площадь в том числе: |  |  | га | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 20,9 | 20,9 | 24,7 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 11,6 | 11,6 | 7,8 |
| 1.2.3. Деревня Вожани, общая площадь в том числе: |  |  | га | 45,9 | 46,1 | 46,1 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 11,6 | 13,5 | 17,3 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 1,9 | 2,8 | 2,8 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 32,4 | 29,8 | 26,0 |
| 1.2.4. Городской поселок Ефимовский, общая площадь в том числе: |  |  | га | 779,3 | 779,6 | 779,6 |
| жилая зона (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) |  |  | га | 7,6 | 7,6 | 12,3 |
| жилая зона (зона застройки малоэтажными жилыми домами) |  |  | га | 11,9 | 15,2 | 15,2 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 202,4 | 217,4 | 258,2 |
| общественно-деловая зона (зона объектов делового, общественного, коммерческого назначения) |  |  | га | 9,6 | 9,9 | 13,5 |
| общественно-жилая зона (зона общественно-жилого назначения) |  |  | га | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| общественно-деловая зона (зона объектов образования) |  |  | га | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| общественно-деловая зона (зона объектов здравоохранения) |  |  | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| общественно-деловая зона (зона спортивных комплексов и сооружений) |  |  | га | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| зона производственных объектов |  |  | га | 45,5 | 45,5 | 92,0 |
| зона коммунально-складских объектов |  |  | га | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| зона объектов инженерной инфраструктуры |  |  | га | 2,9 | 4,4 | 4,4 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 46,1 | 52,6 | 62,3 |
| рекреационные зоны (зона открытых плоскостных спортивных сооружений) |  |  | га | 0,2 | 0,2 | 7,9 |
| рекреационные зоны (зона озеленения общего пользования) |  |  | га | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| рекреационные зоны (зона пляжей) |  |  | га | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| рекреационные зоны (зона озелененных территорий) |  |  | га | 81,7 | 83,4 | 83,4 |
| зона сельскохозяйственных предприятий |  |  | га | 0,0 | 0,0 | 37,0 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 298,2 | 268,3 | 107,6 |
| зона специального назначения (зона кладбищ) |  |  | га | 5,3 | 8,7 | 8,7 |
| зона специального назначения (зона озеленения специального назначения) |  |  | га | 40,5 | 40,5 | 50,1 |
| зона специального назначения (несанкционированная свалка) |  |  | га | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. Деревня Забелье, общая площадь в том числе: |  |  | га | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 13,2 | 16,0 | 21,8 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 2,4 | 3,0 | 3,4 |
| зона объектов инженерной инфраструктуры |  |  | га | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 14,0 | 10,6 | 4,2 |
| 1.2.6. Деревня Заголодно, общая площадь в том числе: |  |  | га | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| общественно-деловая зона (зона объектов делового, общественного, коммерческого назначения) |  |  | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| зона объектов инженерной инфраструктуры |  |  | га | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| зона крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  | га | 0,4 | 0,4 | 25,0 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 49,6 | 49,5 | 24,9 |
| 1.2.7. Деревня Калитки, общая площадь в том числе: |  |  | га | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 4,6 | 4,6 | 7,0 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 2,8 | 2,8 | 0,4 |
| 1.2.8. Поселок Кожаково, общая площадь в том числе: |  |  | га | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 19,4 | 19,4 | 20,8 |
| зона производственных объектов |  |  | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| зона объектов инженерной инфраструктуры |  |  | га | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 15,3 | 15,2 | 13,8 |
| зона специального назначения (зона озеленения специального назначения) |  |  | га | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 1.2.9. Деревня Косые Харчевни, общая площадь в том числе: |  |  | га | 64,1 | 77,1 | 77,1 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 24,4 | 24,4 | 38,5 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| зона объектов инженерной инфраструктуры |  |  | га | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| зона объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности |  |  | га | 0,0 | 0,0 | 12,7 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 35,7 | 48,5 | 21,7 |
| 1.2.10. Деревня Красная Речка, общая площадь в том числе: |  |  | га | 40,6 | 41,7 | 41,7 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 18,8 | 23,7 | 26,1 |
| зона производственных объектов |  |  | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| зона объектов инженерной инфраструктуры |  |  | га | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 2,2 | 2,8 | 3,4 |
| рекреационные зоны (зона озелененных территорий) |  |  | га | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 11,1 | 6,6 | 3,6 |
| зона специального назначения (зона озеленения специального назначения) |  |  | га | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 1.2.11. Деревня Лопастино, общая площадь в том числе: |  |  | га | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 13,2 | 16,0 | 18,4 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 25,6 | 22,8 | 20,4 |
| 1.2.12. Деревня Машнево, общая площадь в том числе: |  |  | га | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 7,5 | 8,8 | 19,3 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 0,8 | 1,5 | 2,0 |
| рекреационные зоны (зона озелененных территорий) |  |  | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 20,4 | 18,4 | 7,4 |
| зона специального назначения (зона озеленения специального назначения) |  |  | га | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 1.2.13. Деревня Михалёво, общая площадь в том числе: |  |  | га | 50,2 | 64,0 | 64,0 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 30,1 | 30,1 | 39,5 |
| зона объектов инженерной инфраструктуры |  |  | га | 0,2 | 0,8 | 0,8 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 3,2 | 5,3 | 5,9 |
| рекреационные зоны (зона объектов туризма и рекреации) |  |  | га | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 16,7 | 27,8 | 16,4 |
| 1.2.14. Деревня Никола, общая площадь в том числе: |  |  | га | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2.15. Деревня Нос, общая площадь в том числе: |  |  | га | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 5,1 | 8,2 | 10,8 |
| зона объектов инженерной инфраструктуры |  |  | га | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 2,7 | 3,3 | 3,8 |
| зона крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 31,2 | 27,4 | 24,3 |
| 1.2.16. Местечко Подбережье, общая площадь в том числе: |  |  | га | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 0,0 | 0,0 | 5,4 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| зона крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  | га | 0,0 | 0,0 | 7,7 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 13,1 | 13,1 | 0,0 |
| 1.2.17. Деревня Ростань, общая площадь в том числе: |  |  | га | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 16,8 | 16,8 | 22,8 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 26,6 | 26,6 | 20,6 |
| 1.2.18. Деревня Сафоново, общая площадь в том числе: |  |  | га | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 7,7 | 7,7 | 10,7 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 7,2 | 7,2 | 4,2 |
| 1.2.19. Деревня Семёново, общая площадь в том числе: |  |  | га | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 1.2.20. Село Сомино, общая площадь в том числе: |  |  | га | 275,0 | 279,2 | 279,2 |
| жилая зона (зона застройки малоэтажными жилыми домами) |  |  | га | 2,0 | 2,0 | 2,7 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 67,4 | 78,0 | 99,1 |
| общественно-деловая зона (зона объектов делового, общественного, коммерческого назначения) |  |  | га | 2,9 | 2,9 | 3,9 |
| зона производственных объектов |  |  | га | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| зона коммунально-складских объектов |  |  | га | 2,0 | 2,0 | 4,8 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 17,9 | 18,6 | 21,3 |
| зона объектов инженерной инфраструктуры |  |  | га | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| рекреационные зоны (зона озеленения общего пользования) |  |  | га | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| рекреационные зоны (зона пляжей) |  |  | га | 0,0 | 0,0 | 5,1 |
| зона озелененных территорий |  |  | га | 54,1 | 54,1 | 54,1 |
| зона сельскохозяйственных предприятий |  |  | га | 0,0 | 0,0 | 34,7 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  |  | 99,6 | 92,4 | 14,8 |
| зона специального назначения (зона кладбищ) |  |  | га | 1,3 | 1,3 | 4,7 |
| зона специального назначения (зона озеленения специального назначения) |  |  | га | 18,4 | 18,4 | 24,5 |
| 1.2.21. Деревня Сосновый Бор, общая площадь в том числе: |  |  | га | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 7,7 | 9,8 | 9,8 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| зона объектов инженерной инфраструктуры |  |  | га | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 4,7 | 2,5 | 2,5 |
| 1.2.22. Деревня Спирово, общая площадь в том числе: |  |  | га | 40,5 | 65,6 | 65,6 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 14,2 | 20,4 | 40,9 |
| общественно-деловая зона (зона объектов делового, общественного, коммерческого назначения) |  |  | га | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| зона объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности |  |  | га | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 3,1 | 6,4 | 7,7 |
| зона объектов инженерной инфраструктуры |  |  | га | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 22,5 | 38,1 | 14,4 |
| 1.2.23. Деревня Сухая Нива, общая площадь в том числе: |  |  | га | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| общественно-деловая зона (зона объектов делового, общественного, коммерческого назначения) |  |  | га | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 5,3 | 5,3 | 5,1 |
| 1.2.24. Поселок Фетино, общая площадь в том числе: |  |  | га | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1.2.25. Деревня Чевакино, общая площадь в том числе: |  |  | га | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 1.2.26. Деревня Чудская, общая площадь в том числе: |  |  | га | 44,3 | 44,3 | 44,3 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  |  | га | 15,7 | 15,7 | 22,2 |
| зона объектов автомобильного транспорта |  |  | га | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
| зона личных подсобных хозяйств |  |  | га | 27,4 | 27,4 | 20,7 |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения Все постоянное население - постоянное зарегистрированное - полупостоянное Сезонное население |  |  | тыс. чел. | 5,0 4,1 0,9 1,0 | 5,4 3,9 1,5 1,0 | 6,1 3,7 2,4 1,0 |
| в том числе все постоянное население городского поселка Ефимовский |  |  | тыс. чел. | 3,8 | 3,5 | 4,0 |
| в том числе все постоянное население села Сомино |  |  | тыс. чел. | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Возрастная структура постоянного зарегистрированного населения: - дети 0-15 лет |  |  | % | 14,6 | 15,4 | 14,9 |
| - население в трудоспособном возрасте |  |  |  | 49,2 | 45,8 | 43,2 |
| - население старше трудоспособного возраста |  |  |  | 36,2 | 38,8 | 41,9 |
| Численность занятого населения – всего занятых в экономике на территории Ефимовского городского поселения |  |  | тыс.чел. % | 1,36 100 | 1,99 100 | 3,33 100 |
| В том числе: |  |  | тыс.чел. % |  |  |  |
| - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |  |  |  | 0,31 23 | 0,50 25 | 1,00 30 |
| - обрабатывающие производства |  |  |  | 0,35 26 | 0,50 25 | 1,20 36 |
| - образование |  |  |  | 0,22 16 | 0,25 13 | 0,25 8 |
| - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |  |  |  | 0,18 13 | 0,30 15 | 0,35 11 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего по Ефимовскому городскому поселению |  |  | тыс. кв. м % | 142,4 | 167,5 | 262,2 |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: - средне- и малоэтажная жилая застройка |  |  |  | 50,2 | 50,7 | 74,9 |
|  |  |  |  | 35,2 | 30,3 | 28,8 |
| - индивидуальная застройка с участками, одноэтажные блокированные дома |  |  |  | 92,3 | 116,8 | 187,3 |
|  |  |  |  | 64,8 | 69,7 | 71,4 |
| Ветхий жилищный фонд |  |  |  | 5,2 | 3,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3,7 | 2,1 | 0,0 |
| Аварийный жилищный фонд |  |  |  | 4,7 | 1,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3,3 | 0,7 | 0,0 |
| Убыль жилищного фонда |  |  |  | - | 15,2 | 29,7 |
|  |  |  |  |  | 10,7 | 17,7 |
| Новое жилищное строительство (первая очередь и 2020-2035 гг.) - всего |  |  | тыс. кв. м % | - | 40,3 | 124,4 |
|  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| в том числе индивидуальная застройка с участками |  |  |  | - | 33,1 | 91,6 |
|  |  |  |  |  | 82,1 | 73,6 |
| Жилищный фонд, используемый постоянным зарегистрированным и полупостоянным населением |  |  | тыс. кв. м % | 118,8 | 143,1 | 189,1 |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| В том числе: - средне- и малоэтажная жилая застройка |  |  |  | 45,5 | 46,0 | 69,7 |
|  |  |  |  | 38,3 | 32,2 | 36,9 |
| - индивидуальная застройка с участками, одноэтажные блокированные дома |  |  |  | 73,3 | 97,1 | 119,4 |
|  |  |  |  | 61,7 | 67,8 | 63,1 |
| Ветхий жилищный фонд |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Аварийный жилищный фонд |  |  |  | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Убыль жилищного фонда |  |  |  | - | 9,9 | 19,8 |
|  |  |  |  |  | 8,3 | 13,8 |
| Новое жилищное строительство (первая очередь и 2020-2035 гг.) – постоянное население |  |  | тыс. кв. м % | - | 34,3 | 90,2 |
|  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| в том числе индивидуальная застройка с участками |  |  |  |  | 27,0 | 57,3 |
|  |  |  |  |  | 78,9 | 63,6 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир (все постоянное население) |  |  | кв. м на чел. | 23,8 | 26,5 | 31,0 |
| IV. Муниципальные объекты обслуживания населения: сводная характеристика объектов с учетом мероприятий/норматив для зарегистрированного постоянного населения городского поселения, курсивом в скобках – в расчете на все постоянное население городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |  |  | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | число мест | 245/193 (234) | 245/191 (262) | 245/175 (233) |
| Общеобразовательные учреждения |  |  | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | число мест | 458/397 (478) | 458/394 (538) | 458/361 (479) |
| Учреждения дополнительного образования детей | Музыкальные школы |  | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | число мест | 117 | 117 | 117 |
|  | Детско-юношеские спортивные школы |  | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | число мест | 300 | 300 | 300 |
|  | Всего |  | число мест | 447/408 (491) | 447/405 (553) | 447/371 (492) |
| Больницы |  | объекты | ед. | 1 | - | - |
|  |  | всего | число коек | 15 | - | - |
|  |  | на 1000 чел. |  | 3,6 (3,0) /2,19 | - | - |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты |  | объекты | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  |  | дневной стационар | число коек | - | 15 | 15 |
|  |  | на 1000 чел. |  | - | 3,8 (2,8) / 2,19 | 4,1 (2,5)/ 2,19 |
|  |  | всего | посещений в смену | 250 | 265 | 265 |
|  |  | на 1000 чел. |  | 60,4 (50,0)/ 18,95 | 67,9 (49,1)/ 18,77 | 71,6 (43,4)/ 18,77 |
| Отделения социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов |  |  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания для граждан пенсионного возраста и инвалидов |  |  | ед. | - | - | - |
| Культурно-досуговые учреждения (дома культуры, клубы) |  | объекты | ед. | 2 | 2 | 3 |
|  |  | всего | число мест | 450/414 (500) | 450/390 (542) | 600/370 (610) |
|  |  | на 1000 чел. |  | 109 (90) | 115 (83) | 162 (98) |
| Библиотеки |  | объекты | ед. | 4 | 4 | 4 |
|  |  | всего | тыс. экз. | 41,4/ 23,8 (26,9) | 41,4/ 22,6 (28,7) | 41,4/ 21,6 (31,8) |
|  |  | на 1000 чел. |  | 10,0 (8,3) | 10,6 (7,7) | 11,2 (6,8) |
| Спортивные и тренажерные залы всех видов |  | объекты (учреждения) | ед. | 3 | 3 | 4 |
|  |  | всего | кв. м площади пола | 2008/ 1450 (1750) | 2008/ 1365 (1897) | 2508/ 1295 (2135) |
|  |  | на 1000 чел. |  | 485,5 (401,6) | 514,9 (371,9) | 677,8 (411,1) |
| Плоскостные спортивные сооружения (состоящие на балансе) |  | объекты | ед. | 2 | 5 | 10 |
|  |  | всего | тыс. кв. м | 1,25 /8,1 (9,7) | 2,51/7,6 (10,6) | 10,1/7,2 (11,9) |
|  |  | на 1000 чел. |  | 0,30 (0,25) | 0,64 (0,,46) | 2,73 (1,65) |
| Бассейны |  | объекты | ед. | - | - | 1 |
|  |  | всего | кв. м зеркала воды | - | - | 200 /185 (305) |
|  |  | на 1000 чел. |  | - | - | 54,1 (32,8) |
| Учреждения для работы с детьми и молодежью |  | объекты | ед. | 3 | 3 | 4 |
|  |  | всего | кв. м общей площади | около 200 | 200 | 230 |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог - всего |  |  | км | 123 | 127,9 | 134 |
| в том числе: |  |  | км |  |  |  |
| - федерального значения, |  |  |  | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| - регионального или межмуниципального значения, |  |  |  | 61,5 | 61,5 | 65,2 |
| - местного значения. |  |  |  | 21 | 25,9 | 28,3 |
| Протяженность улично-дорожной сети городского поселка Ефимовский (с учетом проходящих по его территории внешних автодорог) |  |  | км | 28 | 31 | 34 |
| Путепроводы, многоуровневые развязки |  |  | штук | 1 | 2 | 3 |
| Автозаправочные станции |  |  | штук | 4 | 4 | 5 |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды |  |  | тыс. куб. м/ сут | 0,8 | 1,6 | 1,9 |
| Производительность водозаборных сооружений |  |  | тыс. куб. м/ сут | 0,8 | 1,6 | 1,9 |
| Используемые источники водоснабжения |  |  | тип | подземные | подземные | подземные |
| Водопотребление в среднем на 1 человека |  |  | л/сут | 160 | 50-230 | 50-230 |
| Канализация: |  |  |  |  |  |  |
| Поступление хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  | тыс. куб. м/ сут | 0,3 | 1,22 | 1,44 |
| Производительность канализационных очистных сооружений |  |  | тыс. куб. м/ сут | - | 1,22 | 1,44 |
| Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |
| Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды |  |  | МВт • ч в год | 6960 | 8960 | 11360 |
| Потребность в электроэнергии на 1 человека в год на коммунально-бытовые нужды |  |  | кВт • ч | 1160 | 1400 | 1600 |
| Источники покрытия электронагрузок: ОАО «Ленэнерго» |  |  | МВт | 2,40 | 2,57 | 2,83 |
| Теплоснабжение: |  |  |  |  |  |  |
| Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды – всего: |  |  | Гкал/ч | 7,5 | 17,3 | 22,1 |
| в том числе г.п. Ефимовский |  |  |  | 4,8 | 11,0 | 13,7 |
| Газоснабжение: |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес газа в топливном балансе |  |  | % | 60 | 80 | 95 |
| Потребление газа на коммунально-бытовые нужды в т.ч. |  |  | млн куб. м /год | 6,5 | 9,7 | 12,3 |
| - источники тепла, |  |  |  | 5,7 | 8,6 | 11 |
| - приготовление пищи и горячей воды |  |  |  | 0,8 | 1,1 | 1,3 |
| Источники подачи газа |  |  | тип | газораспределительная станция | газораспределительная станция | газораспределительная станция |
| Связь: |  |  |  |  |  |  |
| Охват населения телевизионным вещанием |  |  | % от населения | 91,5 | 100 | 100 |
| Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования на 100 семей |  |  | номер | 90 | 90 | 100 |
| VII. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |
| Твердые бытовые отходы, общее количество |  |  | тыс. т/ год | 1,4 | 1,62 | 1,83 |

# 6. ПРИЛОЖЕНИЯ

# 6.1. Ведомость координат поворотных точек границы поселка Алёшины Нивы

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3289409,4 | 413011,5 |
| 2 | 3289385,6 | 412702,5 |
| 3 | 3289433,2 | 412699,1 |
| 4 | 3289497,7 | 412509,0 |
| 5 | 3289599,5 | 412498,8 |
| 6 | 3289636,9 | 412991,1 |
| 7 | 3289409,4 | 413011,5 |

# 6.2. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Великое Село

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3299216,0 | 386511,9 |
| 2 | 3299280,1 | 386465,6 |
| 3 | 3299335,8 | 386425,4 |
| 4 | 3299350,6 | 386401,9 |
| 5 | 3299473,9 | 386338,5 |
| 6 | 3299433,2 | 386259,5 |
| 7 | 3299313,2 | 386251,0 |
| 8 | 3299330,5 | 386292,4 |
| 9 | 3299257,8 | 386322,8 |
| 10 | 3299085,8 | 386394,8 |
| 11 | 3298992,7 | 386172,3 |
| 12 | 3298990,4 | 386173,2 |
| 13 | 3298887,6 | 386214,6 |
| 14 | 3298877,0 | 386190,1 |
| 15 | 3298780,9 | 386236,0 |
| 16 | 3298852,2 | 386539,8 |
| 17 | 3298806,6 | 386976,0 |
| 18 | 3298903,8 | 386973,8 |
| 19 | 3299216,0 | 386511,9 |

# 6.3. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Вожани

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3305539,5 | 365949,9 |  | 41 | 3305641,8 | 365247,2 |
| 2 | 3305806,7 | 366052,3 |  | 42 | 3305639,9 | 365246,2 |
| 3 | 3305844,5 | 366134,1 |  | 43 | 3305636,1 | 365244,0 |
| 4 | 3305845,8 | 366207,2 |  | 44 | 3305630,4 | 365239,9 |
| 5 | 3305876,5 | 366226,0 |  | 45 | 3305627,5 | 365238,4 |
| 6 | 3306496,6 | 364883,0 |  | 46 | 3305626,0 | 365237,9 |
| 7 | 3306349,1 | 364877,0 |  | 47 | 3305624,1 | 365237,5 |
| 8 | 3306306,7 | 364920,9 |  | 48 | 3305620,3 | 365237,0 |
| 9 | 3306111,7 | 365032,7 |  | 49 | 3305613,2 | 365237,0 |
| 10 | 3306020,8 | 365102,8 |  | 50 | 3305612,0 | 365237,2 |
| 11 | 3305922,9 | 365176,8 |  | 51 | 3305609,7 | 365237,6 |
| 12 | 3305844,5 | 365120,2 |  | 52 | 3305608,0 | 365237,7 |
| 13 | 3305842,9 | 365123,4 |  | 53 | 3305605,1 | 365237,4 |
| 14 | 3305810,0 | 365144,6 |  | 54 | 3305602,1 | 365236,8 |
| 15 | 3305786,4 | 365161,0 |  | 55 | 3305600,3 | 365236,7 |
| 16 | 3305765,3 | 365172,8 |  | 56 | 3305599,4 | 365236,8 |
| 17 | 3305742,7 | 365189,9 |  | 57 | 3305597,5 | 365237,7 |
| 18 | 3305736,0 | 365205,3 |  | 58 | 3305592,5 | 365240,9 |
| 19 | 3305730,6 | 365217,0 |  | 59 | 3305587,7 | 365242,9 |
| 20 | 3305725,4 | 365227,9 |  | 60 | 3305580,6 | 365245,0 |
| 21 | 3305723,8 | 365230,3 |  | 61 | 3305577,2 | 365246,2 |
| 22 | 3305722,8 | 365231,3 |  | 62 | 3305576,0 | 365247,1 |
| 23 | 3305719,5 | 365232,9 |  | 63 | 3305574,3 | 365249,5 |
| 24 | 3305714,2 | 365235,0 |  | 64 | 3305573,9 | 365250,2 |
| 25 | 3305712,7 | 365235,9 |  | 65 | 3305573,2 | 365251,9 |
| 26 | 3305710,1 | 365238,2 |  | 66 | 3305572,6 | 365253,0 |
| 27 | 3305705,8 | 365243,4 |  | 67 | 3305570,8 | 365254,4 |
| 28 | 3305704,0 | 365244,9 |  | 68 | 3305567,9 | 365255,9 |
| 29 | 3305699,9 | 365247,3 |  | 69 | 3305567,3 | 365256,5 |
| 30 | 3305695,9 | 365249,2 |  | 70 | 3305566,5 | 365258,0 |
| 31 | 3305693,7 | 365249,8 |  | 71 | 3305566,0 | 365260,0 |
| 32 | 3305690,7 | 365250,3 |  | 72 | 3305565,4 | 365264,2 |
| 33 | 3305684,6 | 365250,9 |  | 73 | 3305564,7 | 365267,2 |
| 34 | 3305676,6 | 365251,4 |  | 74 | 3305564,0 | 365268,9 |
| 35 | 3305672,7 | 365251,4 |  | 75 | 3305563,5 | 365269,7 |
| 36 | 3305663,8 | 365250,2 |  | 76 | 3305562,4 | 365270,8 |
| 37 | 3305655,7 | 365249,7 |  | 77 | 3305559,9 | 365272,5 |
| 38 | 3305648,6 | 365249,1 |  | 78 | 3305555,3 | 365275,2 |
| 39 | 3305646,3 | 365248,8 |  | 79 | 3305554,4 | 365276,1 |
| 40 | 3305644,8 | 365248,3 |  | 80 | 3305553,1 | 365278,2 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 3305553,0 | 365278,8 |  | 121 | 3305536,4 | 365420,1 |
| 82 | 3305553,0 | 365280,0 |  | 122 | 3305536,2 | 365423,1 |
| 83 | 3305553,3 | 365280,9 |  | 123 | 3305535,9 | 365424,6 |
| 84 | 3305553,7 | 365281,3 |  | 124 | 3305534,1 | 365428,1 |
| 85 | 3305555,6 | 365282,0 |  | 125 | 3305533,4 | 365430,6 |
| 86 | 3305556,7 | 365283,1 |  | 126 | 3305533,4 | 365431,5 |
| 87 | 3305558,7 | 365285,4 |  | 127 | 3305533,9 | 365433,3 |
| 88 | 3305560,2 | 365287,8 |  | 128 | 3305535,1 | 365435,2 |
| 89 | 3305562,6 | 365292,9 |  | 129 | 3305537,8 | 365438,5 |
| 90 | 3305563,4 | 365295,5 |  | 130 | 3305539,6 | 365441,2 |
| 91 | 3305563,3 | 365296,8 |  | 131 | 3305540,4 | 365442,8 |
| 92 | 3305563,0 | 365297,6 |  | 132 | 3305540,5 | 365443,7 |
| 93 | 3305561,9 | 365298,9 |  | 133 | 3305539,8 | 365447,4 |
| 94 | 3305559,0 | 365300,9 |  | 134 | 3305539,3 | 365450,9 |
| 95 | 3305556,7 | 365303,8 |  | 135 | 3305539,4 | 365452,6 |
| 96 | 3305555,7 | 365305,7 |  | 136 | 3305540,7 | 365455,9 |
| 97 | 3305554,0 | 365309,8 |  | 137 | 3305541,6 | 365457,9 |
| 98 | 3305552,9 | 365311,6 |  | 138 | 3305542,1 | 365458,8 |
| 99 | 3305552,1 | 365312,3 |  | 139 | 3305543,2 | 365460,1 |
| 100 | 3305548,4 | 365314,9 |  | 140 | 3305545,9 | 365462,2 |
| 101 | 3305543,5 | 365318,1 |  | 141 | 3305547,7 | 365463,3 |
| 102 | 3305542,1 | 365319,3 |  | 142 | 3305551,7 | 365465,2 |
| 103 | 3305541,2 | 365320,3 |  | 143 | 3305554,6 | 365466,8 |
| 104 | 3305539,8 | 365322,4 |  | 144 | 3305555,2 | 365467,6 |
| 105 | 3305538,2 | 365326,1 |  | 145 | 3305555,4 | 365468,0 |
| 106 | 3305537,3 | 365329,0 |  | 146 | 3305555,3 | 365468,6 |
| 107 | 3305537,0 | 365330,4 |  | 147 | 3305554,6 | 365469,1 |
| 108 | 3305536,8 | 365332,2 |  | 148 | 3305553,0 | 365469,8 |
| 109 | 3305537,3 | 365335,8 |  | 149 | 3305551,2 | 365470,3 |
| 110 | 3305537,7 | 365337,3 |  | 150 | 3305550,3 | 365470,2 |
| 111 | 3305545,7 | 365374,9 |  | 151 | 3305547,7 | 365469,0 |
| 112 | 3305545,8 | 365375,8 |  | 152 | 3305542,5 | 365465,8 |
| 113 | 3305545,6 | 365379,7 |  | 153 | 3305538,6 | 365463,6 |
| 114 | 3305543,0 | 365396,2 |  | 154 | 3305531,1 | 365460,6 |
| 115 | 3305541,1 | 365399,4 |  | 155 | 3305529,4 | 365460,2 |
| 116 | 3305540,0 | 365401,5 |  | 156 | 3305528,6 | 365460,2 |
| 117 | 3305537,2 | 365408,1 |  | 157 | 3305527,3 | 365460,6 |
| 118 | 3305536,2 | 365411,6 |  | 158 | 3305526,7 | 365461,0 |
| 119 | 3305536,1 | 365413,5 |  | 159 | 3305525,9 | 365462,2 |
| 120 | 3305536,3 | 365417,3 |  | 160 | 3305525,0 | 365464,8 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | 3305524,6 | 365465,8 |  | 201 | 3305411,6 | 365516,0 |
| 162 | 3305523,9 | 365467,5 |  | 202 | 3305413,3 | 365520,5 |
| 163 | 3305523,8 | 365468,2 |  | 203 | 3305415,8 | 365524,9 |
| 164 | 3305523,6 | 365469,5 |  | 204 | 3305416,1 | 365525,5 |
| 165 | 3305523,2 | 365470,4 |  | 205 | 3305416,2 | 365526,9 |
| 166 | 3305522,1 | 365471,5 |  | 206 | 3305415,8 | 365528,7 |
| 167 | 3305519,2 | 365473,0 |  | 207 | 3305415,4 | 365529,5 |
| 168 | 3305517,4 | 365473,8 |  | 208 | 3305414,6 | 365530,6 |
| 169 | 3305514,3 | 365474,9 |  | 209 | 3305412,8 | 365532,4 |
| 170 | 3305513,7 | 365475,2 |  | 210 | 3305405,3 | 365538,5 |
| 171 | 3305511,2 | 365476,5 |  | 211 | 3305399,4 | 365543,4 |
| 172 | 3305505,3 | 365481,0 |  | 212 | 3305396,2 | 365546,7 |
| 173 | 3305495,1 | 365489,4 |  | 213 | 3305393,2 | 365549,7 |
| 174 | 3305490,1 | 365493,8 |  | 214 | 3305391,4 | 365551,8 |
| 175 | 3305488,6 | 365494,7 |  | 215 | 3305388,2 | 365556,4 |
| 176 | 3305487,5 | 365495,1 |  | 216 | 3305387,8 | 365557,5 |
| 177 | 3305485,3 | 365495,4 |  | 217 | 3305387,8 | 365558,0 |
| 178 | 3305482,3 | 365494,9 |  | 218 | 3305388,8 | 365559,2 |
| 179 | 3305477,8 | 365495,1 |  | 219 | 3305390,8 | 365560,9 |
| 180 | 3305474,6 | 365496,0 |  | 220 | 3305392,2 | 365561,6 |
| 181 | 3305473,7 | 365496,5 |  | 221 | 3305395,7 | 365564,0 |
| 182 | 3305472,1 | 365497,7 |  | 222 | 3305399,2 | 365565,6 |
| 183 | 3305470,7 | 365498,3 |  | 223 | 3305400,4 | 365566,2 |
| 184 | 3305462,5 | 365499,5 |  | 224 | 3305400,9 | 365566,7 |
| 185 | 3305452,7 | 365501,1 |  | 225 | 3305401,2 | 365567,3 |
| 186 | 3305442,3 | 365497,4 |  | 226 | 3305401,4 | 365568,4 |
| 187 | 3305439,8 | 365496,0 |  | 227 | 3305401,3 | 365570,8 |
| 188 | 3305436,7 | 365495,2 |  | 228 | 3305401,0 | 365572,0 |
| 189 | 3305433,9 | 365494,7 |  | 229 | 3305400,4 | 365573,1 |
| 190 | 3305431,7 | 365494,9 |  | 230 | 3305399,9 | 365573,4 |
| 191 | 3305429,3 | 365495,7 |  | 231 | 3305397,8 | 365574,0 |
| 192 | 3305428,1 | 365496,3 |  | 232 | 3305394,9 | 365574,7 |
| 193 | 3305423,3 | 365499,1 |  | 233 | 3305393,3 | 365575,4 |
| 194 | 3305418,2 | 365502,7 |  | 234 | 3305390,3 | 365577,3 |
| 195 | 3305415,7 | 365504,7 |  | 235 | 3305388,3 | 365578,6 |
| 196 | 3305413,5 | 365506,8 |  | 236 | 3305387,4 | 365578,9 |
| 197 | 3305412,5 | 365508,0 |  | 237 | 3305386,7 | 365578,8 |
| 198 | 3305411,2 | 365510,0 |  | 238 | 3305385,5 | 365578,3 |
| 199 | 3305410,7 | 365511,7 |  | 239 | 3305381,4 | 365574,4 |
| 200 | 3305410,9 | 365513,7 |  | 240 | 3305379,3 | 365572,7 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | 3305378,4 | 365572,4 |  | 281 | 3305330,1 | 365658,2 |
| 242 | 3305377,8 | 365572,4 |  | 282 | 3305318,7 | 365659,8 |
| 243 | 3305376,6 | 365572,6 |  | 283 | 3305316,4 | 365660,4 |
| 244 | 3305375,5 | 365573,1 |  | 284 | 3305315,4 | 365661,0 |
| 245 | 3305373,6 | 365574,4 |  | 285 | 3305314,6 | 365661,8 |
| 246 | 3305371,6 | 365576,1 |  | 286 | 3305313,4 | 365663,5 |
| 247 | 3305366,6 | 365578,8 |  | 287 | 3305308,6 | 365671,0 |
| 248 | 3305365,3 | 365579,8 |  | 288 | 3305306,9 | 365674,5 |
| 249 | 3305362,9 | 365582,2 |  | 289 | 3305304,0 | 365681,9 |
| 250 | 3305362,5 | 365582,8 |  | 290 | 3305302,4 | 365685,5 |
| 251 | 3305361,9 | 365584,2 |  | 291 | 3305301,5 | 365687,2 |
| 252 | 3305361,3 | 365585,1 |  | 292 | 3305296,3 | 365695,2 |
| 253 | 3305358,2 | 365586,6 |  | 293 | 3305288,8 | 365705,7 |
| 254 | 3305356,0 | 365588,3 |  | 294 | 3305287,0 | 365707,9 |
| 255 | 3305355,0 | 365589,4 |  | 295 | 3305283,1 | 365712,0 |
| 256 | 3305354,6 | 365590,4 |  | 296 | 3305280,1 | 365714,6 |
| 257 | 3305354,1 | 365592,4 |  | 297 | 3305279,3 | 365715,2 |
| 258 | 3305353,6 | 365598,9 |  | 298 | 3305277,5 | 365716,3 |
| 259 | 3305353,2 | 365602,2 |  | 299 | 3305276,4 | 365717,2 |
| 260 | 3305352,8 | 365603,9 |  | 300 | 3305268,0 | 365727,8 |
| 261 | 3305352,0 | 365605,3 |  | 301 | 3305261,8 | 365735,6 |
| 262 | 3305349,9 | 365607,6 |  | 302 | 3305260,8 | 365736,6 |
| 263 | 3305344,7 | 365612,4 |  | 303 | 3305258,5 | 365738,2 |
| 264 | 3305342,4 | 365615,5 |  | 304 | 3305257,0 | 365739,5 |
| 265 | 3305341,5 | 365617,2 |  | 305 | 3305255,2 | 365741,8 |
| 266 | 3305339,0 | 365624,0 |  | 306 | 3305254,5 | 365743,1 |
| 267 | 3305337,1 | 365629,7 |  | 307 | 3305252,7 | 365746,9 |
| 268 | 3305336,5 | 365631,7 |  | 308 | 3305250,6 | 365753,0 |
| 269 | 3305335,7 | 365635,9 |  | 309 | 3305248,6 | 365757,1 |
| 270 | 3305335,6 | 365637,2 |  | 310 | 3305247,4 | 365759,1 |
| 271 | 3305335,8 | 365637,9 |  | 311 | 3305245,8 | 365761,1 |
| 272 | 3305338,7 | 365642,1 |  | 312 | 3305242,4 | 365765,0 |
| 273 | 3305340,3 | 365644,5 |  | 313 | 3305239,2 | 365768,2 |
| 274 | 3305340,4 | 365645,2 |  | 314 | 3305238,9 | 365768,8 |
| 275 | 3305339,6 | 365646,8 |  | 315 | 3305238,8 | 365770,1 |
| 276 | 3305337,1 | 365649,1 |  | 316 | 3305239,5 | 365771,6 |
| 277 | 3305335,7 | 365651,2 |  | 317 | 3305240,1 | 365772,3 |
| 278 | 3305334,6 | 365656,0 |  | 318 | 3305241,5 | 365772,8 |
| 279 | 3305333,9 | 365657,1 |  | 319 | 3305242,7 | 365773,0 |
| 280 | 3305333,3 | 365657,5 |  | 320 | 3305245,0 | 365773,0 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 | 3305246,7 | 365773,3 |  | 361 | 3305201,6 | 365875,3 |
| 322 | 3305247,3 | 365773,7 |  | 362 | 3305201,0 | 365875,5 |
| 323 | 3305248,1 | 365774,8 |  | 363 | 3305199,7 | 365876,0 |
| 324 | 3305248,8 | 365776,5 |  | 364 | 3305198,8 | 365876,6 |
| 325 | 3305248,8 | 365779,6 |  | 365 | 3305198,4 | 365877,1 |
| 326 | 3305247,8 | 365784,6 |  | 366 | 3305198,3 | 365878,2 |
| 327 | 3305247,6 | 365788,4 |  | 367 | 3305198,5 | 365879,0 |
| 328 | 3305247,7 | 365790,0 |  | 368 | 3305199,3 | 365879,2 |
| 329 | 3305248,6 | 365793,2 |  | 369 | 3305200,7 | 365879,2 |
| 330 | 3305251,8 | 365799,1 |  | 370 | 3305201,6 | 365880,0 |
| 331 | 3305253,0 | 365802,5 |  | 371 | 3305202,3 | 365881,6 |
| 332 | 3305253,3 | 365804,3 |  | 372 | 3305203,2 | 365884,6 |
| 333 | 3305252,7 | 365807,9 |  | 373 | 3305203,5 | 365886,2 |
| 334 | 3305253,5 | 365813,0 |  | 374 | 3305203,9 | 365892,5 |
| 335 | 3305253,7 | 365819,0 |  | 375 | 3305203,9 | 365904,2 |
| 336 | 3305253,4 | 365821,7 |  | 376 | 3305203,8 | 365905,3 |
| 337 | 3305253,1 | 365823,1 |  | 377 | 3305203,3 | 365907,6 |
| 338 | 3305252,4 | 365825,1 |  | 378 | 3305202,1 | 365909,7 |
| 339 | 3305251,4 | 365827,0 |  | 379 | 3305200,8 | 365911,1 |
| 340 | 3305250,7 | 365827,9 |  | 380 | 3305199,8 | 365912,7 |
| 341 | 3305249,4 | 365828,8 |  | 381 | 3305198,3 | 365916,2 |
| 342 | 3305245,5 | 365830,8 |  | 382 | 3305196,8 | 365918,7 |
| 343 | 3305243,5 | 365831,5 |  | 383 | 3305195,9 | 365919,6 |
| 344 | 3305242,8 | 365832,2 |  | 384 | 3305193,9 | 365921,3 |
| 345 | 3305240,0 | 365837,5 |  | 385 | 3305191,1 | 365922,9 |
| 346 | 3305237,1 | 365842,9 |  | 386 | 3305189,5 | 365924,3 |
| 347 | 3305236,2 | 365844,3 |  | 387 | 3305188,8 | 365925,1 |
| 348 | 3305233,7 | 365846,8 |  | 388 | 3305187,8 | 365926,8 |
| 349 | 3305231,5 | 365848,3 |  | 389 | 3305187,5 | 365927,7 |
| 350 | 3305230,3 | 365848,9 |  | 390 | 3305187,3 | 365929,9 |
| 351 | 3305227,3 | 365850,2 |  | 391 | 3305186,3 | 365935,6 |
| 352 | 3305224,8 | 365851,1 |  | 392 | 3305185,8 | 365938,6 |
| 353 | 3305222,6 | 365852,6 |  | 393 | 3305185,4 | 365939,7 |
| 354 | 3305221,3 | 365853,9 |  | 394 | 3305184,3 | 365941,9 |
| 355 | 3305219,0 | 365856,7 |  | 395 | 3305183,6 | 365942,9 |
| 356 | 3305215,5 | 365861,1 |  | 396 | 3305183,0 | 365943,3 |
| 357 | 3305209,3 | 365869,8 |  | 397 | 3305180,6 | 365943,9 |
| 358 | 3305207,7 | 365871,7 |  | 398 | 3305179,1 | 365944,0 |
| 359 | 3305206,8 | 365872,5 |  | 399 | 3305178,6 | 365944,3 |
| 360 | 3305205,3 | 365873,5 |  | 400 | 3305177,9 | 365945,2 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | 3305177,8 | 365946,0 |  | 441 | 3305142,3 | 365993,1 |
| 402 | 3305178,4 | 365947,3 |  | 442 | 3305138,2 | 365997,8 |
| 403 | 3305180,3 | 365949,6 |  | 443 | 3305122,8 | 366019,8 |
| 404 | 3305184,1 | 365953,8 |  | 444 | 3305103,1 | 366055,2 |
| 405 | 3305186,8 | 365956,4 |  | 445 | 3305094,6 | 366070,8 |
| 406 | 3305187,3 | 365957,6 |  | 446 | 3304995,6 | 366167,5 |
| 407 | 3305187,4 | 365958,2 |  | 447 | 3304931,9 | 366283,8 |
| 408 | 3305187,4 | 365959,5 |  | 448 | 3305193,1 | 366548,0 |
| 409 | 3305187,5 | 365960,4 |  | 449 | 3305246,6 | 366602,2 |
| 410 | 3305188,4 | 365962,1 |  | 450 | 3305315,8 | 366533,9 |
| 411 | 3305190,5 | 365965,4 |  | 451 | 3305339,3 | 366472,5 |
| 412 | 3305192,8 | 365968,4 |  | 452 | 3305539,5 | 365949,9 |
| 413 | 3305193,8 | 365969,3 |  |  |  |  |
| 414 | 3305196,3 | 365970,6 |  |  |  |  |
| 415 | 3305197,2 | 365971,4 |  |  |  |  |
| 416 | 3305197,5 | 365971,8 |  |  |  |  |
| 417 | 3305197,4 | 365972,5 |  |  |  |  |
| 418 | 3305196,5 | 365974,0 |  |  |  |  |
| 419 | 3305195,4 | 365975,0 |  |  |  |  |
| 420 | 3305191,9 | 365976,6 |  |  |  |  |
| 421 | 3305186,7 | 365978,2 |  |  |  |  |
| 422 | 3305184,1 | 365979,2 |  |  |  |  |
| 423 | 3305182,4 | 365979,6 |  |  |  |  |
| 424 | 3305181,6 | 365979,6 |  |  |  |  |
| 425 | 3305178,9 | 365979,1 |  |  |  |  |
| 426 | 3305173,6 | 365978,9 |  |  |  |  |
| 427 | 3305170,9 | 365979,0 |  |  |  |  |
| 428 | 3305165,6 | 365979,6 |  |  |  |  |
| 429 | 3305164,2 | 365979,8 |  |  |  |  |
| 430 | 3305161,5 | 365980,6 |  |  |  |  |
| 431 | 3305160,7 | 365981,1 |  |  |  |  |
| 432 | 3305159,4 | 365982,5 |  |  |  |  |
| 433 | 3305158,3 | 365983,1 |  |  |  |  |
| 434 | 3305154,2 | 365984,0 |  |  |  |  |
| 435 | 3305147,1 | 365985,6 |  |  |  |  |
| 436 | 3305146,1 | 365986,0 |  |  |  |  |
| 437 | 3305145,6 | 365986,3 |  |  |  |  |
| 438 | 3305144,6 | 365987,7 |  |  |  |  |
| 439 | 3305143,5 | 365990,9 |  |  |  |  |
| 440 | 3305142,8 | 365992,4 |  |  |  |  |

# 6.4. Ведомость координат поворотных точек границы городского поселка Ефимовский

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3292138,7 | 387350,5 |  | 41 | 3291608,2 | 385967,2 |
| 2 | 3292262,5 | 387336,9 |  | 42 | 3291607,0 | 385966,8 |
| 3 | 3292312,9 | 387355,0 |  | 43 | 3291606,1 | 385966,8 |
| 4 | 3292340,1 | 387276,6 |  | 44 | 3291604,3 | 385967,3 |
| 5 | 3292293,8 | 387260,5 |  | 45 | 3291598,2 | 385969,8 |
| 6 | 3292222,6 | 387085,2 |  | 46 | 3291595,4 | 385971,6 |
| 7 | 3292235,6 | 386920,3 |  | 47 | 3291585,2 | 385979,2 |
| 8 | 3292249,2 | 386748,9 |  | 48 | 3291580,7 | 385982,5 |
| 9 | 3292275,9 | 386412,4 |  | 49 | 3291579,4 | 385983,2 |
| 10 | 3292351,1 | 386338,0 |  | 50 | 3291576,6 | 385983,7 |
| 11 | 3292547,4 | 386222,6 |  | 51 | 3291576,4 | 385983,7 |
| 12 | 3292677,7 | 386237,5 |  | 52 | 3291574,2 | 385984,1 |
| 13 | 3292627,3 | 385979,0 |  | 53 | 3291569,7 | 385986,0 |
| 14 | 3292555,4 | 385959,4 |  | 54 | 3291569,0 | 385986,6 |
| 15 | 3292442,2 | 385928,4 |  | 55 | 3291567,7 | 385988,1 |
| 16 | 3292441,8 | 385928,3 |  | 56 | 3291566,5 | 385988,8 |
| 17 | 3292441,6 | 385931,2 |  | 57 | 3291563,3 | 385989,2 |
| 18 | 3292433,7 | 385965,1 |  | 58 | 3291559,9 | 385989,5 |
| 19 | 3292428,6 | 385985,8 |  | 59 | 3291558,0 | 385990,0 |
| 20 | 3292292,9 | 386199,9 |  | 60 | 3291556,9 | 385990,4 |
| 21 | 3292228,9 | 386149,6 |  | 61 | 3291555,7 | 385991,0 |
| 22 | 3292138,6 | 386147,6 |  | 62 | 3291554,6 | 385991,7 |
| 23 | 3292063,3 | 386087,2 |  | 63 | 3291552,7 | 385993,1 |
| 24 | 3291945,4 | 386249,3 |  | 64 | 3291549,0 | 385996,2 |
| 25 | 3291936,8 | 386321,8 |  | 65 | 3291542,8 | 386002,0 |
| 26 | 3291879,4 | 386338,4 |  | 66 | 3291541,5 | 386003,0 |
| 27 | 3291841,8 | 386294,4 |  | 67 | 3291538,4 | 386004,7 |
| 28 | 3291690,8 | 386274,3 |  | 68 | 3291535,8 | 386005,5 |
| 29 | 3291623,4 | 386212,1 |  | 69 | 3291534,5 | 386005,5 |
| 30 | 3291633,5 | 386116,7 |  | 70 | 3291532,8 | 386005,3 |
| 31 | 3291620,7 | 386068,2 |  | 71 | 3291529,3 | 386004,4 |
| 32 | 3291626,3 | 385976,1 |  | 72 | 3291526,3 | 386003,3 |
| 33 | 3291624,9 | 385975,4 |  | 73 | 3291524,9 | 386002,6 |
| 34 | 3291620,5 | 385974,4 |  | 74 | 3291522,4 | 386001,1 |
| 35 | 3291619,4 | 385974,2 |  | 75 | 3291519,0 | 385999,1 |
| 36 | 3291617,0 | 385973,9 |  | 76 | 3291518,0 | 385998,6 |
| 37 | 3291615,3 | 385973,4 |  | 77 | 3291515,8 | 385998,2 |
| 38 | 3291614,4 | 385972,9 |  | 78 | 3291514,8 | 385998,3 |
| 39 | 3291613,0 | 385971,4 |  | 79 | 3291514,3 | 385998,6 |
| 40 | 3291611,9 | 385970,2 |  | 80 | 3291513,0 | 385999,8 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 3291511,0 | 386002,2 |  | 121 | 3291503,1 | 385851,9 |
| 82 | 3291509,5 | 386004,0 |  | 122 | 3291503,5 | 385851,1 |
| 83 | 3291506,9 | 386006,5 |  | 123 | 3291504,6 | 385849,9 |
| 84 | 3291505,3 | 386007,4 |  | 124 | 3291508,1 | 385846,6 |
| 85 | 3291503,9 | 386007,8 |  | 125 | 3291509,4 | 385845,1 |
| 86 | 3291501,0 | 386007,9 |  | 126 | 3291511,6 | 385842,0 |
| 87 | 3291497,7 | 386007,7 |  | 127 | 3291512,2 | 385840,7 |
| 88 | 3291496,0 | 386007,4 |  | 128 | 3291513,0 | 385837,8 |
| 89 | 3291492,5 | 386006,6 |  | 129 | 3291513,9 | 385835,8 |
| 90 | 3291490,9 | 386006,0 |  | 130 | 3291515,3 | 385833,8 |
| 91 | 3291488,4 | 386004,9 |  | 131 | 3291516,3 | 385833,1 |
| 92 | 3291484,1 | 386002,3 |  | 132 | 3291517,6 | 385832,5 |
| 93 | 3291482,0 | 386000,9 |  | 133 | 3291520,3 | 385831,8 |
| 94 | 3291479,1 | 385998,5 |  | 134 | 3291523,5 | 385831,6 |
| 95 | 3291473,7 | 385993,5 |  | 135 | 3291525,6 | 385830,5 |
| 96 | 3291468,3 | 385988,5 |  | 136 | 3291527,0 | 385829,4 |
| 97 | 3291463,4 | 385983,7 |  | 137 | 3291527,6 | 385828,7 |
| 98 | 3291461,2 | 385981,1 |  | 138 | 3291528,3 | 385827,3 |
| 99 | 3291460,3 | 385979,6 |  | 139 | 3291529,1 | 385826,0 |
| 100 | 3291459,6 | 385977,9 |  | 140 | 3291531,4 | 385822,6 |
| 101 | 3291459,1 | 385974,2 |  | 141 | 3291534,4 | 385819,2 |
| 102 | 3291458,7 | 385969,5 |  | 142 | 3291536,2 | 385817,7 |
| 103 | 3291458,7 | 385967,1 |  | 143 | 3291538,6 | 385816,1 |
| 104 | 3291459,1 | 385964,1 |  | 144 | 3291540,0 | 385815,5 |
| 105 | 3291459,4 | 385962,6 |  | 145 | 3291543,4 | 385814,6 |
| 106 | 3291460,2 | 385960,4 |  | 146 | 3291546,7 | 385813,7 |
| 107 | 3291462,5 | 385955,3 |  | 147 | 3291550,3 | 385812,6 |
| 108 | 3291467,6 | 385945,5 |  | 148 | 3291551,0 | 385812,3 |
| 109 | 3291470,4 | 385941,0 |  | 149 | 3291551,9 | 385811,1 |
| 110 | 3291476,1 | 385932,1 |  | 150 | 3291552,3 | 385810,3 |
| 111 | 3291480,0 | 385925,2 |  | 151 | 3291552,5 | 385809,1 |
| 112 | 3291486,2 | 385912,3 |  | 152 | 3291552,4 | 385808,6 |
| 113 | 3291491,4 | 385901,0 |  | 153 | 3291551,5 | 385806,2 |
| 114 | 3291495,4 | 385891,7 |  | 154 | 3291550,9 | 385805,1 |
| 115 | 3291496,4 | 385888,7 |  | 155 | 3291546,3 | 385798,8 |
| 116 | 3291497,7 | 385882,4 |  | 156 | 3291541,8 | 385793,2 |
| 117 | 3291498,4 | 385875,8 |  | 157 | 3291539,1 | 385790,5 |
| 118 | 3291500,6 | 385868,2 |  | 158 | 3291537,5 | 385789,3 |
| 119 | 3291501,6 | 385859,6 |  | 159 | 3291536,7 | 385789,2 |
| 120 | 3291502,4 | 385854,4 |  | 160 | 3291535,9 | 385789,5 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | 3291534,2 | 385790,5 |  | 201 | 3291441,1 | 385773,7 |
| 162 | 3291533,1 | 385791,4 |  | 202 | 3291437,6 | 385774,7 |
| 163 | 3291532,0 | 385792,3 |  | 203 | 3291430,9 | 385777,3 |
| 164 | 3291531,2 | 385792,6 |  | 204 | 3291430,2 | 385777,6 |
| 165 | 3291529,5 | 385792,6 |  | 205 | 3291428,9 | 385778,5 |
| 166 | 3291527,0 | 385791,9 |  | 206 | 3291427,8 | 385778,9 |
| 167 | 3291525,8 | 385791,2 |  | 207 | 3291425,4 | 385778,8 |
| 168 | 3291524,8 | 385790,4 |  | 208 | 3291420,5 | 385778,2 |
| 169 | 3291523,1 | 385788,5 |  | 209 | 3291415,8 | 385777,6 |
| 170 | 3291518,3 | 385781,4 |  | 210 | 3291413,5 | 385777,2 |
| 171 | 3291516,7 | 385779,3 |  | 211 | 3291406,4 | 385774,8 |
| 172 | 3291515,6 | 385778,3 |  | 212 | 3291401,5 | 385773,2 |
| 173 | 3291514,3 | 385777,8 |  | 213 | 3291399,1 | 385772,5 |
| 174 | 3291513,5 | 385778,0 |  | 214 | 3291396,5 | 385772,2 |
| 175 | 3291513,1 | 385778,3 |  | 215 | 3291391,4 | 385771,8 |
| 176 | 3291512,8 | 385779,5 |  | 216 | 3291387,6 | 385771,5 |
| 177 | 3291512,3 | 385780,0 |  | 217 | 3291372,4 | 385770,0 |
| 178 | 3291512,1 | 385780,1 |  | 218 | 3291364,3 | 385769,4 |
| 179 | 3291510,3 | 385779,3 |  | 219 | 3291355,5 | 385768,3 |
| 180 | 3291505,7 | 385776,8 |  | 220 | 3291351,1 | 385767,5 |
| 181 | 3291505,2 | 385776,6 |  | 221 | 3291344,6 | 385766,2 |
| 182 | 3291498,3 | 385772,7 |  | 222 | 3291339,0 | 385764,6 |
| 183 | 3291496,5 | 385771,8 |  | 223 | 3291335,1 | 385763,3 |
| 184 | 3291496,0 | 385771,7 |  | 224 | 3291323,4 | 385759,3 |
| 185 | 3291495,5 | 385771,6 |  | 225 | 3291316,6 | 385756,6 |
| 186 | 3291490,9 | 385772,1 |  | 226 | 3291311,8 | 385755,2 |
| 187 | 3291485,0 | 385772,3 |  | 227 | 3291309,4 | 385754,9 |
| 188 | 3291482,1 | 385772,1 |  | 228 | 3291306,9 | 385755,0 |
| 189 | 3291480,9 | 385771,8 |  | 229 | 3291304,4 | 385755,1 |
| 190 | 3291478,7 | 385770,7 |  | 230 | 3291302,1 | 385755,1 |
| 191 | 3291476,9 | 385770,3 |  | 231 | 3291301,2 | 385754,9 |
| 192 | 3291474,8 | 385770,3 |  | 232 | 3291299,6 | 385753,9 |
| 193 | 3291470,4 | 385770,6 |  | 233 | 3291294,4 | 385749,5 |
| 194 | 3291465,4 | 385771,2 |  | 234 | 3291292,1 | 385747,1 |
| 195 | 3291462,9 | 385771,5 |  | 235 | 3291283,2 | 385737,1 |
| 196 | 3291457,2 | 385772,5 |  | 236 | 3291277,4 | 385730,4 |
| 197 | 3291452,8 | 385772,9 |  | 237 | 3291275,5 | 385728,4 |
| 198 | 3291450,1 | 385772,8 |  | 238 | 3291271,4 | 385724,6 |
| 199 | 3291447,5 | 385772,7 |  | 239 | 3291268,4 | 385721,7 |
| 200 | 3291445,3 | 385772,8 |  | 240 | 3291259,4 | 385711,7 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | 3291255,9 | 385707,4 |  | 281 | 3291147,6 | 385576,0 |
| 242 | 3291254,2 | 385705,1 |  | 282 | 3291146,7 | 385575,7 |
| 243 | 3291253,4 | 385703,6 |  | 283 | 3291145,0 | 385574,9 |
| 244 | 3291252,3 | 385700,5 |  | 284 | 3291143,6 | 385574,5 |
| 245 | 3291251,7 | 385696,7 |  | 285 | 3291138,3 | 385574,3 |
| 246 | 3291251,6 | 385691,8 |  | 286 | 3291135,9 | 385574,3 |
| 247 | 3291252,0 | 385687,4 |  | 287 | 3291134,5 | 385574,0 |
| 248 | 3291252,4 | 385685,2 |  | 288 | 3291131,7 | 385573,3 |
| 249 | 3291256,3 | 385671,5 |  | 289 | 3291129,7 | 385572,8 |
| 250 | 3291257,5 | 385665,3 |  | 290 | 3291123,7 | 385571,7 |
| 251 | 3291257,9 | 385662,2 |  | 291 | 3291117,7 | 385571,7 |
| 252 | 3291258,0 | 385660,2 |  | 292 | 3291114,8 | 385571,3 |
| 253 | 3291258,2 | 385658,2 |  | 293 | 3291105,0 | 385568,3 |
| 254 | 3291258,1 | 385656,2 |  | 294 | 3291097,8 | 385566,1 |
| 255 | 3291257,8 | 385653,3 |  | 295 | 3291095,1 | 385565,5 |
| 256 | 3291256,7 | 385646,3 |  | 296 | 3291093,6 | 385564,1 |
| 257 | 3291254,0 | 385633,0 |  | 297 | 3291091,2 | 385562,3 |
| 258 | 3291252,5 | 385628,1 |  | 298 | 3291089,2 | 385561,6 |
| 259 | 3291251,5 | 385625,8 |  | 299 | 3291085,0 | 385561,0 |
| 260 | 3291249,5 | 385622,5 |  | 300 | 3291078,9 | 385560,5 |
| 261 | 3291244,9 | 385616,2 |  | 301 | 3291074,8 | 385560,4 |
| 262 | 3291240,3 | 385609,8 |  | 302 | 3291067,6 | 385560,2 |
| 263 | 3291238,2 | 385607,2 |  | 303 | 3291064,8 | 385560,3 |
| 264 | 3291233,6 | 385602,5 |  | 304 | 3291059,1 | 385561,1 |
| 265 | 3291230,9 | 385599,8 |  | 305 | 3291054,9 | 385561,6 |
| 266 | 3291229,3 | 385598,8 |  | 306 | 3291052,3 | 385561,7 |
| 267 | 3291226,9 | 385597,6 |  | 307 | 3291051,0 | 385561,6 |
| 268 | 3291221,9 | 385595,6 |  | 308 | 3291050,4 | 385561,5 |
| 269 | 3291211,8 | 385591,9 |  | 309 | 3291049,6 | 385560,7 |
| 270 | 3291203,0 | 385588,5 |  | 310 | 3291048,8 | 385560,3 |
| 271 | 3291193,4 | 385585,0 |  | 311 | 3291045,8 | 385559,5 |
| 272 | 3291191,3 | 385584,6 |  | 312 | 3291044,3 | 385559,4 |
| 273 | 3291186,9 | 385584,6 |  | 313 | 3291040,1 | 385559,4 |
| 274 | 3291183,5 | 385584,6 |  | 314 | 3291038,0 | 385559,6 |
| 275 | 3291179,2 | 385584,1 |  | 315 | 3291035,0 | 385560,1 |
| 276 | 3291177,0 | 385583,7 |  | 316 | 3291027,9 | 385561,3 |
| 277 | 3291163,0 | 385579,8 |  | 317 | 3291023,1 | 385562,5 |
| 278 | 3291158,7 | 385578,8 |  | 318 | 3291018,3 | 385563,6 |
| 279 | 3291154,5 | 385577,8 |  | 319 | 3291014,7 | 385564,2 |
| 280 | 3291151,5 | 385577,1 |  | 320 | 3291010,2 | 385565,6 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 | 3291005,7 | 385567,0 |  | 361 | 3290923,1 | 385680,4 |
| 322 | 3291000,2 | 385568,8 |  | 362 | 3290919,0 | 385689,3 |
| 323 | 3290998,2 | 385569,9 |  | 363 | 3290916,8 | 385693,0 |
| 324 | 3290994,8 | 385572,8 |  | 364 | 3290914,5 | 385696,7 |
| 325 | 3290992,1 | 385574,8 |  | 365 | 3290911,4 | 385702,7 |
| 326 | 3290986,8 | 385577,8 |  | 366 | 3290909,3 | 385707,3 |
| 327 | 3290981,6 | 385580,6 |  | 367 | 3290908,3 | 385709,8 |
| 328 | 3290979,5 | 385581,9 |  | 368 | 3290907,8 | 385711,9 |
| 329 | 3290978,5 | 385582,7 |  | 369 | 3290907,1 | 385716,2 |
| 330 | 3290977,3 | 385584,2 |  | 370 | 3290906,8 | 385718,9 |
| 331 | 3290974,0 | 385590,0 |  | 371 | 3290907,0 | 385720,2 |
| 332 | 3290970,7 | 385596,1 |  | 372 | 3290908,1 | 385724,6 |
| 333 | 3290970,2 | 385596,7 |  | 373 | 3290908,7 | 385726,8 |
| 334 | 3290968,7 | 385597,5 |  | 374 | 3290908,7 | 385727,6 |
| 335 | 3290967,2 | 385597,3 |  | 375 | 3290908,0 | 385729,4 |
| 336 | 3290965,0 | 385596,2 |  | 376 | 3290904,9 | 385734,0 |
| 337 | 3290962,9 | 385595,9 |  | 377 | 3290902,8 | 385739,5 |
| 338 | 3290961,9 | 385595,9 |  | 378 | 3290902,5 | 385740,2 |
| 339 | 3290959,4 | 385596,3 |  | 379 | 3290900,7 | 385744,4 |
| 340 | 3290958,2 | 385596,7 |  | 380 | 3290898,4 | 385747,6 |
| 341 | 3290957,0 | 385597,3 |  | 381 | 3290897,4 | 385749,4 |
| 342 | 3290954,7 | 385598,8 |  | 382 | 3290896,9 | 385751,7 |
| 343 | 3290951,6 | 385601,5 |  | 383 | 3290891,8 | 385754,9 |
| 344 | 3290950,2 | 385602,9 |  | 384 | 3290890,9 | 385755,9 |
| 345 | 3290948,3 | 385605,4 |  | 385 | 3290889,1 | 385759,8 |
| 346 | 3290947,8 | 385606,2 |  | 386 | 3290888,0 | 385762,6 |
| 347 | 3290947,2 | 385608,0 |  | 387 | 3290887,2 | 385766,1 |
| 348 | 3290946,5 | 385611,3 |  | 388 | 3290887,4 | 385768,1 |
| 349 | 3290946,4 | 385613,0 |  | 389 | 3290887,4 | 385769,2 |
| 350 | 3290946,9 | 385623,8 |  | 390 | 3290884,3 | 385771,9 |
| 351 | 3290946,2 | 385630,5 |  | 391 | 3290883,2 | 385772,1 |
| 352 | 3290945,5 | 385634,3 |  | 392 | 3290882,3 | 385771,6 |
| 353 | 3290944,9 | 385636,1 |  | 393 | 3290880,3 | 385769,8 |
| 354 | 3290942,9 | 385641,5 |  | 394 | 3290878,7 | 385769,0 |
| 355 | 3290938,6 | 385651,2 |  | 395 | 3290877,5 | 385768,8 |
| 356 | 3290934,5 | 385659,9 |  | 396 | 3290876,8 | 385769,2 |
| 357 | 3290930,4 | 385669,3 |  | 397 | 3290876,7 | 385769,3 |
| 358 | 3290929,6 | 385670,6 |  | 398 | 3290874,0 | 385772,6 |
| 359 | 3290927,8 | 385673,0 |  | 399 | 3290870,9 | 385775,0 |
| 360 | 3290926,5 | 385674,9 |  | 400 | 3290867,8 | 385777,0 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | 3290864,4 | 385779,5 |  | 441 | 3290719,4 | 385878,5 |
| 402 | 3290862,3 | 385781,4 |  | 442 | 3290715,1 | 385878,4 |
| 403 | 3290858,2 | 385785,4 |  | 443 | 3290713,8 | 385878,3 |
| 404 | 3290857,4 | 385786,5 |  | 444 | 3290704,0 | 385877,7 |
| 405 | 3290856,7 | 385787,7 |  | 445 | 3290699,6 | 385877,5 |
| 406 | 3290856,1 | 385789,0 |  | 446 | 3290698,5 | 385877,5 |
| 407 | 3290855,0 | 385790,8 |  | 447 | 3290690,8 | 385877,7 |
| 408 | 3290854,2 | 385791,6 |  | 448 | 3290687,2 | 385877,2 |
| 409 | 3290852,3 | 385792,9 |  | 449 | 3290683,8 | 385876,3 |
| 410 | 3290850,6 | 385792,9 |  | 450 | 3290681,6 | 385875,8 |
| 411 | 3290849,1 | 385794,2 |  | 451 | 3290680,4 | 385875,8 |
| 412 | 3290848,4 | 385795,0 |  | 452 | 3290677,2 | 385876,0 |
| 413 | 3290847,1 | 385796,8 |  | 453 | 3290672,9 | 385876,3 |
| 414 | 3290844,7 | 385800,6 |  | 454 | 3290672,0 | 385876,3 |
| 415 | 3290842,8 | 385803,3 |  | 455 | 3290670,3 | 385875,7 |
| 416 | 3290839,1 | 385807,3 |  | 456 | 3290668,9 | 385875,4 |
| 417 | 3290836,1 | 385810,6 |  | 457 | 3290665,7 | 385875,7 |
| 418 | 3290831,7 | 385815,8 |  | 458 | 3290661,0 | 385875,3 |
| 419 | 3290829,7 | 385818,6 |  | 459 | 3290657,6 | 385874,8 |
| 420 | 3290826,9 | 385823,1 |  | 460 | 3290654,2 | 385875,0 |
| 421 | 3290824,1 | 385827,6 |  | 461 | 3290651,4 | 385874,4 |
| 422 | 3290817,3 | 385838,4 |  | 462 | 3290646,0 | 385873,7 |
| 423 | 3290814,5 | 385841,5 |  | 463 | 3290639,2 | 385872,9 |
| 424 | 3290811,6 | 385846,3 |  | 464 | 3290634,7 | 385871,9 |
| 425 | 3290808,4 | 385849,8 |  | 465 | 3290628,4 | 385871,7 |
| 426 | 3290806,6 | 385851,3 |  | 466 | 3290616,7 | 385870,9 |
| 427 | 3290802,9 | 385854,1 |  | 467 | 3290606,2 | 385870,4 |
| 428 | 3290800,9 | 385855,4 |  | 468 | 3290600,0 | 385869,2 |
| 429 | 3290792,4 | 385860,3 |  | 469 | 3290592,1 | 385867,6 |
| 430 | 3290788,0 | 385862,6 |  | 470 | 3290588,5 | 385866,4 |
| 431 | 3290778,0 | 385867,3 |  | 471 | 3290585,1 | 385865,1 |
| 432 | 3290773,0 | 385869,5 |  | 472 | 3290581,8 | 385863,7 |
| 433 | 3290770,3 | 385870,5 |  | 473 | 3290579,6 | 385863,2 |
| 434 | 3290764,0 | 385872,9 |  | 474 | 3290575,2 | 385862,7 |
| 435 | 3290759,5 | 385874,4 |  | 475 | 3290572,0 | 385862,1 |
| 436 | 3290748,7 | 385877,5 |  | 476 | 3290557,7 | 385858,3 |
| 437 | 3290742,2 | 385879,0 |  | 477 | 3290553,4 | 385857,1 |
| 438 | 3290741,3 | 385879,1 |  | 478 | 3290549,7 | 385856,3 |
| 439 | 3290740,4 | 385879,3 |  | 479 | 3290547,9 | 385856,2 |
| 440 | 3290736,9 | 385879,3 |  | 480 | 3290540,6 | 385856,4 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 481 | 3290536,8 | 385856,6 |  | 521 | 3290377,3 | 385994,8 |
| 482 | 3290535,9 | 385856,9 |  | 522 | 3290368,9 | 385998,4 |
| 483 | 3290534,2 | 385858,0 |  | 523 | 3290364,4 | 386000,2 |
| 484 | 3290532,9 | 385858,8 |  | 524 | 3290362,9 | 386000,7 |
| 485 | 3290530,7 | 385859,8 |  | 525 | 3290359,9 | 386001,1 |
| 486 | 3290529,5 | 385860,1 |  | 526 | 3290355,8 | 386001,1 |
| 487 | 3290526,8 | 385860,3 |  | 527 | 3290353,9 | 386000,9 |
| 488 | 3290524,4 | 385860,5 |  | 528 | 3290352,9 | 386000,6 |
| 489 | 3290523,2 | 385860,8 |  | 529 | 3290351,7 | 385999,8 |
| 490 | 3290521,9 | 385861,5 |  | 530 | 3290351,1 | 385999,2 |
| 491 | 3290519,6 | 385863,5 |  | 531 | 3290351,0 | 385998,5 |
| 492 | 3290516,9 | 385865,7 |  | 532 | 3290350,6 | 385997,8 |
| 493 | 3290514,8 | 385867,1 |  | 533 | 3290350,2 | 385997,6 |
| 494 | 3290514,2 | 385867,7 |  | 534 | 3290346,9 | 385997,4 |
| 495 | 3290513,6 | 385869,2 |  | 535 | 3290344,5 | 385997,4 |
| 496 | 3290513,6 | 385873,1 |  | 536 | 3290344,0 | 385997,0 |
| 497 | 3290513,7 | 385873,6 |  | 537 | 3290343,8 | 385996,1 |
| 498 | 3290513,9 | 385874,1 |  | 538 | 3290343,9 | 385995,4 |
| 499 | 3290514,0 | 385874,7 |  | 539 | 3290344,3 | 385994,2 |
| 500 | 3290514,0 | 385875,4 |  | 540 | 3290344,4 | 385993,2 |
| 501 | 3290513,4 | 385877,0 |  | 541 | 3290344,1 | 385992,6 |
| 502 | 3290511,5 | 385879,8 |  | 542 | 3290343,3 | 385991,3 |
| 503 | 3290505,7 | 385888,1 |  | 543 | 3290341,9 | 385989,9 |
| 504 | 3290499,7 | 385896,6 |  | 544 | 3290341,1 | 385989,3 |
| 505 | 3290491,5 | 385909,0 |  | 545 | 3290338,1 | 385987,7 |
| 506 | 3290482,7 | 385921,0 |  | 546 | 3290334,3 | 385985,4 |
| 507 | 3290480,3 | 385924,0 |  | 547 | 3290332,6 | 385983,9 |
| 508 | 3290475,3 | 385929,6 |  | 548 | 3290331,2 | 385982,3 |
| 509 | 3290470,2 | 385934,5 |  | 549 | 3290328,9 | 385978,8 |
| 510 | 3290467,5 | 385936,7 |  | 550 | 3290324,8 | 385971,1 |
| 511 | 3290463,6 | 385939,4 |  | 551 | 3290320,2 | 385960,8 |
| 512 | 3290459,7 | 385942,0 |  | 552 | 3290315,0 | 385949,2 |
| 513 | 3290458,5 | 385943,0 |  | 553 | 3290309,5 | 385938,4 |
| 514 | 3290456,2 | 385945,1 |  | 554 | 3290307,8 | 385935,2 |
| 515 | 3290454,3 | 385946,5 |  | 555 | 3290306,8 | 385933,6 |
| 516 | 3290448,3 | 385950,0 |  | 556 | 3290305,7 | 385932,6 |
| 517 | 3290423,7 | 385964,9 |  | 557 | 3290303,2 | 385931,0 |
| 518 | 3290411,6 | 385972,6 |  | 558 | 3290298,4 | 385928,5 |
| 519 | 3290394,1 | 385984,1 |  | 559 | 3290296,3 | 385928,2 |
| 520 | 3290381,3 | 385992,6 |  | 560 | 3290292,0 | 385925,4 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 561 | 3290288,2 | 385924,6 |  | 601 | 3290194,2 | 385948,4 |
| 562 | 3290286,8 | 385924,0 |  | 602 | 3290192,0 | 385948,8 |
| 563 | 3290284,1 | 385922,3 |  | 603 | 3290190,2 | 385949,7 |
| 564 | 3290282,0 | 385921,4 |  | 604 | 3290186,9 | 385952,1 |
| 565 | 3290277,7 | 385920,5 |  | 605 | 3290182,1 | 385955,8 |
| 566 | 3290275,8 | 385919,9 |  | 606 | 3290179,8 | 385957,9 |
| 567 | 3290272,1 | 385919,1 |  | 607 | 3290176,3 | 385961,7 |
| 568 | 3290269,8 | 385919,0 |  | 608 | 3290174,1 | 385964,4 |
| 569 | 3290268,7 | 385919,2 |  | 609 | 3290169,9 | 385969,9 |
| 570 | 3290267,0 | 385920,1 |  | 610 | 3290157,9 | 385987,5 |
| 571 | 3290265,2 | 385920,9 |  | 611 | 3290148,7 | 385999,7 |
| 572 | 3290260,6 | 385922,6 |  | 612 | 3290138,9 | 386011,4 |
| 573 | 3290256,0 | 385924,1 |  | 613 | 3290130,2 | 386022,2 |
| 574 | 3290254,4 | 385924,5 |  | 614 | 3290127,0 | 386025,7 |
| 575 | 3290251,2 | 385924,7 |  | 615 | 3290125,2 | 386027,3 |
| 576 | 3290246,5 | 385924,5 |  | 616 | 3290122,4 | 386029,5 |
| 577 | 3290242,9 | 385924,5 |  | 617 | 3290118,3 | 386032,6 |
| 578 | 3290241,1 | 385924,7 |  | 618 | 3290113,2 | 386036,3 |
| 579 | 3290237,3 | 385926,1 |  | 619 | 3290103,6 | 386043,5 |
| 580 | 3290236,0 | 385926,6 |  | 620 | 3290099,3 | 386047,2 |
| 581 | 3290233,4 | 385927,8 |  | 621 | 3290091,1 | 386055,5 |
| 582 | 3290231,4 | 385928,4 |  | 622 | 3290083,6 | 386063,9 |
| 583 | 3290226,6 | 385929,1 |  | 623 | 3290079,9 | 386068,6 |
| 584 | 3290225,7 | 385929,2 |  | 624 | 3290078,3 | 386071,2 |
| 585 | 3290225,4 | 385929,4 |  | 625 | 3290074,6 | 386079,2 |
| 586 | 3290225,0 | 385930,1 |  | 626 | 3290070,9 | 386086,2 |
| 587 | 3290224,8 | 385930,7 |  | 627 | 3290068,9 | 386089,6 |
| 588 | 3290223,2 | 385932,1 |  | 628 | 3290066,0 | 386093,7 |
| 589 | 3290222,3 | 385932,5 |  | 629 | 3290064,4 | 386095,7 |
| 590 | 3290219,1 | 385933,0 |  | 630 | 3290061,9 | 386098,5 |
| 591 | 3290216,9 | 385933,5 |  | 631 | 3290054,2 | 386106,4 |
| 592 | 3290215,7 | 385934,2 |  | 632 | 3290044,5 | 386116,3 |
| 593 | 3290214,1 | 385936,4 |  | 633 | 3290040,2 | 386120,3 |
| 594 | 3290212,8 | 385938,0 |  | 634 | 3290031,5 | 386128,0 |
| 595 | 3290209,2 | 385941,5 |  | 635 | 3290024,5 | 386133,4 |
| 596 | 3290207,4 | 385943,0 |  | 636 | 3290021,9 | 386135,1 |
| 597 | 3290203,5 | 385945,7 |  | 637 | 3290020,5 | 386135,9 |
| 598 | 3290200,9 | 385947,0 |  | 638 | 3290019,1 | 386136,4 |
| 599 | 3290199,6 | 385947,5 |  | 639 | 3290016,2 | 386136,9 |
| 600 | 3290197,6 | 385948,0 |  | 640 | 3290003,7 | 386146,4 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 641 | 3290003,0 | 386146,5 |  | 681 | 3289880,2 | 386218,5 |
| 642 | 3290001,5 | 386146,3 |  | 682 | 3289874,8 | 386221,7 |
| 643 | 3290000,4 | 386146,2 |  | 683 | 3289872,4 | 386223,5 |
| 644 | 3289998,1 | 386147,0 |  | 684 | 3289867,6 | 386227,2 |
| 645 | 3289996,5 | 386148,1 |  | 685 | 3289858,5 | 386234,6 |
| 646 | 3289993,7 | 386150,7 |  | 686 | 3289854,4 | 386237,9 |
| 647 | 3289991,3 | 386152,3 |  | 687 | 3289852,2 | 386239,4 |
| 648 | 3289989,5 | 386152,9 |  | 688 | 3289847,1 | 386241,8 |
| 649 | 3289987,6 | 386153,5 |  | 689 | 3289840,6 | 386244,8 |
| 650 | 3289983,7 | 386154,1 |  | 690 | 3289832,9 | 386247,8 |
| 651 | 3289979,9 | 386154,7 |  | 691 | 3289825,8 | 386251,3 |
| 652 | 3289978,0 | 386155,1 |  | 692 | 3289819,3 | 386253,9 |
| 653 | 3289974,5 | 386156,5 |  | 693 | 3289816,5 | 386254,7 |
| 654 | 3289971,2 | 386158,2 |  | 694 | 3289807,6 | 386258,1 |
| 655 | 3289969,7 | 386159,3 |  | 695 | 3289807,2 | 386258,3 |
| 656 | 3289968,5 | 386160,4 |  | 696 | 3289802,8 | 386260,6 |
| 657 | 3289966,2 | 386162,9 |  | 697 | 3289800,8 | 386262,1 |
| 658 | 3289965,7 | 386163,6 |  | 698 | 3289799,4 | 386263,4 |
| 659 | 3289964,9 | 386165,2 |  | 699 | 3289797,0 | 386266,3 |
| 660 | 3289964,1 | 386166,1 |  | 700 | 3289793,8 | 386270,0 |
| 661 | 3289958,9 | 386169,8 |  | 701 | 3289792,5 | 386272,0 |
| 662 | 3289954,4 | 386173,0 |  | 702 | 3289787,0 | 386281,0 |
| 663 | 3289950,3 | 386177,4 |  | 703 | 3289783,3 | 386287,1 |
| 664 | 3289947,0 | 386179,0 |  | 704 | 3289780,2 | 386291,5 |
| 665 | 3289942,4 | 386182,2 |  | 705 | 3289778,6 | 386294,0 |
| 666 | 3289932,8 | 386188,7 |  | 706 | 3289775,9 | 386299,3 |
| 667 | 3289930,7 | 386189,8 |  | 707 | 3289772,8 | 386306,1 |
| 668 | 3289926,3 | 386191,8 |  | 708 | 3289768,9 | 386315,3 |
| 669 | 3289923,0 | 386193,5 |  | 709 | 3289766,9 | 386319,3 |
| 670 | 3289916,4 | 386197,8 |  | 710 | 3289763,7 | 386325,0 |
| 671 | 3289913,2 | 386200,1 |  | 711 | 3289759,9 | 386333,1 |
| 672 | 3289906,1 | 386205,7 |  | 712 | 3289759,4 | 386334,0 |
| 673 | 3289903,7 | 386207,5 |  | 713 | 3289758,1 | 386335,4 |
| 674 | 3289902,4 | 386208,1 |  | 714 | 3289755,2 | 386336,7 |
| 675 | 3289899,7 | 386208,7 |  | 715 | 3289753,5 | 386338,9 |
| 676 | 3289897,7 | 386209,1 |  | 716 | 3289753,0 | 386340,1 |
| 677 | 3289893,7 | 386210,5 |  | 717 | 3289750,6 | 386347,5 |
| 678 | 3289891,7 | 386211,4 |  | 718 | 3289748,6 | 386356,2 |
| 679 | 3289888,7 | 386213,3 |  | 719 | 3289748,3 | 386357,6 |
| 680 | 3289885,8 | 386215,2 |  | 720 | 3289748,3 | 386358,2 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 721 | 3289749,0 | 386360,0 |  | 761 | 3289854,7 | 386432,8 |
| 722 | 3289750,0 | 386362,7 |  | 762 | 3289856,2 | 386433,1 |
| 723 | 3289750,3 | 386363,8 |  | 763 | 3289857,8 | 386433,5 |
| 724 | 3289750,4 | 386366,2 |  | 764 | 3289859,6 | 386434,2 |
| 725 | 3289750,5 | 386367,9 |  | 765 | 3289863,1 | 386435,8 |
| 726 | 3289751,6 | 386375,5 |  | 766 | 3289866,3 | 386437,8 |
| 727 | 3289751,8 | 386376,3 |  | 767 | 3289867,8 | 386438,9 |
| 728 | 3289752,6 | 386377,9 |  | 768 | 3289869,9 | 386440,8 |
| 729 | 3289755,4 | 386380,9 |  | 769 | 3289871,4 | 386442,3 |
| 730 | 3289756,1 | 386382,1 |  | 770 | 3289873,8 | 386445,9 |
| 731 | 3289757,0 | 386384,8 |  | 771 | 3289874,7 | 386447,7 |
| 732 | 3289757,2 | 386385,9 |  | 772 | 3289876,1 | 386451,5 |
| 733 | 3289757,3 | 386388,2 |  | 773 | 3289876,4 | 386453,7 |
| 734 | 3289757,6 | 386389,8 |  | 774 | 3289876,3 | 386454,8 |
| 735 | 3289759,2 | 386393,4 |  | 775 | 3289874,8 | 386457,4 |
| 736 | 3289760,2 | 386395,1 |  | 776 | 3289874,6 | 386460,0 |
| 737 | 3289763,3 | 386399,8 |  | 777 | 3289874,6 | 386461,2 |
| 738 | 3289773,8 | 386413,7 |  | 778 | 3289875,0 | 386464,8 |
| 739 | 3289777,8 | 386419,2 |  | 779 | 3289875,3 | 386466,6 |
| 740 | 3289779,3 | 386420,4 |  | 780 | 3289877,0 | 386472,3 |
| 741 | 3289779,8 | 386421,2 |  | 781 | 3289878,9 | 386477,6 |
| 742 | 3289780,4 | 386423,1 |  | 782 | 3289879,1 | 386479,3 |
| 743 | 3289781,0 | 386424,4 |  | 783 | 3289879,0 | 386482,9 |
| 744 | 3289781,9 | 386425,4 |  | 784 | 3289879,3 | 386485,4 |
| 745 | 3289782,4 | 386425,8 |  | 785 | 3289880,0 | 386487,6 |
| 746 | 3289784,8 | 386426,6 |  | 786 | 3289881,4 | 386491,7 |
| 747 | 3289788,0 | 386427,4 |  | 787 | 3289882,0 | 386494,5 |
| 748 | 3289789,0 | 386427,9 |  | 788 | 3289882,5 | 386500,1 |
| 749 | 3289790,8 | 386429,3 |  | 789 | 3289882,7 | 386505,5 |
| 750 | 3289792,2 | 386430,3 |  | 790 | 3289882,5 | 386507,3 |
| 751 | 3289793,8 | 386431,0 |  | 791 | 3289881,5 | 386510,9 |
| 752 | 3289797,7 | 386430,7 |  | 792 | 3289880,1 | 386513,9 |
| 753 | 3289805,5 | 386429,7 |  | 793 | 3289879,9 | 386515,2 |
| 754 | 3289814,1 | 386429,7 |  | 794 | 3289879,9 | 386515,9 |
| 755 | 3289823,5 | 386430,1 |  | 795 | 3289880,0 | 386517,0 |
| 756 | 3289831,5 | 386431,0 |  | 796 | 3289881,0 | 386522,1 |
| 757 | 3289835,9 | 386432,2 |  | 797 | 3289882,6 | 386525,4 |
| 758 | 3289839,0 | 386432,3 |  | 798 | 3289883,2 | 386528,0 |
| 759 | 3289844,6 | 386432,2 |  | 799 | 3289883,4 | 386529,3 |
| 760 | 3289853,1 | 386432,5 |  | 800 | 3289883,4 | 386531,0 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | 3289883,3 | 386534,4 |  | 841 | 3289786,0 | 386583,2 |
| 802 | 3289882,8 | 386537,0 |  | 842 | 3289784,6 | 386582,8 |
| 803 | 3289882,4 | 386538,2 |  | 843 | 3289781,7 | 386582,2 |
| 804 | 3289880,0 | 386542,2 |  | 844 | 3289777,1 | 386581,9 |
| 805 | 3289875,6 | 386548,9 |  | 845 | 3289775,6 | 386582,0 |
| 806 | 3289872,7 | 386552,3 |  | 846 | 3289772,5 | 386582,5 |
| 807 | 3289871,8 | 386554,3 |  | 847 | 3289769,5 | 386583,6 |
| 808 | 3289870,5 | 386556,5 |  | 848 | 3289768,1 | 386584,5 |
| 809 | 3289869,8 | 386557,5 |  | 849 | 3289764,2 | 386587,6 |
| 810 | 3289869,2 | 386558,0 |  | 850 | 3289763,1 | 386588,4 |
| 811 | 3289867,7 | 386558,7 |  | 851 | 3289758,1 | 386592,6 |
| 812 | 3289866,7 | 386559,2 |  | 852 | 3289756,9 | 386594,0 |
| 813 | 3289863,7 | 386562,1 |  | 853 | 3289754,8 | 386597,0 |
| 814 | 3289862,8 | 386563,3 |  | 854 | 3289754,1 | 386598,2 |
| 815 | 3289861,3 | 386566,1 |  | 855 | 3289753,1 | 386600,6 |
| 816 | 3289860,0 | 386567,9 |  | 856 | 3289752,0 | 386602,1 |
| 817 | 3289854,8 | 386572,5 |  | 857 | 3289749,3 | 386604,3 |
| 818 | 3289849,6 | 386577,7 |  | 858 | 3289743,3 | 386609,0 |
| 819 | 3289848,3 | 386578,8 |  | 859 | 3289738,7 | 386612,9 |
| 820 | 3289844,2 | 386582,0 |  | 860 | 3289736,3 | 386615,2 |
| 821 | 3289841,8 | 386583,5 |  | 861 | 3289731,8 | 386620,1 |
| 822 | 3289838,7 | 386584,2 |  | 862 | 3289729,8 | 386622,8 |
| 823 | 3289836,8 | 386585,1 |  | 863 | 3289726,4 | 386628,5 |
| 824 | 3289835,7 | 386586,1 |  | 864 | 3289725,0 | 386630,6 |
| 825 | 3289833,9 | 386588,4 |  | 865 | 3289723,5 | 386632,7 |
| 826 | 3289832,5 | 386590,0 |  | 866 | 3289722,1 | 386634,2 |
| 827 | 3289829,5 | 386592,6 |  | 867 | 3289718,8 | 386636,9 |
| 828 | 3289827,8 | 386593,8 |  | 868 | 3289716,5 | 386638,3 |
| 829 | 3289826,5 | 386594,5 |  | 869 | 3289711,5 | 386640,6 |
| 830 | 3289823,6 | 386595,4 |  | 870 | 3289710,4 | 386640,9 |
| 831 | 3289820,6 | 386595,7 |  | 871 | 3289708,0 | 386641,3 |
| 832 | 3289819,1 | 386595,6 |  | 872 | 3289706,3 | 386641,9 |
| 833 | 3289813,1 | 386594,9 |  | 873 | 3289703,1 | 386644,3 |
| 834 | 3289810,1 | 386594,3 |  | 874 | 3289700,6 | 386646,3 |
| 835 | 3289802,9 | 386592,4 |  | 875 | 3289698,9 | 386647,2 |
| 836 | 3289799,3 | 386591,2 |  | 876 | 3289695,3 | 386648,3 |
| 837 | 3289796,0 | 386589,7 |  | 877 | 3289692,6 | 386649,2 |
| 838 | 3289795,4 | 386589,4 |  | 878 | 3289682,7 | 386653,1 |
| 839 | 3289792,3 | 386587,6 |  | 879 | 3289678,0 | 386655,6 |
| 840 | 3289788,8 | 386584,8 |  | 880 | 3289673,5 | 386658,5 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 881 | 3289665,1 | 386664,9 |  | 921 | 3289470,3 | 386754,5 |
| 882 | 3289655,7 | 386672,3 |  | 922 | 3289467,4 | 386759,5 |
| 883 | 3289650,0 | 386676,7 |  | 923 | 3289464,9 | 386764,9 |
| 884 | 3289647,1 | 386678,7 |  | 924 | 3289459,7 | 386775,7 |
| 885 | 3289644,5 | 386680,1 |  | 925 | 3289449,7 | 386796,9 |
| 886 | 3289639,1 | 386682,4 |  | 926 | 3289441,8 | 386813,8 |
| 887 | 3289635,1 | 386684,1 |  | 927 | 3289439,9 | 386817,0 |
| 888 | 3289625,1 | 386689,2 |  | 928 | 3289438,5 | 386819,0 |
| 889 | 3289621,2 | 386691,8 |  | 929 | 3289435,3 | 386822,8 |
| 890 | 3289617,0 | 386695,8 |  | 930 | 3289432,1 | 386826,4 |
| 891 | 3289612,5 | 386698,8 |  | 931 | 3289425,4 | 386833,4 |
| 892 | 3289610,1 | 386700,0 |  | 932 | 3289420,4 | 386838,5 |
| 893 | 3289606,3 | 386701,6 |  | 933 | 3289417,6 | 386840,7 |
| 894 | 3289603,9 | 386702,2 |  | 934 | 3289412,3 | 386844,0 |
| 895 | 3289599,0 | 386703,1 |  | 935 | 3289403,1 | 386847,5 |
| 896 | 3289595,7 | 386703,5 |  | 936 | 3289396,5 | 386849,9 |
| 897 | 3289594,1 | 386703,3 |  | 937 | 3289394,1 | 386850,6 |
| 898 | 3289592,7 | 386702,7 |  | 938 | 3289389,1 | 386851,2 |
| 899 | 3289589,9 | 386701,2 |  | 939 | 3289381,5 | 386851,7 |
| 900 | 3289587,8 | 386700,2 |  | 940 | 3289374,8 | 386851,8 |
| 901 | 3289577,4 | 386696,2 |  | 941 | 3289372,3 | 386851,6 |
| 902 | 3289565,0 | 386691,9 |  | 942 | 3289367,3 | 386850,7 |
| 903 | 3289557,3 | 386688,4 |  | 943 | 3289365,0 | 386850,3 |
| 904 | 3289554,4 | 386687,5 |  | 944 | 3289362,8 | 386849,8 |
| 905 | 3289548,5 | 386686,2 |  | 945 | 3289360,5 | 386849,2 |
| 906 | 3289546,1 | 386685,8 |  | 946 | 3289357,8 | 386848,2 |
| 907 | 3289541,4 | 386685,3 |  | 947 | 3289352,7 | 386845,7 |
| 908 | 3289538,8 | 386685,4 |  | 948 | 3289350,9 | 386844,7 |
| 909 | 3289537,5 | 386685,5 |  | 949 | 3289344,8 | 386841,4 |
| 910 | 3289535,6 | 386686,0 |  | 950 | 3289339,3 | 386838,0 |
| 911 | 3289533,6 | 386686,8 |  | 951 | 3289336,6 | 386836,1 |
| 912 | 3289532,3 | 386687,5 |  | 952 | 3289334,6 | 386834,3 |
| 913 | 3289530,1 | 386689,2 |  | 953 | 3289330,7 | 386830,5 |
| 914 | 3289525,0 | 386694,5 |  | 954 | 3289328,9 | 386828,6 |
| 915 | 3289512,1 | 386705,6 |  | 955 | 3289328,5 | 386827,9 |
| 916 | 3289497,7 | 386718,6 |  | 956 | 3289328,1 | 386826,3 |
| 917 | 3289491,7 | 386724,6 |  | 957 | 3289327,4 | 386822,9 |
| 918 | 3289489,0 | 386727,9 |  | 958 | 3289327,4 | 386822,2 |
| 919 | 3289485,2 | 386733,0 |  | 959 | 3289327,3 | 386819,4 |
| 920 | 3289477,1 | 386745,0 |  | 960 | 3289327,0 | 386818,8 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 961 | 3289326,1 | 386817,8 |  | 1001 | 3289218,8 | 386748,7 |
| 962 | 3289323,9 | 386816,4 |  | 1002 | 3289218,3 | 386749,5 |
| 963 | 3289321,4 | 386815,4 |  | 1003 | 3289217,4 | 386752,2 |
| 964 | 3289320,7 | 386814,8 |  | 1004 | 3289216,4 | 386757,3 |
| 965 | 3289319,5 | 386813,3 |  | 1005 | 3289216,3 | 386762,0 |
| 966 | 3289318,1 | 386810,6 |  | 1006 | 3289216,5 | 386764,9 |
| 967 | 3289317,6 | 386809,2 |  | 1007 | 3289216,8 | 386766,4 |
| 968 | 3289314,7 | 386800,0 |  | 1008 | 3289218,1 | 386770,9 |
| 969 | 3289312,1 | 386792,0 |  | 1009 | 3289219,4 | 386775,5 |
| 970 | 3289308,6 | 386781,8 |  | 1010 | 3289220,5 | 386778,5 |
| 971 | 3289305,8 | 386774,0 |  | 1011 | 3289223,5 | 386784,2 |
| 972 | 3289304,2 | 386770,1 |  | 1012 | 3289227,6 | 386791,9 |
| 973 | 3289302,7 | 386767,2 |  | 1013 | 3289229,0 | 386795,5 |
| 974 | 3289299,5 | 386761,7 |  | 1014 | 3289229,4 | 386797,3 |
| 975 | 3289297,3 | 386758,1 |  | 1015 | 3289229,8 | 386800,5 |
| 976 | 3289293,1 | 386751,3 |  | 1016 | 3289229,9 | 386805,5 |
| 977 | 3289291,0 | 386747,9 |  | 1017 | 3289230,5 | 386809,4 |
| 978 | 3289289,1 | 386744,6 |  | 1018 | 3289232,0 | 386814,1 |
| 979 | 3289287,2 | 386741,2 |  | 1019 | 3289233,9 | 386822,7 |
| 980 | 3289286,1 | 386739,6 |  | 1020 | 3289234,6 | 386827,1 |
| 981 | 3289283,4 | 386736,7 |  | 1021 | 3289235,3 | 386833,6 |
| 982 | 3289281,8 | 386735,4 |  | 1022 | 3289235,7 | 386840,6 |
| 983 | 3289281,0 | 386734,9 |  | 1023 | 3289236,2 | 386847,8 |
| 984 | 3289277,4 | 386733,5 |  | 1024 | 3289236,4 | 386849,4 |
| 985 | 3289274,2 | 386731,9 |  | 1025 | 3289237,2 | 386852,8 |
| 986 | 3289270,4 | 386730,3 |  | 1026 | 3289238,6 | 386856,2 |
| 987 | 3289268,4 | 386729,8 |  | 1027 | 3289240,4 | 386859,2 |
| 988 | 3289267,2 | 386729,5 |  | 1028 | 3289244,5 | 386864,3 |
| 989 | 3289264,7 | 386729,4 |  | 1029 | 3289246,7 | 386866,7 |
| 990 | 3289260,6 | 386729,8 |  | 1030 | 3289251,2 | 386871,3 |
| 991 | 3289257,4 | 386729,8 |  | 1031 | 3289253,6 | 386873,4 |
| 992 | 3289253,8 | 386730,1 |  | 1032 | 3289256,7 | 386876,0 |
| 993 | 3289252,0 | 386730,5 |  | 1033 | 3289258,4 | 386877,5 |
| 994 | 3289248,3 | 386731,5 |  | 1034 | 3289263,3 | 386881,3 |
| 995 | 3289241,0 | 386734,4 |  | 1035 | 3289266,5 | 386883,5 |
| 996 | 3289234,3 | 386737,7 |  | 1036 | 3289268,3 | 386884,3 |
| 997 | 3289231,1 | 386739,4 |  | 1037 | 3289272,6 | 386885,8 |
| 998 | 3289226,3 | 386742,3 |  | 1038 | 3289278,2 | 386887,4 |
| 999 | 3289224,0 | 386743,8 |  | 1039 | 3289282,5 | 386888,5 |
| 1000 | 3289220,0 | 386747,3 |  | 1040 | 3289286,5 | 386889,1 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1041 | 3289289,1 | 386889,4 |  | 1081 | 3289333,6 | 387043,1 |
| 1042 | 3289292,1 | 386890,3 |  | 1082 | 3289335,6 | 387068,4 |
| 1043 | 3289297,7 | 386893,1 |  | 1083 | 3289337,3 | 387087,4 |
| 1044 | 3289304,9 | 386896,4 |  | 1084 | 3289339,0 | 387102,5 |
| 1045 | 3289308,3 | 386898,4 |  | 1085 | 3289340,2 | 387112,8 |
| 1046 | 3289314,6 | 386902,9 |  | 1086 | 3289340,9 | 387122,7 |
| 1047 | 3289319,8 | 386906,8 |  | 1087 | 3289341,1 | 387123,9 |
| 1048 | 3289321,1 | 386908,0 |  | 1088 | 3289341,9 | 387126,2 |
| 1049 | 3289323,2 | 386911,0 |  | 1089 | 3289344,3 | 387130,8 |
| 1050 | 3289324,7 | 386913,1 |  | 1090 | 3289345,1 | 387132,7 |
| 1051 | 3289325,2 | 386914,3 |  | 1091 | 3289345,8 | 387134,7 |
| 1052 | 3289325,5 | 386915,2 |  | 1092 | 3289348,7 | 387147,4 |
| 1053 | 3289325,6 | 386917,1 |  | 1093 | 3289350,5 | 387157,6 |
| 1054 | 3289325,5 | 386920,6 |  | 1094 | 3289351,2 | 387163,1 |
| 1055 | 3289325,1 | 386925,6 |  | 1095 | 3289352,3 | 387174,1 |
| 1056 | 3289325,0 | 386928,1 |  | 1096 | 3289353,9 | 387193,5 |
| 1057 | 3289325,4 | 386933,0 |  | 1097 | 3289354,5 | 387203,2 |
| 1058 | 3289325,6 | 386934,0 |  | 1098 | 3289354,5 | 387215,1 |
| 1059 | 3289326,3 | 386936,0 |  | 1099 | 3289354,9 | 387220,9 |
| 1060 | 3289328,0 | 386938,8 |  | 1100 | 3289355,4 | 387223,7 |
| 1061 | 3289329,8 | 386942,5 |  | 1101 | 3289356,1 | 387226,6 |
| 1062 | 3289330,3 | 386944,4 |  | 1102 | 3289358,2 | 387232,2 |
| 1063 | 3289330,3 | 386946,9 |  | 1103 | 3289361,2 | 387238,1 |
| 1064 | 3289330,0 | 386949,0 |  | 1104 | 3289362,9 | 387240,9 |
| 1065 | 3289329,3 | 386950,3 |  | 1105 | 3289367,0 | 387246,8 |
| 1066 | 3289327,5 | 386952,5 |  | 1106 | 3289369,2 | 387249,6 |
| 1067 | 3289325,4 | 386956,3 |  | 1107 | 3289373,8 | 387254,7 |
| 1068 | 3289324,4 | 386957,9 |  | 1108 | 3289376,3 | 387257,1 |
| 1069 | 3289323,6 | 386963,0 |  | 1109 | 3289381,7 | 387261,8 |
| 1070 | 3289322,8 | 386970,4 |  | 1110 | 3289386,8 | 387265,9 |
| 1071 | 3289322,6 | 386978,5 |  | 1111 | 3289389,4 | 387267,8 |
| 1072 | 3289323,1 | 386990,5 |  | 1112 | 3289392,5 | 387269,9 |
| 1073 | 3289324,7 | 386996,3 |  | 1113 | 3289398,9 | 387273,6 |
| 1074 | 3289326,3 | 387000,2 |  | 1114 | 3289424,9 | 387287,7 |
| 1075 | 3289327,8 | 387003,8 |  | 1115 | 3289434,7 | 387293,0 |
| 1076 | 3289328,3 | 387004,4 |  | 1116 | 3289438,9 | 387295,7 |
| 1077 | 3289329,0 | 387005,7 |  | 1117 | 3289440,9 | 387297,2 |
| 1078 | 3289329,4 | 387006,9 |  | 1118 | 3289448,0 | 387303,5 |
| 1079 | 3289331,7 | 387022,6 |  | 1119 | 3289449,6 | 387305,0 |
| 1080 | 3289332,5 | 387030,4 |  | 1120 | 3289451,2 | 387306,5 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1121 | 3289452,7 | 387308,1 |  | 1161 | 3289525,0 | 387389,0 |
| 1122 | 3289456,6 | 387313,2 |  | 1162 | 3289528,9 | 387393,3 |
| 1123 | 3289460,3 | 387318,2 |  | 1163 | 3289532,4 | 387397,1 |
| 1124 | 3289464,6 | 387322,9 |  | 1164 | 3289533,3 | 387398,1 |
| 1125 | 3289466,7 | 387325,9 |  | 1165 | 3289535,4 | 387399,7 |
| 1126 | 3289467,8 | 387327,7 |  | 1166 | 3289537,0 | 387400,9 |
| 1127 | 3289468,3 | 387330,2 |  | 1167 | 3289540,3 | 387404,7 |
| 1128 | 3289468,5 | 387333,2 |  | 1168 | 3289542,7 | 387406,3 |
| 1129 | 3289468,9 | 387337,2 |  | 1169 | 3289545,6 | 387408,6 |
| 1130 | 3289469,7 | 387339,8 |  | 1170 | 3289550,2 | 387412,7 |
| 1131 | 3289471,8 | 387343,9 |  | 1171 | 3289552,5 | 387413,8 |
| 1132 | 3289475,4 | 387349,9 |  | 1172 | 3289555,4 | 387415,0 |
| 1133 | 3289478,0 | 387353,2 |  | 1173 | 3289556,2 | 387415,3 |
| 1134 | 3289480,7 | 387355,5 |  | 1174 | 3289557,2 | 387413,4 |
| 1135 | 3289482,1 | 387356,2 |  | 1175 | 3289557,7 | 387412,5 |
| 1136 | 3289483,5 | 387356,4 |  | 1176 | 3289616,1 | 387297,5 |
| 1137 | 3289485,7 | 387356,9 |  | 1177 | 3289589,2 | 387284,2 |
| 1138 | 3289488,5 | 387358,4 |  | 1178 | 3289672,2 | 387100,5 |
| 1139 | 3289492,1 | 387360,0 |  | 1179 | 3289696,5 | 387111,5 |
| 1140 | 3289493,5 | 387360,1 |  | 1180 | 3289721,4 | 387066,6 |
| 1141 | 3289494,8 | 387359,9 |  | 1181 | 3289744,1 | 387023,3 |
| 1142 | 3289495,4 | 387359,8 |  | 1182 | 3289774,0 | 386982,8 |
| 1143 | 3289496,0 | 387359,6 |  | 1183 | 3289775,9 | 386980,2 |
| 1144 | 3289497,0 | 387359,6 |  | 1184 | 3289791,8 | 386958,6 |
| 1145 | 3289499,4 | 387360,5 |  | 1185 | 3289805,1 | 386941,0 |
| 1146 | 3289502,7 | 387362,4 |  | 1186 | 3289934,4 | 386819,5 |
| 1147 | 3289506,0 | 387364,4 |  | 1187 | 3289946,1 | 386812,0 |
| 1148 | 3289507,4 | 387365,5 |  | 1188 | 3289958,4 | 386804,1 |
| 1149 | 3289508,9 | 387366,5 |  | 1189 | 3289977,6 | 386791,9 |
| 1150 | 3289511,1 | 387368,2 |  | 1190 | 3289985,0 | 386787,1 |
| 1151 | 3289513,2 | 387370,2 |  | 1191 | 3290015,7 | 386767,5 |
| 1152 | 3289514,7 | 387372,2 |  | 1192 | 3290122,0 | 386723,8 |
| 1153 | 3289517,2 | 387374,6 |  | 1193 | 3290158,7 | 386708,7 |
| 1154 | 3289520,5 | 387377,9 |  | 1194 | 3290166,7 | 386705,4 |
| 1155 | 3289521,9 | 387379,6 |  | 1195 | 3290167,0 | 386705,3 |
| 1156 | 3289522,5 | 387380,6 |  | 1196 | 3290199,4 | 386698,5 |
| 1157 | 3289523,0 | 387382,1 |  | 1197 | 3290237,4 | 386690,5 |
| 1158 | 3289522,9 | 387384,7 |  | 1198 | 3290252,5 | 386687,3 |
| 1159 | 3289523,1 | 387386,0 |  | 1199 | 3290302,2 | 386682,6 |
| 1160 | 3289523,6 | 387387,1 |  | 1200 | 3290339,0 | 386679,2 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1201 | 3290349,4 | 386680,1 |  | 1241 | 3288989,3 | 388028,2 |
| 1202 | 3290355,4 | 386680,7 |  | 1242 | 3289035,1 | 388089,3 |
| 1203 | 3290374,7 | 386682,4 |  | 1243 | 3289065,3 | 388072,1 |
| 1204 | 3290380,1 | 386682,9 |  | 1244 | 3289137,8 | 388024,8 |
| 1205 | 3290381,5 | 386683,0 |  | 1245 | 3289185,4 | 387993,7 |
| 1206 | 3290457,1 | 386694,0 |  | 1246 | 3289217,1 | 387964,8 |
| 1207 | 3290511,7 | 386710,4 |  | 1247 | 3289237,1 | 387946,5 |
| 1208 | 3290548,9 | 386727,5 |  | 1248 | 3289259,4 | 387926,0 |
| 1209 | 3290543,6 | 386749,5 |  | 1249 | 3289300,0 | 387876,6 |
| 1210 | 3290616,6 | 386781,6 |  | 1250 | 3289333,6 | 387826,0 |
| 1211 | 3290682,5 | 386777,6 |  | 1251 | 3289217,8 | 389339,5 |
| 1212 | 3290915,3 | 386910,7 |  | 1252 | 3289245,0 | 389271,0 |
| 1213 | 3290999,3 | 386958,7 |  | 1253 | 3289375,1 | 389338,2 |
| 1214 | 3291237,6 | 387095,0 |  | 1254 | 3289412,8 | 389274,9 |
| 1215 | 3291292,4 | 387145,4 |  | 1255 | 3289412,6 | 389273,8 |
| 1216 | 3291449,5 | 387248,7 |  | 1256 | 3289412,5 | 389272,6 |
| 1217 | 3291870,8 | 387431,2 |  | 1257 | 3289412,5 | 389272,6 |
| 1218 | 3292091,7 | 387402,4 |  | 1258 | 3289412,5 | 389272,6 |
| 1219 | 3292145,2 | 387397,7 |  | 1259 | 3289412,4 | 389271,6 |
| 1220 | 3292138,7 | 387350,5 |  | 1260 | 3289412,4 | 389271,4 |
| 1221 | 3289333,6 | 387826,0 |  | 1261 | 3289411,7 | 389268,9 |
| 1222 | 3289338,3 | 387817,5 |  | 1262 | 3289411,4 | 389267,3 |
| 1223 | 3289362,7 | 387772,7 |  | 1263 | 3289411,5 | 389265,8 |
| 1224 | 3289366,3 | 387766,2 |  | 1264 | 3289412,3 | 389263,3 |
| 1225 | 3289367,5 | 387763,8 |  | 1265 | 3289414,4 | 389259,7 |
| 1226 | 3289407,2 | 387691,1 |  | 1266 | 3289416,2 | 389257,7 |
| 1227 | 3289153,3 | 387548,8 |  | 1267 | 3289417,6 | 389256,4 |
| 1228 | 3289130,2 | 387535,8 |  | 1268 | 3289419,4 | 389254,8 |
| 1229 | 3289107,5 | 387523,2 |  | 1269 | 3289420,7 | 389253,4 |
| 1230 | 3289086,4 | 387511,3 |  | 1270 | 3289422,0 | 389250,5 |
| 1231 | 3289084,5 | 387510,3 |  | 1271 | 3289423,8 | 389245,8 |
| 1232 | 3289018,2 | 387486,8 |  | 1272 | 3289425,8 | 389241,1 |
| 1233 | 3289015,4 | 387485,8 |  | 1273 | 3289427,9 | 389237,0 |
| 1234 | 3288925,6 | 387454,0 |  | 1274 | 3289430,7 | 389233,1 |
| 1235 | 3288698,4 | 387580,4 |  | 1275 | 3289434,9 | 389228,2 |
| 1236 | 3288609,5 | 387524,4 |  | 1276 | 3289439,8 | 389222,6 |
| 1237 | 3288358,8 | 387688,1 |  | 1277 | 3289445,6 | 389217,1 |
| 1238 | 3288451,4 | 387865,4 |  | 1278 | 3289446,5 | 389215,8 |
| 1239 | 3288673,3 | 387824,8 |  | 1279 | 3289446,5 | 389215,1 |
| 1240 | 3288881,2 | 388020,1 |  | 1280 | 3289446,3 | 389214,5 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1281 | 3289445,0 | 389212,6 |  | 1321 | 3289430,5 | 389115,3 |
| 1282 | 3289444,5 | 389211,6 |  | 1322 | 3289428,4 | 389116,5 |
| 1283 | 3289444,5 | 389211,0 |  | 1323 | 3289426,8 | 389118,2 |
| 1284 | 3289444,7 | 389210,5 |  | 1324 | 3289425,6 | 389120,8 |
| 1285 | 3289445,4 | 389210,1 |  | 1325 | 3289425,0 | 389123,3 |
| 1286 | 3289446,8 | 389209,9 |  | 1326 | 3289424,1 | 389124,5 |
| 1287 | 3289447,0 | 389209,7 |  | 1327 | 3289422,3 | 389125,2 |
| 1288 | 3289447,1 | 389209,0 |  | 1328 | 3289417,7 | 389126,0 |
| 1289 | 3289447,2 | 389207,7 |  | 1329 | 3289415,9 | 389125,9 |
| 1290 | 3289447,2 | 389206,3 |  | 1330 | 3289414,9 | 389125,5 |
| 1291 | 3289447,5 | 389204,5 |  | 1331 | 3289414,2 | 389124,8 |
| 1292 | 3289448,6 | 389202,6 |  | 1332 | 3289412,2 | 389121,7 |
| 1293 | 3289451,0 | 389199,5 |  | 1333 | 3289409,6 | 389116,3 |
| 1294 | 3289451,5 | 389197,7 |  | 1334 | 3289408,9 | 389114,1 |
| 1295 | 3289451,6 | 389195,0 |  | 1335 | 3289408,6 | 389112,8 |
| 1296 | 3289450,6 | 389186,2 |  | 1336 | 3289408,9 | 389111,0 |
| 1297 | 3289449,9 | 389178,9 |  | 1337 | 3289410,8 | 389105,4 |
| 1298 | 3289449,7 | 389176,3 |  | 1338 | 3289414,6 | 389095,5 |
| 1299 | 3289449,3 | 389174,8 |  | 1339 | 3289419,5 | 389085,5 |
| 1300 | 3289448,0 | 389171,3 |  | 1340 | 3289420,2 | 389083,0 |
| 1301 | 3289445,9 | 389166,5 |  | 1341 | 3289420,2 | 389081,1 |
| 1302 | 3289445,6 | 389164,8 |  | 1342 | 3289420,4 | 389080,5 |
| 1303 | 3289445,2 | 389160,7 |  | 1343 | 3289420,7 | 389080,1 |
| 1304 | 3289444,7 | 389157,3 |  | 1344 | 3289421,2 | 389079,9 |
| 1305 | 3289444,4 | 389154,6 |  | 1345 | 3289422,5 | 389079,4 |
| 1306 | 3289444,6 | 389154,0 |  | 1346 | 3289422,9 | 389078,9 |
| 1307 | 3289444,9 | 389152,8 |  | 1347 | 3289423,4 | 389078,1 |
| 1308 | 3289444,9 | 389151,6 |  | 1348 | 3289423,2 | 389077,1 |
| 1309 | 3289444,6 | 389150,0 |  | 1349 | 3289422,4 | 389075,9 |
| 1310 | 3289443,8 | 389147,2 |  | 1350 | 3289421,7 | 389074,9 |
| 1311 | 3289442,9 | 389142,6 |  | 1351 | 3289421,5 | 389073,9 |
| 1312 | 3289442,5 | 389138,3 |  | 1352 | 3289422,1 | 389072,6 |
| 1313 | 3289442,5 | 389132,1 |  | 1353 | 3289424,1 | 389069,3 |
| 1314 | 3289442,1 | 389126,6 |  | 1354 | 3289425,3 | 389067,0 |
| 1315 | 3289441,7 | 389122,3 |  | 1355 | 3289425,8 | 389064,7 |
| 1316 | 3289441,1 | 389119,7 |  | 1356 | 3289426,4 | 389060,2 |
| 1317 | 3289440,1 | 389117,8 |  | 1357 | 3289426,9 | 389058,1 |
| 1318 | 3289438,2 | 389115,8 |  | 1358 | 3289428,8 | 389054,8 |
| 1319 | 3289435,4 | 389114,7 |  | 1359 | 3289429,6 | 389052,7 |
| 1320 | 3289433,3 | 389114,7 |  | 1360 | 3289429,7 | 389050,9 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1361 | 3289429,8 | 389049,3 |  | 1401 | 3289475,9 | 388943,7 |
| 1362 | 3289430,4 | 389048,5 |  | 1402 | 3289475,9 | 388941,4 |
| 1363 | 3289433,3 | 389045,1 |  | 1403 | 3289476,2 | 388939,7 |
| 1364 | 3289436,3 | 389040,3 |  | 1404 | 3289477,2 | 388936,9 |
| 1365 | 3289437,8 | 389036,8 |  | 1405 | 3289477,8 | 388934,3 |
| 1366 | 3289438,4 | 389033,4 |  | 1406 | 3289478,4 | 388932,7 |
| 1367 | 3289438,4 | 389029,7 |  | 1407 | 3289479,3 | 388927,5 |
| 1368 | 3289437,6 | 389025,8 |  | 1408 | 3289481,2 | 388916,0 |
| 1369 | 3289437,0 | 389022,2 |  | 1409 | 3289482,2 | 388910,9 |
| 1370 | 3289437,3 | 389018,6 |  | 1410 | 3289482,6 | 388909,0 |
| 1371 | 3289437,8 | 389016,4 |  | 1411 | 3289483,5 | 388904,8 |
| 1372 | 3289438,9 | 389013,7 |  | 1412 | 3289483,6 | 388900,9 |
| 1373 | 3289441,7 | 389010,7 |  | 1413 | 3289483,9 | 388895,7 |
| 1374 | 3289444,1 | 389007,4 |  | 1414 | 3289484,2 | 388892,2 |
| 1375 | 3289444,5 | 389006,1 |  | 1415 | 3289485,2 | 388888,1 |
| 1376 | 3289444,5 | 389006,0 |  | 1416 | 3289486,4 | 388884,1 |
| 1377 | 3289444,9 | 389004,5 |  | 1417 | 3289486,5 | 388882,7 |
| 1378 | 3289446,5 | 389001,9 |  | 1418 | 3289486,6 | 388879,4 |
| 1379 | 3289449,0 | 388999,6 |  | 1419 | 3289486,9 | 388878,1 |
| 1380 | 3289452,7 | 388996,6 |  | 1420 | 3289488,3 | 388875,2 |
| 1381 | 3289454,6 | 388994,8 |  | 1421 | 3289490,1 | 388872,2 |
| 1382 | 3289455,8 | 388992,8 |  | 1422 | 3289487,4 | 388844,9 |
| 1383 | 3289456,6 | 388990,8 |  | 1423 | 3289550,7 | 388845,4 |
| 1384 | 3289457,4 | 388989,7 |  | 1424 | 3289563,3 | 388845,6 |
| 1385 | 3289460,0 | 388987,1 |  | 1425 | 3289570,8 | 388845,6 |
| 1386 | 3289461,6 | 388986,1 |  | 1426 | 3289571,8 | 388846,1 |
| 1387 | 3289462,6 | 388984,8 |  | 1427 | 3289572,9 | 388847,0 |
| 1388 | 3289463,5 | 388982,6 |  | 1428 | 3289573,9 | 388847,9 |
| 1389 | 3289464,3 | 388981,3 |  | 1429 | 3289575,4 | 388848,7 |
| 1390 | 3289465,3 | 388979,8 |  | 1430 | 3289577,3 | 388849,2 |
| 1391 | 3289465,8 | 388978,7 |  | 1431 | 3289581,5 | 388850,4 |
| 1392 | 3289466,2 | 388977,1 |  | 1432 | 3289586,0 | 388851,7 |
| 1393 | 3289467,3 | 388975,7 |  | 1433 | 3289590,4 | 388853,0 |
| 1394 | 3289469,5 | 388973,4 |  | 1434 | 3289593,1 | 388854,5 |
| 1395 | 3289471,5 | 388971,4 |  | 1435 | 3289597,0 | 388855,3 |
| 1396 | 3289472,7 | 388968,5 |  | 1436 | 3289602,2 | 388856,0 |
| 1397 | 3289473,9 | 388963,8 |  | 1437 | 3289606,0 | 388855,9 |
| 1398 | 3289475,4 | 388956,2 |  | 1438 | 3289608,3 | 388856,0 |
| 1399 | 3289476,2 | 388948,4 |  | 1439 | 3289611,0 | 388856,7 |
| 1400 | 3289476,2 | 388946,0 |  | 1440 | 3289615,3 | 388859,1 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1441 | 3289617,4 | 388859,6 |  | 1481 | 3289768,1 | 388929,7 |
| 1442 | 3289619,4 | 388859,8 |  | 1482 | 3289770,3 | 388935,4 |
| 1443 | 3289622,2 | 388859,6 |  | 1483 | 3289772,3 | 388942,6 |
| 1444 | 3289625,2 | 388859,4 |  | 1484 | 3289773,1 | 388946,1 |
| 1445 | 3289629,0 | 388859,4 |  | 1485 | 3289773,4 | 388950,9 |
| 1446 | 3289632,6 | 388860,1 |  | 1486 | 3289773,1 | 388956,5 |
| 1447 | 3289635,0 | 388861,3 |  | 1487 | 3289772,1 | 388963,5 |
| 1448 | 3289635,8 | 388862,1 |  | 1488 | 3289770,1 | 388971,1 |
| 1449 | 3289636,6 | 388863,6 |  | 1489 | 3289768,5 | 388975,5 |
| 1450 | 3289637,9 | 388864,9 |  | 1490 | 3289766,7 | 388980,4 |
| 1451 | 3289640,8 | 388867,3 |  | 1491 | 3289764,6 | 388983,8 |
| 1452 | 3289642,7 | 388869,9 |  | 1492 | 3289762,9 | 388985,7 |
| 1453 | 3289644,2 | 388873,4 |  | 1493 | 3289760,0 | 388987,6 |
| 1454 | 3289645,7 | 388877,8 |  | 1494 | 3289758,3 | 388988,1 |
| 1455 | 3289648,7 | 388884,3 |  | 1495 | 3289756,5 | 388988,1 |
| 1456 | 3289650,3 | 388886,7 |  | 1496 | 3289753,3 | 388987,3 |
| 1457 | 3289652,9 | 388889,7 |  | 1497 | 3289744,8 | 388981,7 |
| 1458 | 3289656,9 | 388893,1 |  | 1498 | 3289741,9 | 388979,1 |
| 1459 | 3289661,7 | 388896,5 |  | 1499 | 3289740,1 | 388978,2 |
| 1460 | 3289667,4 | 388900,1 |  | 1500 | 3289738,3 | 388978,0 |
| 1461 | 3289672,5 | 388901,9 |  | 1501 | 3289736,2 | 388978,0 |
| 1462 | 3289677,3 | 388902,6 |  | 1502 | 3289734,2 | 388977,7 |
| 1463 | 3289681,0 | 388902,6 |  | 1503 | 3289728,0 | 388974,2 |
| 1464 | 3289684,8 | 388902,5 |  | 1504 | 3289726,1 | 388972,6 |
| 1465 | 3289691,6 | 388902,2 |  | 1505 | 3289721,4 | 388969,8 |
| 1466 | 3289693,4 | 388902,3 |  | 1506 | 3289717,2 | 388968,8 |
| 1467 | 3289699,6 | 388902,6 |  | 1507 | 3289714,3 | 388968,9 |
| 1468 | 3289708,5 | 388903,0 |  | 1508 | 3289711,2 | 388970,5 |
| 1469 | 3289720,2 | 388902,8 |  | 1509 | 3289710,1 | 388971,1 |
| 1470 | 3289726,3 | 388903,2 |  | 1510 | 3289709,5 | 388971,1 |
| 1471 | 3289729,9 | 388903,9 |  | 1511 | 3289708,5 | 388970,5 |
| 1472 | 3289736,4 | 388905,1 |  | 1512 | 3289707,6 | 388970,5 |
| 1473 | 3289741,9 | 388906,6 |  | 1513 | 3289707,2 | 388970,5 |
| 1474 | 3289747,7 | 388909,8 |  | 1514 | 3289706,3 | 388970,5 |
| 1475 | 3289753,9 | 388913,2 |  | 1515 | 3289705,5 | 388970,4 |
| 1476 | 3289755,9 | 388914,8 |  | 1516 | 3289704,6 | 388970,7 |
| 1477 | 3289757,9 | 388916,4 |  | 1517 | 3289704,2 | 388971,6 |
| 1478 | 3289758,7 | 388917,3 |  | 1518 | 3289704,0 | 388973,0 |
| 1479 | 3289761,1 | 388919,9 |  | 1519 | 3289704,1 | 388974,8 |
| 1480 | 3289765,2 | 388924,9 |  | 1520 | 3289705,5 | 388976,8 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1521 | 3289706,4 | 388979,9 |  | 1561 | 3289721,1 | 389089,3 |
| 1522 | 3289707,6 | 388981,6 |  | 1562 | 3289722,0 | 389091,9 |
| 1523 | 3289710,7 | 388984,8 |  | 1563 | 3289722,9 | 389094,6 |
| 1524 | 3289713,5 | 388987,5 |  | 1564 | 3289725,5 | 389101,1 |
| 1525 | 3289715,5 | 388990,8 |  | 1565 | 3289727,5 | 389105,5 |
| 1526 | 3289718,1 | 388993,7 |  | 1566 | 3289730,8 | 389110,7 |
| 1527 | 3289721,8 | 388996,0 |  | 1567 | 3289735,1 | 389116,0 |
| 1528 | 3289724,4 | 388997,6 |  | 1568 | 3289738,9 | 389119,6 |
| 1529 | 3289727,8 | 389000,2 |  | 1569 | 3289743,6 | 389122,6 |
| 1530 | 3289736,7 | 389009,3 |  | 1570 | 3289748,0 | 389124,4 |
| 1531 | 3289743,7 | 389017,8 |  | 1571 | 3289757,3 | 389128,1 |
| 1532 | 3289750,5 | 389025,2 |  | 1572 | 3289761,3 | 389130,0 |
| 1533 | 3289762,7 | 389036,7 |  | 1573 | 3289770,6 | 389136,9 |
| 1534 | 3289766,9 | 389041,5 |  | 1574 | 3289772,4 | 389138,1 |
| 1535 | 3289770,5 | 389047,2 |  | 1575 | 3289778,8 | 389142,1 |
| 1536 | 3289773,3 | 389053,0 |  | 1576 | 3289781,8 | 389144,0 |
| 1537 | 3289775,2 | 389058,2 |  | 1577 | 3289781,9 | 389144,0 |
| 1538 | 3289776,0 | 389062,5 |  | 1578 | 3289796,4 | 389151,4 |
| 1539 | 3289776,5 | 389065,6 |  | 1579 | 3289800,6 | 389153,7 |
| 1540 | 3289776,4 | 389068,6 |  | 1580 | 3289804,3 | 389156,4 |
| 1541 | 3289775,8 | 389071,2 |  | 1581 | 3289807,7 | 389160,4 |
| 1542 | 3289774,5 | 389074,2 |  | 1582 | 3289809,5 | 389163,4 |
| 1543 | 3289772,9 | 389076,1 |  | 1583 | 3289811,0 | 389168,2 |
| 1544 | 3289770,4 | 389076,9 |  | 1584 | 3289812,2 | 389172,7 |
| 1545 | 3289767,9 | 389077,0 |  | 1585 | 3289812,9 | 389179,7 |
| 1546 | 3289765,0 | 389076,3 |  | 1586 | 3289812,9 | 389181,2 |
| 1547 | 3289759,5 | 389074,0 |  | 1587 | 3289812,9 | 389182,7 |
| 1548 | 3289754,9 | 389071,8 |  | 1588 | 3289811,9 | 389186,5 |
| 1549 | 3289751,1 | 389069,0 |  | 1589 | 3289809,6 | 389190,8 |
| 1550 | 3289746,8 | 389067,1 |  | 1590 | 3289806,3 | 389194,9 |
| 1551 | 3289743,3 | 389066,3 |  | 1591 | 3289803,0 | 389198,9 |
| 1552 | 3289739,5 | 389066,4 |  | 1592 | 3289798,7 | 389205,2 |
| 1553 | 3289735,6 | 389066,4 |  | 1593 | 3289795,6 | 389210,7 |
| 1554 | 3289730,8 | 389067,4 |  | 1594 | 3289793,7 | 389216,4 |
| 1555 | 3289726,0 | 389069,9 |  | 1595 | 3289792,5 | 389221,3 |
| 1556 | 3289723,1 | 389072,9 |  | 1596 | 3289792,1 | 389223,8 |
| 1557 | 3289721,2 | 389076,7 |  | 1597 | 3289791,9 | 389227,1 |
| 1558 | 3289720,5 | 389079,9 |  | 1598 | 3289792,0 | 389231,0 |
| 1559 | 3289720,1 | 389082,9 |  | 1599 | 3289792,3 | 389237,8 |
| 1560 | 3289720,2 | 389085,4 |  | 1600 | 3289792,7 | 389244,2 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1601 | 3289793,0 | 389249,8 |  | 1641 | 3291868,5 | 387503,7 |
| 1602 | 3289793,6 | 389260,7 |  | 1642 | 3291695,5 | 387438,7 |
| 1603 | 3289793,6 | 389268,9 |  | 1643 | 3291597,8 | 387393,7 |
| 1604 | 3289792,3 | 389293,8 |  | 1644 | 3291491,4 | 387342,5 |
| 1605 | 3289791,3 | 389305,3 |  | 1645 | 3291483,5 | 387359,2 |
| 1606 | 3289791,7 | 389310,8 |  | 1646 | 3291452,0 | 387345,4 |
| 1607 | 3289792,0 | 389314,0 |  | 1647 | 3291452,9 | 387322,5 |
| 1608 | 3289792,5 | 389315,8 |  | 1648 | 3291350,5 | 387263,8 |
| 1609 | 3289793,1 | 389317,6 |  | 1649 | 3291298,7 | 387235,2 |
| 1610 | 3289795,4 | 389322,3 |  | 1650 | 3291006,1 | 387073,8 |
| 1611 | 3289797,9 | 389325,6 |  | 1651 | 3290775,7 | 386970,8 |
| 1612 | 3289798,0 | 389325,7 |  | 1652 | 3290794,7 | 386931,7 |
| 1613 | 3290463,5 | 388788,6 |  | 1653 | 3290686,5 | 386867,5 |
| 1614 | 3290973,4 | 388377,0 |  | 1654 | 3290682,3 | 386876,1 |
| 1615 | 3291038,3 | 388471,1 |  | 1655 | 3290590,7 | 386827,7 |
| 1616 | 3291042,4 | 388552,1 |  | 1656 | 3290598,5 | 386811,7 |
| 1617 | 3290952,2 | 388682,9 |  | 1657 | 3290473,4 | 386770,0 |
| 1618 | 3290989,5 | 388818,6 |  | 1658 | 3290398,6 | 386766,8 |
| 1619 | 3291199,7 | 388963,5 |  | 1659 | 3290199,1 | 386790,7 |
| 1620 | 3291387,2 | 388857,5 |  | 1660 | 3290106,7 | 386825,3 |
| 1621 | 3291374,9 | 388625,7 |  | 1661 | 3290095,0 | 386800,3 |
| 1622 | 3291489,1 | 388353,9 |  | 1662 | 3290050,2 | 386821,3 |
| 1623 | 3291541,1 | 388379,1 |  | 1663 | 3289975,5 | 386868,7 |
| 1624 | 3291611,7 | 388242,0 |  | 1664 | 3289867,7 | 386968,6 |
| 1625 | 3291622,1 | 388173,2 |  | 1665 | 3289800,7 | 387053,0 |
| 1626 | 3291653,0 | 388175,4 |  | 1666 | 3289756,7 | 387136,9 |
| 1627 | 3291653,1 | 388129,0 |  | 1667 | 3289788,7 | 387148,6 |
| 1628 | 3291728,9 | 388098,8 |  | 1668 | 3289652,4 | 387443,2 |
| 1629 | 3291747,9 | 388147,5 |  | 1669 | 3289678,9 | 387456,8 |
| 1630 | 3291785,6 | 388160,0 |  | 1670 | 3289532,6 | 387728,3 |
| 1631 | 3291738,0 | 388454,3 |  | 1671 | 3289531,4 | 387730,6 |
| 1632 | 3291796,5 | 388556,4 |  | 1672 | 3289501,2 | 387786,5 |
| 1633 | 3291813,0 | 388557,2 |  | 1673 | 3289445,3 | 387756,6 |
| 1634 | 3291838,0 | 388417,3 |  | 1674 | 3289385,8 | 387863,1 |
| 1635 | 3291924,8 | 388429,4 |  | 1675 | 3289375,0 | 387879,1 |
| 1636 | 3291935,5 | 388299,9 |  | 1676 | 3289349,0 | 387917,7 |
| 1637 | 3292062,6 | 388304,2 |  | 1677 | 3289324,7 | 387946,8 |
| 1638 | 3292077,3 | 388163,8 |  | 1678 | 3289315,5 | 387957,9 |
| 1639 | 3292144,1 | 387523,2 |  | 1679 | 3289302,9 | 387972,9 |
| 1640 | 3292055,7 | 387517,0 |  | 1680 | 3289298,5 | 387977,0 |

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1681 | 3289297,0 | 387978,3 |
| 1682 | 3289246,3 | 388024,6 |
| 1683 | 3289234,2 | 388012,5 |
| 1684 | 3289211,6 | 388032,1 |
| 1685 | 3289235,7 | 388061,0 |
| 1686 | 3289194,2 | 388089,2 |
| 1687 | 3289144,9 | 388122,7 |
| 1688 | 3289136,7 | 388109,1 |
| 1689 | 3289134,6 | 388105,5 |
| 1690 | 3289105,5 | 388122,7 |
| 1691 | 3289073,7 | 388140,7 |
| 1692 | 3289045,9 | 388156,5 |
| 1693 | 3289002,9 | 388180,9 |
| 1694 | 3288965,7 | 388198,8 |
| 1695 | 3288834,9 | 388255,0 |
| 1696 | 3288897,7 | 388422,0 |
| 1697 | 3288872,3 | 388627,7 |
| 1698 | 3288973,7 | 388791,4 |
| 1699 | 3289009,8 | 389223,8 |
| 1700 | 3289127,3 | 389302,7 |
| 1701 | 3289217,8 | 389339,5 |

# 6.5. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Забелье

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3303213,0 | 365047,8 |  | 41 | 3303213,0 | 364933,9 |
| 2 | 3303212,9 | 365046,3 |  | 42 | 3303210,2 | 364931,2 |
| 3 | 3303212,1 | 365036,1 |  | 43 | 3303208,5 | 364929,0 |
| 4 | 3303209,3 | 365031,8 |  | 44 | 3303207,8 | 364926,5 |
| 5 | 3303205,7 | 365023,2 |  | 45 | 3303207,6 | 364924,0 |
| 6 | 3303203,1 | 365014,5 |  | 46 | 3303207,9 | 364920,2 |
| 7 | 3303201,9 | 365010,3 |  | 47 | 3303209,0 | 364916,5 |
| 8 | 3303200,2 | 365003,5 |  | 48 | 3303210,5 | 364913,5 |
| 9 | 3303198,9 | 364998,1 |  | 49 | 3303211,5 | 364912,1 |
| 10 | 3303196,9 | 364990,0 |  | 50 | 3303212,6 | 364910,7 |
| 11 | 3303194,4 | 364978,5 |  | 51 | 3303214,7 | 364908,3 |
| 12 | 3303191,2 | 364965,3 |  | 52 | 3303216,0 | 364904,8 |
| 13 | 3303191,0 | 364961,7 |  | 53 | 3303218,7 | 364891,3 |
| 14 | 3303191,4 | 364960,3 |  | 54 | 3303220,5 | 364877,8 |
| 15 | 3303191,9 | 364959,8 |  | 55 | 3303222,4 | 364869,1 |
| 16 | 3303192,7 | 364959,3 |  | 56 | 3303223,7 | 364866,1 |
| 17 | 3303193,5 | 364958,9 |  | 57 | 3303224,8 | 364863,8 |
| 18 | 3303194,4 | 364958,7 |  | 58 | 3303227,8 | 364861,4 |
| 19 | 3303195,7 | 364958,1 |  | 59 | 3303232,6 | 364857,6 |
| 20 | 3303196,9 | 364956,9 |  | 60 | 3303234,3 | 364855,2 |
| 21 | 3303198,1 | 364954,4 |  | 61 | 3303236,6 | 364851,8 |
| 22 | 3303199,0 | 364951,1 |  | 62 | 3303238,1 | 364847,4 |
| 23 | 3303200,4 | 364949,0 |  | 63 | 3303239,6 | 364843,1 |
| 24 | 3303201,2 | 364948,1 |  | 64 | 3303242,7 | 364837,9 |
| 25 | 3303202,3 | 364947,6 |  | 65 | 3303246,3 | 364831,2 |
| 26 | 3303203,0 | 364947,5 |  | 66 | 3303249,9 | 364824,5 |
| 27 | 3303203,5 | 364947,5 |  | 67 | 3303252,1 | 364819,3 |
| 28 | 3303204,0 | 364947,8 |  | 68 | 3303252,8 | 364813,2 |
| 29 | 3303204,7 | 364948,7 |  | 69 | 3303252,9 | 364810,7 |
| 30 | 3303205,4 | 364950,2 |  | 70 | 3303253,2 | 364805,2 |
| 31 | 3303206,0 | 364950,5 |  | 71 | 3303252,8 | 364797,1 |
| 32 | 3303206,8 | 364950,8 |  | 72 | 3303252,6 | 364792,4 |
| 33 | 3303208,3 | 364950,9 |  | 73 | 3303251,6 | 364788,5 |
| 34 | 3303209,8 | 364950,7 |  | 74 | 3303250,1 | 364785,1 |
| 35 | 3303211,6 | 364949,1 |  | 75 | 3303241,6 | 364770,2 |
| 36 | 3303215,2 | 364944,3 |  | 76 | 3303239,0 | 364766,6 |
| 37 | 3303215,9 | 364942,8 |  | 77 | 3303237,3 | 364762,4 |
| 38 | 3303215,9 | 364941,1 |  | 78 | 3303234,8 | 364751,2 |
| 39 | 3303215,6 | 364939,0 |  | 79 | 3303234,0 | 364748,0 |
| 40 | 3303214,2 | 364935,1 |  | 80 | 3303231,9 | 364743,5 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 3303229,2 | 364740,2 |  | 121 | 3303131,2 | 364432,6 |
| 82 | 3303222,7 | 364734,0 |  | 122 | 3303134,3 | 364443,5 |
| 83 | 3303213,7 | 364726,0 |  | 123 | 3303135,5 | 364452,8 |
| 84 | 3303210,9 | 364722,8 |  | 124 | 3303136,2 | 364463,4 |
| 85 | 3303209,6 | 364720,9 |  | 125 | 3303135,0 | 364467,9 |
| 86 | 3303208,8 | 364718,2 |  | 126 | 3303130,6 | 364472,6 |
| 87 | 3303208,6 | 364712,0 |  | 127 | 3303126,3 | 364476,1 |
| 88 | 3303208,2 | 364710,0 |  | 128 | 3303125,0 | 364478,1 |
| 89 | 3303205,9 | 364706,1 |  | 129 | 3303124,8 | 364478,6 |
| 90 | 3303203,5 | 364702,2 |  | 130 | 3303098,7 | 364487,5 |
| 91 | 3303194,8 | 364692,5 |  | 131 | 3303096,0 | 364488,6 |
| 92 | 3303190,6 | 364689,3 |  | 132 | 3303085,9 | 364492,5 |
| 93 | 3303184,6 | 364685,3 |  | 133 | 3303078,2 | 364495,6 |
| 94 | 3303182,1 | 364683,3 |  | 134 | 3303076,6 | 364496,5 |
| 95 | 3303179,5 | 364679,6 |  | 135 | 3303073,5 | 364498,6 |
| 96 | 3303176,8 | 364673,7 |  | 136 | 3303071,2 | 364500,1 |
| 97 | 3303175,7 | 364671,3 |  | 137 | 3303065,5 | 364502,7 |
| 98 | 3303174,7 | 364667,4 |  | 138 | 3303061,2 | 364503,4 |
| 99 | 3303174,3 | 364661,6 |  | 139 | 3303060,8 | 364503,7 |
| 100 | 3303173,8 | 364659,2 |  | 140 | 3303060,2 | 364504,5 |
| 101 | 3303170,9 | 364643,7 |  | 141 | 3303059,6 | 364505,0 |
| 102 | 3303168,0 | 364632,3 |  | 142 | 3303058,7 | 364505,4 |
| 103 | 3303264,7 | 364590,9 |  | 143 | 3303058,3 | 364505,2 |
| 104 | 3303223,6 | 364510,5 |  | 144 | 3303056,9 | 364503,2 |
| 105 | 3303332,5 | 364433,1 |  | 145 | 3303055,9 | 364501,7 |
| 106 | 3303298,8 | 364391,2 |  | 146 | 3303055,1 | 364501,4 |
| 107 | 3303246,9 | 364417,7 |  | 147 | 3303053,2 | 364502,1 |
| 108 | 3303189,7 | 364407,9 |  | 148 | 3303044,6 | 364504,6 |
| 109 | 3303102,8 | 364340,3 |  | 149 | 3303041,3 | 364505,1 |
| 110 | 3303031,2 | 364321,6 |  | 150 | 3303039,7 | 364505,0 |
| 111 | 3303021,3 | 364341,9 |  | 151 | 3303037,3 | 364504,6 |
| 112 | 3303042,6 | 364346,9 |  | 152 | 3303036,2 | 364504,2 |
| 113 | 3303049,8 | 364349,4 |  | 153 | 3303034,2 | 364503,0 |
| 114 | 3303053,3 | 364350,9 |  | 154 | 3303032,6 | 364502,3 |
| 115 | 3303057,2 | 364353,2 |  | 155 | 3303030,8 | 364501,5 |
| 116 | 3303062,2 | 364357,1 |  | 156 | 3303029,9 | 364501,5 |
| 117 | 3303071,7 | 364365,4 |  | 157 | 3303024,0 | 364502,5 |
| 118 | 3303094,3 | 364384,4 |  | 158 | 3303020,1 | 364502,1 |
| 119 | 3303114,3 | 364403,2 |  | 159 | 3303019,0 | 364502,1 |
| 120 | 3303127,4 | 364423,7 |  | 160 | 3303018,1 | 364501,8 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | 3303017,4 | 364501,1 |  | 201 | 3302896,6 | 364507,0 |
| 162 | 3303015,0 | 364498,2 |  | 202 | 3302896,1 | 364507,1 |
| 163 | 3303014,1 | 364497,5 |  | 203 | 3302894,7 | 364507,3 |
| 164 | 3303013,0 | 364496,5 |  | 204 | 3302893,9 | 364507,3 |
| 165 | 3303010,5 | 364495,4 |  | 205 | 3302892,7 | 364506,8 |
| 166 | 3303003,1 | 364493,9 |  | 206 | 3302890,9 | 364505,6 |
| 167 | 3302997,1 | 364493,9 |  | 207 | 3302890,0 | 364505,3 |
| 168 | 3302993,4 | 364494,5 |  | 208 | 3302889,1 | 364505,0 |
| 169 | 3302991,8 | 364495,2 |  | 209 | 3302881,6 | 364504,5 |
| 170 | 3302990,2 | 364496,5 |  | 210 | 3302880,2 | 364504,5 |
| 171 | 3302989,0 | 364497,9 |  | 211 | 3302878,5 | 364504,8 |
| 172 | 3302988,4 | 364501,1 |  | 212 | 3302874,9 | 364506,0 |
| 173 | 3302987,7 | 364505,1 |  | 213 | 3302870,1 | 364508,3 |
| 174 | 3302987,1 | 364505,9 |  | 214 | 3302869,3 | 364508,4 |
| 175 | 3302986,5 | 364506,6 |  | 215 | 3302867,8 | 364508,4 |
| 176 | 3302986,1 | 364507,0 |  | 216 | 3302866,7 | 364508,3 |
| 177 | 3302985,3 | 364507,1 |  | 217 | 3302865,1 | 364507,7 |
| 178 | 3302984,8 | 364507,1 |  | 218 | 3302863,4 | 364507,6 |
| 179 | 3302984,1 | 364506,6 |  | 219 | 3302845,6 | 364513,1 |
| 180 | 3302983,4 | 364505,6 |  | 220 | 3302813,8 | 364525,3 |
| 181 | 3302982,9 | 364503,2 |  | 221 | 3302800,5 | 364532,8 |
| 182 | 3302981,9 | 364498,9 |  | 222 | 3302785,5 | 364541,7 |
| 183 | 3302981,0 | 364498,4 |  | 223 | 3302782,4 | 364544,0 |
| 184 | 3302980,5 | 364497,9 |  | 224 | 3302767,6 | 364557,6 |
| 185 | 3302979,7 | 364497,7 |  | 225 | 3302759,0 | 364564,6 |
| 186 | 3302975,6 | 364497,6 |  | 226 | 3302753,5 | 364569,4 |
| 187 | 3302965,7 | 364498,6 |  | 227 | 3302747,4 | 364573,7 |
| 188 | 3302955,0 | 364501,3 |  | 228 | 3302738,9 | 364578,7 |
| 189 | 3302949,7 | 364502,5 |  | 229 | 3302733,5 | 364581,7 |
| 190 | 3302948,1 | 364502,5 |  | 230 | 3302725,9 | 364587,7 |
| 191 | 3302946,9 | 364502,5 |  | 231 | 3302716,4 | 364596,9 |
| 192 | 3302944,1 | 364502,1 |  | 232 | 3302712,5 | 364601,3 |
| 193 | 3302935,9 | 364500,1 |  | 233 | 3302706,5 | 364610,5 |
| 194 | 3302919,5 | 364498,8 |  | 234 | 3302698,8 | 364620,0 |
| 195 | 3302914,4 | 364498,6 |  | 235 | 3302692,6 | 364625,7 |
| 196 | 3302912,2 | 364498,9 |  | 236 | 3302669,4 | 364643,5 |
| 197 | 3302907,6 | 364500,1 |  | 237 | 3302657,6 | 364652,1 |
| 198 | 3302904,2 | 364501,3 |  | 238 | 3302642,7 | 364661,1 |
| 199 | 3302898,6 | 364505,7 |  | 239 | 3302629,6 | 364668,0 |
| 200 | 3302897,1 | 364506,8 |  | 240 | 3302614,9 | 364676,2 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | 3302610,9 | 364677,8 |  | 281 | 3303042,2 | 364994,5 |
| 242 | 3302609,1 | 364678,0 |  | 282 | 3303056,8 | 365194,2 |
| 243 | 3302604,8 | 364678,2 |  | 283 | 3303189,7 | 365197,7 |
| 244 | 3302598,1 | 364678,6 |  | 284 | 3303187,4 | 365049,5 |
| 245 | 3302586,8 | 364681,7 |  | 285 | 3303213,0 | 365047,8 |
| 246 | 3302583,6 | 364683,6 |  |  |  |  |
| 247 | 3302572,0 | 364693,4 |  |  |  |  |
| 248 | 3302554,2 | 364707,9 |  |  |  |  |
| 249 | 3302543,9 | 364717,2 |  |  |  |  |
| 250 | 3302539,9 | 364719,9 |  |  |  |  |
| 251 | 3302536,6 | 364721,5 |  |  |  |  |
| 252 | 3302519,1 | 364728,5 |  |  |  |  |
| 253 | 3302513,6 | 364729,8 |  |  |  |  |
| 254 | 3302506,7 | 364730,2 |  |  |  |  |
| 255 | 3302495,7 | 364731,1 |  |  |  |  |
| 256 | 3302494,1 | 364731,5 |  |  |  |  |
| 257 | 3302489,0 | 364734,0 |  |  |  |  |
| 258 | 3302480,9 | 364736,7 |  |  |  |  |
| 259 | 3302475,2 | 364738,0 |  |  |  |  |
| 260 | 3302450,0 | 364740,9 |  |  |  |  |
| 261 | 3302467,1 | 364817,6 |  |  |  |  |
| 262 | 3302559,1 | 364795,4 |  |  |  |  |
| 263 | 3302572,7 | 364838,0 |  |  |  |  |
| 264 | 3302622,2 | 364822,7 |  |  |  |  |
| 265 | 3302610,2 | 364775,0 |  |  |  |  |
| 266 | 3302736,4 | 364722,1 |  |  |  |  |
| 267 | 3302748,3 | 364751,1 |  |  |  |  |
| 268 | 3302680,1 | 364870,4 |  |  |  |  |
| 269 | 3302673,3 | 364882,3 |  |  |  |  |
| 270 | 3302698,9 | 364906,2 |  |  |  |  |
| 271 | 3302755,1 | 364904,5 |  |  |  |  |
| 272 | 3302787,5 | 364945,4 |  |  |  |  |
| 273 | 3302780,7 | 364967,6 |  |  |  |  |
| 274 | 3302773,9 | 364996,5 |  |  |  |  |
| 275 | 3302837,2 | 365032,1 |  |  |  |  |
| 276 | 3302890,1 | 364965,2 |  |  |  |  |
| 277 | 3302927,6 | 364950,8 |  |  |  |  |
| 278 | 3302951,0 | 364876,3 |  |  |  |  |
| 279 | 3302969,3 | 364877,5 |  |  |  |  |
| 280 | 3303005,2 | 364989,7 |  |  |  |  |

# 6.6. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Заголодно

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3288880,7 | 382237,1 |  | 20 | 3290636,8 | 380372,1 |
| 2 | 3288918,5 | 382262,8 |  | 21 | 3290881,1 | 380060,7 |
| 3 | 3288902,2 | 382314,3 |  | 22 | 3290734,1 | 379944,2 |
| 4 | 3288943,9 | 382349,8 |  | 23 | 3290684,4 | 379928,0 |
| 5 | 3288978,4 | 382304,7 |  | 24 | 3290634,3 | 379938,2 |
| 6 | 3289119,0 | 381989,2 |  | 25 | 3290596,9 | 379972,8 |
| 7 | 3289184,1 | 381879,3 |  | 26 | 3290542,1 | 380040,2 |
| 8 | 3289281,8 | 381875,4 |  | 27 | 3290508,2 | 380096,9 |
| 9 | 3289288,1 | 381861,3 |  | 28 | 3290385,9 | 380235,5 |
| 10 | 3289419,5 | 381567,5 |  | 29 | 3290216,1 | 380152,6 |
| 11 | 3289449,5 | 381500,5 |  | 30 | 3290197,1 | 380158,2 |
| 12 | 3289472,3 | 381449,6 |  | 31 | 3290324,7 | 380282,5 |
| 13 | 3289665,7 | 381388,9 |  | 32 | 3290292,7 | 380545,5 |
| 14 | 3289841,4 | 381206,2 |  | 33 | 3289823,5 | 380735,8 |
| 15 | 3289815,1 | 381173,1 |  | 34 | 3289855,8 | 380855,7 |
| 16 | 3289933,5 | 381069,3 |  | 35 | 3289146,8 | 381392,6 |
| 17 | 3290028,4 | 381136,0 |  | 36 | 3289112,5 | 381476,3 |
| 18 | 3290156,4 | 380974,5 |  | 37 | 3288905,4 | 381877,2 |
| 19 | 3290398,2 | 380669,5 |  | 38 | 3288880,7 | 382237,1 |

# 6.7. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Калитки

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3301049,4 | 371841,9 |  | 12 | 3300491,7 | 371838,1 |
| 2 | 3301020,0 | 371724,2 |  | 13 | 3300451,7 | 371783,1 |
| 3 | 3301036,6 | 371707,2 |  | 14 | 3300402,2 | 371819,4 |
| 4 | 3300982,4 | 371620,8 |  | 15 | 3300414,5 | 371836,7 |
| 5 | 3300832,0 | 371704,5 |  | 16 | 3300422,5 | 371848,0 |
| 6 | 3300807,3 | 371691,9 |  | 17 | 3300444,1 | 371878,2 |
| 7 | 3300790,4 | 371725,1 |  | 18 | 3300531,4 | 372000,4 |
| 8 | 3300778,1 | 371749,7 |  | 19 | 3300721,9 | 372100,2 |
| 9 | 3300759,3 | 371786,5 |  | 20 | 3300769,6 | 372036,2 |
| 10 | 3300728,3 | 371815,1 |  | 21 | 3300865,6 | 371994,5 |
| 11 | 3300653,4 | 371801,7 |  | 22 | 3301049,4 | 371841,9 |

# 6.8. Ведомость координат поворотных точек границы поселка Кожаково

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3299355,9 | 376709,8 |  | 41 | 3299525,9 | 376596,8 |
| 2 | 3299385,3 | 376721,9 |  | 42 | 3299526,7 | 376594,6 |
| 3 | 3299467,9 | 376755,8 |  | 43 | 3299527,7 | 376592,3 |
| 4 | 3299510,7 | 376662,5 |  | 44 | 3299528,2 | 376590,5 |
| 5 | 3299511,1 | 376660,7 |  | 45 | 3299528,6 | 376588,2 |
| 6 | 3299512,0 | 376656,6 |  | 46 | 3299528,7 | 376586,2 |
| 7 | 3299512,0 | 376656,0 |  | 47 | 3299528,6 | 376581,9 |
| 8 | 3299511,7 | 376655,0 |  | 48 | 3299528,2 | 376579,9 |
| 9 | 3299511,5 | 376654,2 |  | 49 | 3299527,8 | 376579,0 |
| 10 | 3299511,5 | 376652,9 |  | 50 | 3299527,1 | 376578,0 |
| 11 | 3299511,9 | 376650,1 |  | 51 | 3299526,5 | 376577,3 |
| 12 | 3299513,9 | 376641,2 |  | 52 | 3299525,2 | 376576,5 |
| 13 | 3299514,5 | 376636,7 |  | 53 | 3299524,7 | 376575,9 |
| 14 | 3299514,6 | 376634,6 |  | 54 | 3299524,4 | 376575,5 |
| 15 | 3299515,0 | 376632,1 |  | 55 | 3299524,1 | 376574,7 |
| 16 | 3299515,3 | 376631,2 |  | 56 | 3299523,6 | 376573,2 |
| 17 | 3299515,7 | 376630,1 |  | 57 | 3299523,1 | 376569,6 |
| 18 | 3299516,3 | 376629,4 |  | 58 | 3299522,7 | 376568,6 |
| 19 | 3299517,4 | 376628,8 |  | 59 | 3299521,7 | 376567,2 |
| 20 | 3299520,4 | 376628,4 |  | 60 | 3299517,5 | 376558,9 |
| 21 | 3299522,0 | 376628,3 |  | 61 | 3299516,5 | 376556,2 |
| 22 | 3299522,9 | 376628,1 |  | 62 | 3299516,3 | 376555,4 |
| 23 | 3299523,9 | 376627,7 |  | 63 | 3299516,2 | 376554,7 |
| 24 | 3299524,9 | 376626,9 |  | 64 | 3299513,2 | 376541,5 |
| 25 | 3299526,4 | 376625,4 |  | 65 | 3299512,3 | 376536,7 |
| 26 | 3299528,2 | 376622,4 |  | 66 | 3299511,8 | 376535,0 |
| 27 | 3299528,8 | 376620,4 |  | 67 | 3299512,5 | 376530,8 |
| 28 | 3299529,2 | 376618,3 |  | 68 | 3299512,5 | 376525,7 |
| 29 | 3299529,6 | 376614,1 |  | 69 | 3299513,4 | 376521,0 |
| 30 | 3299530,2 | 376606,3 |  | 70 | 3299517,7 | 376512,8 |
| 31 | 3299530,2 | 376603,1 |  | 71 | 3299518,0 | 376510,2 |
| 32 | 3299530,0 | 376601,4 |  | 72 | 3299517,4 | 376508,0 |
| 33 | 3299529,7 | 376600,6 |  | 73 | 3299517,1 | 376505,8 |
| 34 | 3299529,3 | 376600,3 |  | 74 | 3299517,7 | 376503,8 |
| 35 | 3299528,6 | 376600,1 |  | 75 | 3299521,8 | 376496,8 |
| 36 | 3299527,9 | 376600,0 |  | 76 | 3299522,7 | 376494,0 |
| 37 | 3299526,7 | 376599,7 |  | 77 | 3299522,8 | 376490,1 |
| 38 | 3299526,3 | 376599,4 |  | 78 | 3299522,7 | 376488,4 |
| 39 | 3299526,1 | 376598,9 |  | 79 | 3299524,2 | 376482,9 |
| 40 | 3299525,9 | 376598,0 |  | 80 | 3299525,5 | 376478,3 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 3299526,7 | 376475,4 |  | 121 | 3298410,7 | 375681,8 |
| 82 | 3299531,9 | 376467,5 |  | 122 | 3298435,0 | 375871,0 |
| 83 | 3299534,6 | 376463,4 |  | 123 | 3298637,8 | 376181,4 |
| 84 | 3299535,1 | 376462,6 |  | 124 | 3298685,0 | 376253,7 |
| 85 | 3299537,3 | 376459,4 |  | 125 | 3298841,8 | 376145,7 |
| 86 | 3299540,6 | 376454,6 |  | 126 | 3299180,6 | 376637,8 |
| 87 | 3299546,9 | 376446,2 |  | 127 | 3299296,2 | 376685,3 |
| 88 | 3299549,4 | 376443,0 |  | 128 | 3299355,9 | 376709,8 |
| 89 | 3299551,0 | 376441,4 |  |  |  |  |
| 90 | 3299552,3 | 376439,9 |  |  |  |  |
| 91 | 3299553,4 | 376438,6 |  |  |  |  |
| 92 | 3299554,0 | 376437,5 |  |  |  |  |
| 93 | 3299554,8 | 376434,0 |  |  |  |  |
| 94 | 3299555,2 | 376432,8 |  |  |  |  |
| 95 | 3299556,2 | 376431,2 |  |  |  |  |
| 96 | 3299558,8 | 376428,3 |  |  |  |  |
| 97 | 3299560,5 | 376426,3 |  |  |  |  |
| 98 | 3299562,2 | 376424,4 |  |  |  |  |
| 99 | 3299563,8 | 376421,7 |  |  |  |  |
| 100 | 3299564,6 | 376419,6 |  |  |  |  |
| 101 | 3299565,6 | 376415,4 |  |  |  |  |
| 102 | 3299566,4 | 376413,0 |  |  |  |  |
| 103 | 3299568,2 | 376408,4 |  |  |  |  |
| 104 | 3299570,5 | 376403,8 |  |  |  |  |
| 105 | 3299573,1 | 376400,1 |  |  |  |  |
| 106 | 3299577,5 | 376394,7 |  |  |  |  |
| 107 | 3299580,3 | 376391,0 |  |  |  |  |
| 108 | 3299591,8 | 376376,2 |  |  |  |  |
| 109 | 3299620,8 | 376349,8 |  |  |  |  |
| 110 | 3299554,0 | 376266,6 |  |  |  |  |
| 111 | 3299330,9 | 376275,4 |  |  |  |  |
| 112 | 3299124,2 | 376230,9 |  |  |  |  |
| 113 | 3299077,1 | 376162,5 |  |  |  |  |
| 114 | 3299083,6 | 376119,9 |  |  |  |  |
| 115 | 3298964,5 | 375961,9 |  |  |  |  |
| 116 | 3298935,9 | 375827,9 |  |  |  |  |
| 117 | 3298994,4 | 375747,0 |  |  |  |  |
| 118 | 3298502,3 | 375391,2 |  |  |  |  |
| 119 | 3298390,2 | 375546,1 |  |  |  |  |
| 120 | 3298390,0 | 375635,3 |  |  |  |  |

# 6.9. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Косые Харчевни

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3289185,1 | 382467,4 |  | 41 | 3288574,5 | 382198,9 |
| 2 | 3289117,1 | 382363,7 |  | 42 | 3288205,1 | 382488,4 |
| 3 | 3289050,5 | 382441,8 |  | 43 | 3287898,2 | 382608,5 |
| 4 | 3289135,2 | 382520,9 |  | 44 | 3287873,8 | 382575,2 |
| 5 | 3289185,1 | 382467,4 |  | 45 | 3287677,6 | 382690,2 |
| 6 | 3289102,5 | 382556,0 |  | 46 | 3287677,6 | 382690,2 |
| 7 | 3289019,5 | 382478,5 |  | 47 | 3287588,1 | 382688,3 |
| 8 | 3288974,1 | 382530,5 |  | 48 | 3287521,1 | 382715,8 |
| 9 | 3288941,4 | 382568,0 |  | 49 | 3287477,6 | 382733,6 |
| 10 | 3289004,1 | 382622,7 |  | 50 | 3287509,6 | 382811,6 |
| 11 | 3289067,6 | 382607,1 |  | 51 | 3287275,6 | 382909,8 |
| 12 | 3289102,5 | 382556,0 |  | 52 | 3287209,1 | 382843,9 |
| 13 | 3286384,4 | 383621,6 |  | 53 | 3286973,6 | 382940,5 |
| 14 | 3286451,6 | 383576,4 |  | 54 | 3286951,3 | 383057,3 |
| 15 | 3286467,5 | 383599,3 |  | 55 | 3286588,2 | 383297,5 |
| 16 | 3286515,0 | 383566,2 |  | 56 | 3286571,6 | 383308,5 |
| 17 | 3286623,5 | 383495,2 |  | 57 | 3286512,1 | 383347,8 |
| 18 | 3286820,2 | 383399,3 |  | 58 | 3286297,9 | 383491,7 |
| 19 | 3287020,9 | 383263,3 |  | 59 | 3286298,5 | 383492,7 |
| 20 | 3287141,0 | 383181,9 |  | 60 | 3286384,4 | 383621,6 |
| 21 | 3287171,8 | 383161,0 |  |  |  |  |
| 22 | 3287197,3 | 383143,7 |  |  |  |  |
| 23 | 3287349,8 | 383040,4 |  |  |  |  |
| 24 | 3287465,4 | 383019,7 |  |  |  |  |
| 25 | 3287546,6 | 383005,1 |  |  |  |  |
| 26 | 3287604,3 | 382994,8 |  |  |  |  |
| 27 | 3287996,4 | 382814,3 |  |  |  |  |
| 28 | 3288033,1 | 382780,8 |  |  |  |  |
| 29 | 3288062,8 | 382753,7 |  |  |  |  |
| 30 | 3288548,5 | 382563,9 |  |  |  |  |
| 31 | 3288577,2 | 382626,5 |  |  |  |  |
| 32 | 3288655,4 | 382595,9 |  |  |  |  |
| 33 | 3288640,1 | 382558,9 |  |  |  |  |
| 34 | 3288920,9 | 382382,6 |  |  |  |  |
| 35 | 3288942,0 | 382352,5 |  |  |  |  |
| 36 | 3288901,3 | 382309,8 |  |  |  |  |
| 37 | 3288919,1 | 382263,2 |  |  |  |  |
| 38 | 3288880,7 | 382237,1 |  |  |  |  |
| 39 | 3288756,0 | 382307,3 |  |  |  |  |
| 40 | 3288631,9 | 382231,1 |  |  |  |  |

# 6.10. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Красная Речка

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3293422,0 | 377132,0 |  | 41 | 3293573,5 | 377047,9 |
| 2 | 3293430,1 | 377132,9 |  | 42 | 3293574,8 | 377043,8 |
| 3 | 3293433,1 | 377132,9 |  | 43 | 3293575,3 | 377041,6 |
| 4 | 3293434,6 | 377132,7 |  | 44 | 3293575,3 | 377040,5 |
| 5 | 3293438,2 | 377132,0 |  | 45 | 3293575,0 | 377038,2 |
| 6 | 3293449,5 | 377129,6 |  | 46 | 3293574,3 | 377034,5 |
| 7 | 3293462,7 | 377127,3 |  | 47 | 3293573,5 | 377032,7 |
| 8 | 3293472,5 | 377125,4 |  | 48 | 3293572,4 | 377031,0 |
| 9 | 3293475,0 | 377124,6 |  | 49 | 3293565,5 | 377022,0 |
| 10 | 3293478,2 | 377123,2 |  | 50 | 3293561,7 | 377016,5 |
| 11 | 3293479,8 | 377122,5 |  | 51 | 3293560,0 | 377013,6 |
| 12 | 3293486,2 | 377120,5 |  | 52 | 3293558,0 | 377009,7 |
| 13 | 3293490,1 | 377119,8 |  | 53 | 3293554,5 | 377001,6 |
| 14 | 3293492,6 | 377119,0 |  | 54 | 3293551,8 | 376994,3 |
| 15 | 3293493,8 | 377118,4 |  | 55 | 3293548,6 | 376984,3 |
| 16 | 3293495,3 | 377117,5 |  | 56 | 3293547,5 | 376981,4 |
| 17 | 3293498,0 | 377115,2 |  | 57 | 3293546,8 | 376979,4 |
| 18 | 3293503,3 | 377109,2 |  | 58 | 3293544,9 | 376976,8 |
| 19 | 3293504,3 | 377108,1 |  | 59 | 3293544,5 | 376973,8 |
| 20 | 3293509,3 | 377103,4 |  | 60 | 3293544,0 | 376973,0 |
| 21 | 3293513,5 | 377099,4 |  | 61 | 3293543,3 | 376972,8 |
| 22 | 3293514,8 | 377097,7 |  | 62 | 3293542,3 | 376972,8 |
| 23 | 3293516,4 | 377095,1 |  | 63 | 3293541,8 | 376972,3 |
| 24 | 3293517,4 | 377094,1 |  | 64 | 3293541,4 | 376970,7 |
| 25 | 3293520,7 | 377091,8 |  | 65 | 3293541,3 | 376970,6 |
| 26 | 3293526,2 | 377087,5 |  | 66 | 3293540,2 | 376968,5 |
| 27 | 3293534,0 | 377081,2 |  | 67 | 3293541,6 | 376967,0 |
| 28 | 3293541,6 | 377074,6 |  | 68 | 3293541,7 | 376965,8 |
| 29 | 3293547,5 | 377068,5 |  | 69 | 3293542,6 | 376960,1 |
| 30 | 3293549,4 | 377067,0 |  | 70 | 3293543,7 | 376955,7 |
| 31 | 3293550,4 | 377066,5 |  | 71 | 3293544,5 | 376953,5 |
| 32 | 3293553,8 | 377065,4 |  | 72 | 3293545,6 | 376950,9 |
| 33 | 3293559,6 | 377063,7 |  | 73 | 3293548,2 | 376945,7 |
| 34 | 3293561,1 | 377063,1 |  | 74 | 3293557,8 | 376929,0 |
| 35 | 3293563,3 | 377061,7 |  | 75 | 3293561,2 | 376922,2 |
| 36 | 3293563,8 | 377061,4 |  | 76 | 3293567,0 | 376911,8 |
| 37 | 3293567,1 | 377058,8 |  | 77 | 3293568,1 | 376909,8 |
| 38 | 3293569,9 | 377055,8 |  | 78 | 3293570,7 | 376905,2 |
| 39 | 3293571,1 | 377054,1 |  | 79 | 3293571,0 | 376903,7 |
| 40 | 3293572,0 | 377052,1 |  | 80 | 3293571,3 | 376902,1 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 3293571,7 | 376901,6 |  | 121 | 3293947,3 | 376499,5 |
| 82 | 3293572,8 | 376900,9 |  | 122 | 3293689,2 | 376357,8 |
| 83 | 3293573,6 | 376900,4 |  | 123 | 3293190,9 | 376925,7 |
| 84 | 3293574,7 | 376899,8 |  | 124 | 3293007,0 | 376783,5 |
| 85 | 3293575,1 | 376899,3 |  | 125 | 3292899,3 | 376924,6 |
| 86 | 3293575,9 | 376897,9 |  | 126 | 3292899,3 | 377333,8 |
| 87 | 3293577,1 | 376895,0 |  | 127 | 3292900,5 | 377333,6 |
| 88 | 3293579,2 | 376890,2 |  | 128 | 3292904,6 | 377333,1 |
| 89 | 3293579,9 | 376888,7 |  | 129 | 3292908,0 | 377332,6 |
| 90 | 3293581,7 | 376885,9 |  | 130 | 3292914,5 | 377331,1 |
| 91 | 3293584,3 | 376883,2 |  | 131 | 3292916,2 | 377330,5 |
| 92 | 3293587,3 | 376878,4 |  | 132 | 3292919,4 | 377329,2 |
| 93 | 3293590,8 | 376872,8 |  | 133 | 3292921,8 | 377328,4 |
| 94 | 3293591,2 | 376872,2 |  | 134 | 3292931,0 | 377327,1 |
| 95 | 3293593,3 | 376869,3 |  | 135 | 3292934,2 | 377326,6 |
| 96 | 3293597,3 | 376863,3 |  | 136 | 3292935,9 | 377326,5 |
| 97 | 3293599,1 | 376861,3 |  | 137 | 3292953,9 | 377327,5 |
| 98 | 3293601,7 | 376858,8 |  | 138 | 3292969,7 | 377328,0 |
| 99 | 3293602,9 | 376857,5 |  | 139 | 3292984,9 | 377328,6 |
| 100 | 3293605,5 | 376852,7 |  | 140 | 3292988,3 | 377329,1 |
| 101 | 3293609,0 | 376848,6 |  | 141 | 3292994,9 | 377330,7 |
| 102 | 3293614,7 | 376844,4 |  | 142 | 3293010,0 | 377334,3 |
| 103 | 3293621,2 | 376840,3 |  | 143 | 3293028,3 | 377339,4 |
| 104 | 3293626,7 | 376838,2 |  | 144 | 3293043,7 | 377343,7 |
| 105 | 3293626,9 | 376838,1 |  | 145 | 3293047,4 | 377345,0 |
| 106 | 3293629,2 | 376837,4 |  | 146 | 3293054,5 | 377348,2 |
| 107 | 3293634,4 | 376836,3 |  | 147 | 3293073,1 | 377356,9 |
| 108 | 3293641,8 | 376835,5 |  | 148 | 3293045,1 | 377411,7 |
| 109 | 3293642,8 | 376835,6 |  | 149 | 3293143,2 | 377502,8 |
| 110 | 3293650,9 | 376835,8 |  | 150 | 3293306,2 | 377373,1 |
| 111 | 3293656,7 | 376836,8 |  | 151 | 3293422,0 | 377132,0 |
| 112 | 3293661,7 | 376839,5 |  |  |  |  |
| 113 | 3293665,1 | 376842,8 |  |  |  |  |
| 114 | 3293668,4 | 376847,6 |  |  |  |  |
| 115 | 3293669,9 | 376850,8 |  |  |  |  |
| 116 | 3293672,4 | 376856,9 |  |  |  |  |
| 117 | 3293674,7 | 376862,3 |  |  |  |  |
| 118 | 3293674,8 | 376862,6 |  |  |  |  |
| 119 | 3293701,4 | 376859,7 |  |  |  |  |
| 120 | 3293752,7 | 376854,0 |  |  |  |  |

# 6.11. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Лопастино

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3297172,3 | 380472,4 |  | 41 | 3297717,8 | 380963,8 |
| 2 | 3297010,6 | 380687,4 |  | 42 | 3297715,5 | 380958,2 |
| 3 | 3296979,2 | 380806,9 |  | 43 | 3297713,7 | 380952,0 |
| 4 | 3297060,2 | 380828,2 |  | 44 | 3297712,5 | 380942,1 |
| 5 | 3297110,8 | 380958,2 |  | 45 | 3297709,7 | 380926,6 |
| 6 | 3296979,2 | 381009,3 |  | 46 | 3297706,8 | 380914,5 |
| 7 | 3297024,4 | 381125,4 |  | 47 | 3297702,5 | 380901,3 |
| 8 | 3297165,0 | 381161,6 |  | 48 | 3297697,7 | 380886,5 |
| 9 | 3297078,8 | 381496,6 |  | 49 | 3297695,7 | 380877,6 |
| 10 | 3297046,3 | 381512,4 |  | 50 | 3297694,3 | 380870,8 |
| 11 | 3297076,2 | 381557,7 |  | 51 | 3297691,0 | 380855,5 |
| 12 | 3297173,0 | 381510,9 |  | 52 | 3297690,3 | 380848,7 |
| 13 | 3297297,6 | 381450,4 |  | 53 | 3297690,3 | 380844,6 |
| 14 | 3297359,8 | 381334,8 |  | 54 | 3297690,9 | 380841,8 |
| 15 | 3297655,8 | 381355,1 |  | 55 | 3297692,2 | 380837,7 |
| 16 | 3297656,3 | 381342,1 |  | 56 | 3297694,6 | 380833,2 |
| 17 | 3297657,1 | 381334,2 |  | 57 | 3297663,6 | 380831,4 |
| 18 | 3297659,0 | 381323,6 |  | 58 | 3297647,1 | 380829,0 |
| 19 | 3297661,2 | 381300,1 |  | 59 | 3297641,4 | 380826,0 |
| 20 | 3297663,3 | 381285,4 |  | 60 | 3297634,4 | 380819,4 |
| 21 | 3297666,6 | 381259,0 |  | 61 | 3297627,3 | 380811,7 |
| 22 | 3297669,6 | 381237,2 |  | 62 | 3297620,0 | 380784,4 |
| 23 | 3297672,9 | 381209,2 |  | 63 | 3297618,4 | 380769,6 |
| 24 | 3297675,0 | 381191,6 |  | 64 | 3297611,7 | 380765,7 |
| 25 | 3297676,3 | 381171,8 |  | 65 | 3297605,0 | 380759,8 |
| 26 | 3297676,8 | 381151,4 |  | 66 | 3297598,3 | 380753,6 |
| 27 | 3297676,1 | 381144,2 |  | 67 | 3297587,5 | 380741,8 |
| 28 | 3297676,5 | 381139,9 |  | 68 | 3297581,8 | 380736,1 |
| 29 | 3297678,4 | 381125,9 |  | 69 | 3297577,5 | 380733,5 |
| 30 | 3297680,8 | 381113,7 |  | 70 | 3297572,8 | 380732,5 |
| 31 | 3297684,4 | 381101,4 |  | 71 | 3297561,5 | 380731,5 |
| 32 | 3297690,0 | 381083,5 |  | 72 | 3297548,2 | 380730,4 |
| 33 | 3297700,1 | 381057,7 |  | 73 | 3297533,6 | 380725,2 |
| 34 | 3297709,4 | 381031,3 |  | 74 | 3297532,8 | 380722,1 |
| 35 | 3297719,8 | 381000,0 |  | 75 | 3297531,3 | 380717,8 |
| 36 | 3297721,2 | 380994,0 |  | 76 | 3297529,2 | 380714,6 |
| 37 | 3297722,1 | 380987,6 |  | 77 | 3297526,0 | 380710,3 |
| 38 | 3297722,4 | 380981,8 |  | 78 | 3297521,8 | 380706,3 |
| 39 | 3297721,7 | 380974,8 |  | 79 | 3297517,0 | 380702,1 |
| 40 | 3297720,5 | 380969,5 |  | 80 | 3297512,8 | 380696,4 |

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 81 | 3297507,3 | 380688,5 |
| 82 | 3297503,1 | 380681,6 |
| 83 | 3297501,3 | 380677,2 |
| 84 | 3297500,2 | 380673,0 |
| 85 | 3297500,1 | 380662,3 |
| 86 | 3297498,9 | 380657,0 |
| 87 | 3297496,6 | 380652,0 |
| 88 | 3297492,0 | 380643,4 |
| 89 | 3297489,3 | 380635,4 |
| 90 | 3297488,3 | 380627,9 |
| 91 | 3297488,8 | 380620,8 |
| 92 | 3297489,3 | 380609,3 |
| 93 | 3297491,7 | 380599,8 |
| 94 | 3297492,3 | 380597,8 |
| 95 | 3297497,2 | 380582,6 |
| 96 | 3297501,5 | 380570,1 |
| 97 | 3297504,0 | 380559,9 |
| 98 | 3297505,4 | 380550,6 |
| 99 | 3297506,8 | 380538,7 |
| 100 | 3297508,0 | 380526,1 |
| 101 | 3297509,2 | 380517,0 |
| 102 | 3297510,7 | 380512,4 |
| 103 | 3297513,0 | 380506,2 |
| 104 | 3297516,2 | 380501,0 |
| 105 | 3297523,1 | 380492,9 |
| 106 | 3297527,9 | 380488,9 |
| 107 | 3297531,3 | 380486,9 |
| 108 | 3297535,0 | 380485,7 |
| 109 | 3297534,6 | 380479,5 |
| 110 | 3297512,7 | 380163,6 |
| 111 | 3297464,0 | 380162,4 |
| 112 | 3297466,9 | 379973,1 |
| 113 | 3297316,5 | 379954,3 |
| 114 | 3297267,7 | 380345,6 |
| 115 | 3297209,3 | 380423,2 |
| 116 | 3297172,3 | 380472,4 |

# 6.12. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Машнево

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3292441,6 | 385931,2 |  | 41 | 3291801,4 | 385722,0 |
| 2 | 3292441,8 | 385928,3 |  | 42 | 3291796,5 | 385730,5 |
| 3 | 3292445,8 | 385865,8 |  | 43 | 3291789,3 | 385746,7 |
| 4 | 3292376,2 | 385772,0 |  | 44 | 3291784,7 | 385756,9 |
| 5 | 3292294,9 | 385764,9 |  | 45 | 3291781,1 | 385764,1 |
| 6 | 3292252,3 | 385732,1 |  | 46 | 3291777,8 | 385768,6 |
| 7 | 3291972,7 | 385730,5 |  | 47 | 3291775,6 | 385771,8 |
| 8 | 3291955,5 | 385698,2 |  | 48 | 3291773,5 | 385777,1 |
| 9 | 3291946,5 | 385703,7 |  | 49 | 3291769,0 | 385788,9 |
| 10 | 3291939,3 | 385708,5 |  | 50 | 3291765,7 | 385799,4 |
| 11 | 3291928,7 | 385717,8 |  | 51 | 3291763,0 | 385813,2 |
| 12 | 3291922,2 | 385723,4 |  | 52 | 3291761,7 | 385827,5 |
| 13 | 3291919,4 | 385725,4 |  | 53 | 3291761,7 | 385836,2 |
| 14 | 3291917,2 | 385726,1 |  | 54 | 3291762,0 | 385837,8 |
| 15 | 3291912,8 | 385726,3 |  | 55 | 3291762,5 | 385838,9 |
| 16 | 3291908,9 | 385726,3 |  | 56 | 3291763,9 | 385840,9 |
| 17 | 3291905,3 | 385726,3 |  | 57 | 3291769,5 | 385846,8 |
| 18 | 3291900,0 | 385725,2 |  | 58 | 3291770,3 | 385848,2 |
| 19 | 3291897,2 | 385725,2 |  | 59 | 3291770,3 | 385848,6 |
| 20 | 3291894,0 | 385725,9 |  | 60 | 3291769,6 | 385849,4 |
| 21 | 3291891,8 | 385727,5 |  | 61 | 3291768,8 | 385850,0 |
| 22 | 3291890,4 | 385729,5 |  | 62 | 3291766,8 | 385850,7 |
| 23 | 3291889,6 | 385731,4 |  | 63 | 3291765,6 | 385851,5 |
| 24 | 3291888,6 | 385734,8 |  | 64 | 3291764,1 | 385853,7 |
| 25 | 3291887,6 | 385736,8 |  | 65 | 3291763,9 | 385854,9 |
| 26 | 3291885,9 | 385738,4 |  | 66 | 3291763,9 | 385858,5 |
| 27 | 3291883,3 | 385738,6 |  | 67 | 3291763,9 | 385866,1 |
| 28 | 3291881,6 | 385738,2 |  | 68 | 3291764,1 | 385867,1 |
| 29 | 3291879,3 | 385737,4 |  | 69 | 3291765,1 | 385869,0 |
| 30 | 3291875,8 | 385735,3 |  | 70 | 3291766,1 | 385870,2 |
| 31 | 3291867,9 | 385729,3 |  | 71 | 3291768,5 | 385872,5 |
| 32 | 3291864,6 | 385726,8 |  | 72 | 3291770,0 | 385874,4 |
| 33 | 3291858,4 | 385723,5 |  | 73 | 3291771,0 | 385876,9 |
| 34 | 3291849,5 | 385720,2 |  | 74 | 3291771,2 | 385878,3 |
| 35 | 3291840,0 | 385717,1 |  | 75 | 3291771,3 | 385888,7 |
| 36 | 3291832,2 | 385715,9 |  | 76 | 3291771,4 | 385892,9 |
| 37 | 3291824,9 | 385715,4 |  | 77 | 3291771,8 | 385895,0 |
| 38 | 3291813,4 | 385715,8 |  | 78 | 3291772,5 | 385896,4 |
| 39 | 3291808,3 | 385716,5 |  | 79 | 3291774,0 | 385898,9 |
| 40 | 3291804,3 | 385718,8 |  | 80 | 3291777,2 | 385904,0 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 3291777,6 | 385905,4 |  | 121 | 3291756,6 | 385963,3 |
| 82 | 3291777,6 | 385906,5 |  | 122 | 3291755,8 | 385964,5 |
| 83 | 3291777,2 | 385908,6 |  | 123 | 3291754,9 | 385966,0 |
| 84 | 3291774,9 | 385915,0 |  | 124 | 3291754,8 | 385966,7 |
| 85 | 3291774,5 | 385916,6 |  | 125 | 3291754,9 | 385968,2 |
| 86 | 3291774,7 | 385917,4 |  | 126 | 3291754,8 | 385969,2 |
| 87 | 3291776,0 | 385918,9 |  | 127 | 3291753,9 | 385970,6 |
| 88 | 3291776,7 | 385919,4 |  | 128 | 3291751,6 | 385972,9 |
| 89 | 3291778,0 | 385920,3 |  | 129 | 3291749,5 | 385974,3 |
| 90 | 3291778,9 | 385921,2 |  | 130 | 3291748,4 | 385974,8 |
| 91 | 3291779,8 | 385922,9 |  | 131 | 3291746,8 | 385975,1 |
| 92 | 3291780,1 | 385924,0 |  | 132 | 3291746,0 | 385975,0 |
| 93 | 3291780,3 | 385926,3 |  | 133 | 3291741,3 | 385973,8 |
| 94 | 3291780,2 | 385928,5 |  | 134 | 3291734,4 | 385972,3 |
| 95 | 3291779,8 | 385932,9 |  | 135 | 3291732,8 | 385972,2 |
| 96 | 3291779,0 | 385936,0 |  | 136 | 3291731,7 | 385972,4 |
| 97 | 3291778,2 | 385937,5 |  | 137 | 3291729,6 | 385973,3 |
| 98 | 3291777,1 | 385938,6 |  | 138 | 3291728,4 | 385974,2 |
| 99 | 3291774,3 | 385940,0 |  | 139 | 3291726,7 | 385976,5 |
| 100 | 3291772,3 | 385941,2 |  | 140 | 3291725,7 | 385977,6 |
| 101 | 3291770,4 | 385943,0 |  | 141 | 3291725,1 | 385978,0 |
| 102 | 3291769,8 | 385944,1 |  | 142 | 3291724,1 | 385978,3 |
| 103 | 3291769,3 | 385946,3 |  | 143 | 3291722,9 | 385978,3 |
| 104 | 3291768,9 | 385948,1 |  | 144 | 3291722,4 | 385978,2 |
| 105 | 3291769,0 | 385948,9 |  | 145 | 3291721,3 | 385977,6 |
| 106 | 3291769,7 | 385950,5 |  | 146 | 3291719,6 | 385976,0 |
| 107 | 3291770,1 | 385951,7 |  | 147 | 3291718,1 | 385975,0 |
| 108 | 3291770,4 | 385953,5 |  | 148 | 3291714,1 | 385973,2 |
| 109 | 3291770,3 | 385954,4 |  | 149 | 3291712,1 | 385972,8 |
| 110 | 3291770,0 | 385955,9 |  | 150 | 3291708,7 | 385972,8 |
| 111 | 3291768,9 | 385958,8 |  | 151 | 3291706,5 | 385973,0 |
| 112 | 3291767,7 | 385962,0 |  | 152 | 3291702,1 | 385973,8 |
| 113 | 3291766,6 | 385963,5 |  | 153 | 3291700,4 | 385974,3 |
| 114 | 3291765,4 | 385964,4 |  | 154 | 3291697,1 | 385975,5 |
| 115 | 3291764,7 | 385964,8 |  | 155 | 3291694,5 | 385976,0 |
| 116 | 3291763,0 | 385965,0 |  | 156 | 3291689,9 | 385975,8 |
| 117 | 3291761,9 | 385964,8 |  | 157 | 3291682,7 | 385975,3 |
| 118 | 3291759,8 | 385963,9 |  | 158 | 3291680,5 | 385975,5 |
| 119 | 3291758,1 | 385963,3 |  | 159 | 3291676,1 | 385976,1 |
| 120 | 3291757,1 | 385963,2 |  | 160 | 3291671,8 | 385976,8 |

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 161 | 3291665,7 | 385977,8 |
| 162 | 3291664,7 | 385978,2 |
| 163 | 3291663,0 | 385979,4 |
| 164 | 3291661,6 | 385980,2 |
| 165 | 3291660,9 | 385980,3 |
| 166 | 3291659,6 | 385980,3 |
| 167 | 3291657,9 | 385979,9 |
| 168 | 3291654,6 | 385978,4 |
| 169 | 3291652,1 | 385977,5 |
| 170 | 3291650,8 | 385977,6 |
| 171 | 3291649,9 | 385979,2 |
| 172 | 3291649,2 | 385979,4 |
| 173 | 3291648,8 | 385979,3 |
| 174 | 3291645,7 | 385978,3 |
| 175 | 3291639,3 | 385976,3 |
| 176 | 3291637,9 | 385976,2 |
| 177 | 3291635,0 | 385976,8 |
| 178 | 3291632,9 | 385977,3 |
| 179 | 3291630,3 | 385977,5 |
| 180 | 3291629,0 | 385977,5 |
| 181 | 3291628,0 | 385977,2 |
| 182 | 3291626,3 | 385976,1 |
| 183 | 3291620,7 | 386068,2 |
| 184 | 3291633,5 | 386116,7 |
| 185 | 3291623,4 | 386212,1 |
| 186 | 3291690,8 | 386274,3 |
| 187 | 3291841,8 | 386294,4 |
| 188 | 3291879,4 | 386338,4 |
| 189 | 3291936,8 | 386321,8 |
| 190 | 3291945,4 | 386249,3 |
| 191 | 3292063,3 | 386087,2 |
| 192 | 3292138,6 | 386147,6 |
| 193 | 3292228,9 | 386149,6 |
| 194 | 3292292,9 | 386199,9 |
| 195 | 3292428,6 | 385985,8 |
| 196 | 3292433,7 | 385965,1 |
| 197 | 3292441,6 | 385931,2 |

# 6.13. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Михалёво

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3280889,4 | 395889,5 |  | 17 | 3280457,4 | 394853,4 |
| 2 | 3280779,9 | 395703,6 |  | 18 | 3280453,0 | 394929,5 |
| 3 | 3280704,8 | 395444,0 |  | 19 | 3280449,4 | 394991,5 |
| 4 | 3280595,9 | 395178,4 |  | 20 | 3280137,3 | 395145,1 |
| 5 | 3280604,7 | 395141,8 |  | 21 | 3280100,2 | 395163,3 |
| 6 | 3280944,8 | 394961,0 |  | 22 | 3279866,3 | 395278,5 |
| 7 | 3280951,0 | 394944,4 |  | 23 | 3280047,2 | 395646,1 |
| 8 | 3280807,9 | 394883,3 |  | 24 | 3280381,7 | 395517,6 |
| 9 | 3280827,0 | 394834,3 |  | 25 | 3280542,5 | 395598,0 |
| 10 | 3281012,3 | 394680,0 |  | 26 | 3280684,6 | 395786,2 |
| 11 | 3280928,0 | 394564,4 |  | 27 | 3280720,2 | 395778,0 |
| 12 | 3280831,4 | 394628,0 |  | 28 | 3280783,0 | 395828,7 |
| 13 | 3280763,8 | 394539,8 |  | 29 | 3280776,1 | 395855,7 |
| 14 | 3280703,6 | 394585,2 |  | 30 | 3280847,9 | 395920,6 |
| 15 | 3280645,2 | 394658,9 |  | 31 | 3280889,4 | 395889,5 |
| 16 | 3280665,2 | 394683,2 |  |  |  |  |

# 6.14. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Никола

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3279277,9 | 396064,7 |
| 2 | 3279308,2 | 395939,0 |
| 3 | 3279151,5 | 395818,0 |
| 4 | 3279084,3 | 395804,8 |
| 5 | 3279063,9 | 395850,1 |
| 6 | 3279018,2 | 395870,7 |
| 7 | 3279003,3 | 395952,5 |
| 8 | 3279054,5 | 396015,0 |
| 9 | 3279179,1 | 396068,1 |
| 10 | 3279192,1 | 396037,3 |
| 11 | 3279277,9 | 396064,7 |

# 6.15. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Нос

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3289564,2 | 389127,1 |  | 41 | 3289947,0 | 389378,9 |
| 2 | 3289556,7 | 389255,0 |  | 42 | 3289946,1 | 389377,7 |
| 3 | 3289545,3 | 389481,4 |  | 43 | 3289944,8 | 389375,3 |
| 4 | 3289666,5 | 389628,6 |  | 44 | 3289942,7 | 389370,3 |
| 5 | 3289728,2 | 389702,3 |  | 45 | 3289942,6 | 389370,0 |
| 6 | 3289727,9 | 389716,6 |  | 46 | 3289940,7 | 389364,7 |
| 7 | 3289724,0 | 389915,9 |  | 47 | 3289930,9 | 389336,0 |
| 8 | 3289753,3 | 389919,1 |  | 48 | 3289929,4 | 389332,6 |
| 9 | 3289779,4 | 389921,8 |  | 49 | 3289928,1 | 389330,3 |
| 10 | 3289771,5 | 390337,1 |  | 50 | 3289925,8 | 389326,9 |
| 11 | 3289879,1 | 390542,1 |  | 51 | 3289925,0 | 389326,0 |
| 12 | 3289920,5 | 390507,8 |  | 52 | 3289922,9 | 389324,7 |
| 13 | 3289915,3 | 390472,0 |  | 53 | 3289920,7 | 389324,0 |
| 14 | 3289873,5 | 390182,0 |  | 54 | 3289919,6 | 389323,9 |
| 15 | 3289833,4 | 390178,9 |  | 55 | 3289915,2 | 389324,2 |
| 16 | 3289821,2 | 390106,4 |  | 56 | 3289913,1 | 389324,6 |
| 17 | 3289865,8 | 389921,7 |  | 57 | 3289911,9 | 389324,9 |
| 18 | 3289910,9 | 389920,5 |  | 58 | 3289906,4 | 389326,2 |
| 19 | 3290021,3 | 389887,4 |  | 59 | 3289890,3 | 389335,2 |
| 20 | 3290058,8 | 389916,7 |  | 60 | 3289884,1 | 389338,5 |
| 21 | 3290159,9 | 389896,2 |  | 61 | 3289880,6 | 389340,1 |
| 22 | 3290180,4 | 389908,5 |  | 62 | 3289880,3 | 389340,2 |
| 23 | 3290189,1 | 390008,5 |  | 63 | 3289876,3 | 389341,9 |
| 24 | 3290173,9 | 390059,5 |  | 64 | 3289859,6 | 389348,6 |
| 25 | 3290253,7 | 390081,3 |  | 65 | 3289855,6 | 389349,9 |
| 26 | 3290326,8 | 389818,0 |  | 66 | 3289853,6 | 389350,4 |
| 27 | 3290272,8 | 389808,8 |  | 67 | 3289850,5 | 389350,7 |
| 28 | 3290230,5 | 389790,9 |  | 68 | 3289845,0 | 389350,8 |
| 29 | 3290152,3 | 389688,3 |  | 69 | 3289841,3 | 389351,0 |
| 30 | 3290123,8 | 389708,8 |  | 70 | 3289839,5 | 389350,8 |
| 31 | 3290076,6 | 389656,5 |  | 71 | 3289829,2 | 389348,5 |
| 32 | 3290177,6 | 389581,1 |  | 72 | 3289822,6 | 389346,8 |
| 33 | 3290071,3 | 389520,5 |  | 73 | 3289815,6 | 389344,1 |
| 34 | 3290035,8 | 389537,4 |  | 74 | 3289810,1 | 389341,6 |
| 35 | 3289922,2 | 389499,3 |  | 75 | 3289805,2 | 389338,6 |
| 36 | 3289967,1 | 389390,7 |  | 76 | 3289801,2 | 389336,0 |
| 37 | 3289952,3 | 389384,2 |  | 77 | 3289797,2 | 389332,5 |
| 38 | 3289951,9 | 389384,0 |  | 78 | 3289796,0 | 389331,3 |
| 39 | 3289948,9 | 389381,1 |  | 79 | 3289793,9 | 389329,1 |
| 40 | 3289948,0 | 389380,0 |  | 80 | 3289790,6 | 389324,7 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 3289788,7 | 389321,4 |  | 121 | 3289728,6 | 389121,6 |
| 82 | 3289786,6 | 389316,0 |  | 122 | 3289725,3 | 389116,6 |
| 83 | 3289785,6 | 389311,8 |  | 123 | 3289722,5 | 389112,1 |
| 84 | 3289785,3 | 389307,4 |  | 124 | 3289720,4 | 389108,9 |
| 85 | 3289785,3 | 389303,3 |  | 125 | 3289718,6 | 389106,8 |
| 86 | 3289785,6 | 389297,3 |  | 126 | 3289716,0 | 389101,7 |
| 87 | 3289785,9 | 389288,5 |  | 127 | 3289714,1 | 389095,7 |
| 88 | 3289786,0 | 389285,2 |  | 128 | 3289712,5 | 389089,6 |
| 89 | 3289786,6 | 389270,4 |  | 129 | 3289711,7 | 389084,9 |
| 90 | 3289786,8 | 389258,3 |  | 130 | 3289711,9 | 389082,0 |
| 91 | 3289785,8 | 389244,6 |  | 131 | 3289712,7 | 389079,0 |
| 92 | 3289785,4 | 389232,7 |  | 132 | 3289714,3 | 389074,8 |
| 93 | 3289785,7 | 389226,3 |  | 133 | 3289717,1 | 389070,9 |
| 94 | 3289786,6 | 389217,3 |  | 134 | 3289721,1 | 389066,2 |
| 95 | 3289788,0 | 389212,0 |  | 135 | 3289724,7 | 389063,2 |
| 96 | 3289789,8 | 389207,2 |  | 136 | 3289728,0 | 389061,5 |
| 97 | 3289792,1 | 389203,1 |  | 137 | 3289732,8 | 389060,0 |
| 98 | 3289796,8 | 389197,0 |  | 138 | 3289736,0 | 389059,5 |
| 99 | 3289799,6 | 389193,1 |  | 139 | 3289740,6 | 389059,1 |
| 100 | 3289802,7 | 389188,7 |  | 140 | 3289743,5 | 389059,2 |
| 101 | 3289804,4 | 389185,9 |  | 141 | 3289747,4 | 389059,9 |
| 102 | 3289805,8 | 389182,7 |  | 142 | 3289751,2 | 389061,0 |
| 103 | 3289806,2 | 389180,1 |  | 143 | 3289759,1 | 389064,7 |
| 104 | 3289806,1 | 389176,2 |  | 144 | 3289761,9 | 389066,2 |
| 105 | 3289805,1 | 389171,4 |  | 145 | 3289764,0 | 389066,2 |
| 106 | 3289804,1 | 389167,5 |  | 146 | 3289765,2 | 389066,0 |
| 107 | 3289802,9 | 389164,8 |  | 147 | 3289766,3 | 389064,9 |
| 108 | 3289801,5 | 389162,5 |  | 148 | 3289767,3 | 389063,7 |
| 109 | 3289798,7 | 389160,4 |  | 149 | 3289767,8 | 389062,1 |
| 110 | 3289794,6 | 389157,9 |  | 150 | 3289767,9 | 389060,0 |
| 111 | 3289787,6 | 389155,2 |  | 151 | 3289767,6 | 389057,7 |
| 112 | 3289778,4 | 389152,6 |  | 152 | 3289766,4 | 389054,8 |
| 113 | 3289770,5 | 389150,0 |  | 153 | 3289763,4 | 389049,5 |
| 114 | 3289768,5 | 389149,2 |  | 154 | 3289757,7 | 389042,5 |
| 115 | 3289766,1 | 389148,1 |  | 155 | 3289749,4 | 389034,8 |
| 116 | 3289758,0 | 389144,6 |  | 156 | 3289742,5 | 389027,9 |
| 117 | 3289748,4 | 389138,1 |  | 157 | 3289736,7 | 389022,3 |
| 118 | 3289738,6 | 389131,9 |  | 158 | 3289730,6 | 389015,5 |
| 119 | 3289732,9 | 389127,0 |  | 159 | 3289727,7 | 389012,1 |
| 120 | 3289730,6 | 389124,8 |  | 160 | 3289724,9 | 389008,7 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | 3289720,1 | 389004,3 |  | 201 | 3289764,8 | 388960,3 |
| 162 | 3289713,4 | 388998,7 |  | 202 | 3289764,9 | 388958,8 |
| 163 | 3289710,2 | 388996,4 |  | 203 | 3289764,9 | 388957,7 |
| 164 | 3289709,0 | 388996,1 |  | 204 | 3289765,1 | 388956,0 |
| 165 | 3289707,7 | 388996,2 |  | 205 | 3289765,0 | 388953,4 |
| 166 | 3289706,5 | 388996,1 |  | 206 | 3289764,4 | 388947,1 |
| 167 | 3289705,6 | 388995,3 |  | 207 | 3289762,5 | 388936,9 |
| 168 | 3289702,7 | 388990,5 |  | 208 | 3289761,6 | 388933,3 |
| 169 | 3289701,1 | 388987,3 |  | 209 | 3289761,0 | 388931,5 |
| 170 | 3289699,4 | 388984,1 |  | 210 | 3289760,0 | 388929,1 |
| 171 | 3289698,7 | 388981,9 |  | 211 | 3289758,0 | 388925,3 |
| 172 | 3289698,0 | 388979,7 |  | 212 | 3289756,8 | 388923,6 |
| 173 | 3289697,7 | 388977,3 |  | 213 | 3289752,9 | 388920,3 |
| 174 | 3289697,9 | 388974,0 |  | 214 | 3289748,7 | 388917,2 |
| 175 | 3289698,1 | 388971,7 |  | 215 | 3289744,9 | 388914,9 |
| 176 | 3289699,0 | 388967,4 |  | 216 | 3289738,9 | 388913,0 |
| 177 | 3289700,2 | 388965,5 |  | 217 | 3289734,6 | 388911,9 |
| 178 | 3289701,4 | 388964,6 |  | 218 | 3289732,8 | 388910,9 |
| 179 | 3289702,6 | 388963,7 |  | 219 | 3289731,7 | 388910,7 |
| 180 | 3289705,5 | 388962,5 |  | 220 | 3289729,3 | 388911,1 |
| 181 | 3289709,4 | 388961,7 |  | 221 | 3289725,8 | 388911,6 |
| 182 | 3289712,1 | 388961,7 |  | 222 | 3289723,1 | 388911,3 |
| 183 | 3289714,9 | 388962,2 |  | 223 | 3289718,8 | 388910,0 |
| 184 | 3289719,1 | 388963,7 |  | 224 | 3289716,9 | 388909,7 |
| 185 | 3289728,5 | 388967,8 |  | 225 | 3289712,7 | 388910,1 |
| 186 | 3289737,9 | 388972,5 |  | 226 | 3289704,8 | 388909,5 |
| 187 | 3289742,1 | 388974,0 |  | 227 | 3289700,0 | 388909,1 |
| 188 | 3289744,9 | 388974,3 |  | 228 | 3289697,4 | 388909,1 |
| 189 | 3289747,1 | 388974,0 |  | 229 | 3289692,0 | 388908,9 |
| 190 | 3289749,1 | 388973,7 |  | 230 | 3289687,4 | 388909,3 |
| 191 | 3289751,8 | 388974,1 |  | 231 | 3289685,3 | 388909,7 |
| 192 | 3289755,7 | 388974,8 |  | 232 | 3289683,3 | 388909,6 |
| 193 | 3289758,0 | 388974,8 |  | 233 | 3289680,1 | 388909,4 |
| 194 | 3289759,8 | 388974,2 |  | 234 | 3289679,0 | 388909,5 |
| 195 | 3289761,8 | 388972,6 |  | 235 | 3289677,6 | 388909,9 |
| 196 | 3289763,1 | 388970,5 |  | 236 | 3289676,6 | 388910,5 |
| 197 | 3289764,0 | 388967,9 |  | 237 | 3289676,0 | 388911,3 |
| 198 | 3289764,2 | 388966,2 |  | 238 | 3289674,7 | 388911,5 |
| 199 | 3289764,0 | 388964,0 |  | 239 | 3289673,1 | 388911,2 |
| 200 | 3289764,1 | 388962,4 |  | 240 | 3289669,7 | 388909,7 |

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 241 | 3289667,4 | 388908,7 |
| 242 | 3289663,0 | 388905,6 |
| 243 | 3289659,8 | 388903,3 |
| 244 | 3289656,7 | 388900,9 |
| 245 | 3289653,6 | 388899,0 |
| 246 | 3289650,6 | 388897,1 |
| 247 | 3289647,2 | 388895,0 |
| 248 | 3289646,2 | 388893,9 |
| 249 | 3289645,1 | 388892,5 |
| 250 | 3289644,0 | 388889,7 |
| 251 | 3289640,3 | 388882,5 |
| 252 | 3289635,9 | 388876,2 |
| 253 | 3289634,2 | 388874,0 |
| 254 | 3289632,5 | 388871,7 |
| 255 | 3289629,1 | 388867,9 |
| 256 | 3289626,9 | 388866,0 |
| 257 | 3289624,3 | 388865,5 |
| 258 | 3289621,4 | 388865,2 |
| 259 | 3289619,2 | 388865,5 |
| 260 | 3289616,8 | 388866,5 |
| 261 | 3289614,6 | 388866,5 |
| 262 | 3289611,4 | 388866,1 |
| 263 | 3289600,4 | 388863,8 |
| 264 | 3289588,8 | 388861,9 |
| 265 | 3289579,9 | 388860,1 |
| 266 | 3289568,3 | 389057,6 |
| 267 | 3289567,8 | 389065,8 |
| 268 | 3289564,2 | 389127,1 |

# 6.16. Ведомость координат поворотных точек границы местечка Подбережье

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3297285,9 | 384156,4 |  | 41 | 3296898,1 | 383979,6 |
| 2 | 3297358,4 | 384086,1 |  | 42 | 3296898,1 | 383978,5 |
| 3 | 3297323,7 | 384046,5 |  | 43 | 3296898,0 | 383977,6 |
| 4 | 3297260,2 | 384087,1 |  | 44 | 3296897,8 | 383976,9 |
| 5 | 3297090,7 | 384046,8 |  | 45 | 3296897,0 | 383976,3 |
| 6 | 3297115,3 | 383939,9 |  | 46 | 3296896,3 | 383975,8 |
| 7 | 3296977,8 | 383942,4 |  | 47 | 3296891,3 | 383973,4 |
| 8 | 3296962,5 | 383961,0 |  | 48 | 3296888,5 | 383972,1 |
| 9 | 3296961,6 | 383962,7 |  | 49 | 3296879,9 | 383969,7 |
| 10 | 3296960,6 | 383964,6 |  | 50 | 3296873,5 | 383968,0 |
| 11 | 3296959,7 | 383965,9 |  | 51 | 3296865,5 | 383966,9 |
| 12 | 3296959,0 | 383966,7 |  | 52 | 3296856,5 | 383967,0 |
| 13 | 3296955,1 | 383970,5 |  | 53 | 3296846,2 | 383968,6 |
| 14 | 3296952,0 | 383972,9 |  | 54 | 3296839,0 | 383970,3 |
| 15 | 3296948,3 | 383975,5 |  | 55 | 3296831,6 | 383971,6 |
| 16 | 3296946,1 | 383976,9 |  | 56 | 3296824,6 | 383972,3 |
| 17 | 3296944,6 | 383977,7 |  | 57 | 3296816,8 | 383974,4 |
| 18 | 3296942,2 | 383979,0 |  | 58 | 3296810,4 | 383976,5 |
| 19 | 3296939,8 | 383980,0 |  | 59 | 3296802,8 | 383980,0 |
| 20 | 3296936,6 | 383981,4 |  | 60 | 3296796,3 | 383984,5 |
| 21 | 3296931,9 | 383983,6 |  | 61 | 3296789,3 | 383990,1 |
| 22 | 3296927,7 | 383985,4 |  | 62 | 3296787,1 | 383992,2 |
| 23 | 3296925,4 | 383986,5 |  | 63 | 3296785,1 | 383994,8 |
| 24 | 3296922,6 | 383987,4 |  | 64 | 3296782,0 | 384000,6 |
| 25 | 3296921,2 | 383987,9 |  | 65 | 3296779,8 | 384007,8 |
| 26 | 3296919,5 | 383988,4 |  | 66 | 3296777,8 | 384017,7 |
| 27 | 3296917,6 | 383988,6 |  | 67 | 3296775,5 | 384027,6 |
| 28 | 3296915,3 | 383988,5 |  | 68 | 3296772,1 | 384042,7 |
| 29 | 3296913,2 | 383988,3 |  | 69 | 3296769,9 | 384049,9 |
| 30 | 3296911,0 | 383987,9 |  | 70 | 3296768,0 | 384058,4 |
| 31 | 3296908,6 | 383987,4 |  | 71 | 3296765,3 | 384069,2 |
| 32 | 3296906,2 | 383986,6 |  | 72 | 3296762,0 | 384077,1 |
| 33 | 3296904,7 | 383985,9 |  | 73 | 3296759,1 | 384083,6 |
| 34 | 3296903,9 | 383985,2 |  | 74 | 3296753,8 | 384094,1 |
| 35 | 3296902,7 | 383984,2 |  | 75 | 3296748,0 | 384103,2 |
| 36 | 3296901,8 | 383983,6 |  | 76 | 3296740,0 | 384113,4 |
| 37 | 3296900,4 | 383982,6 |  | 77 | 3296730,1 | 384124,3 |
| 38 | 3296899,2 | 383981,8 |  | 78 | 3296795,6 | 384183,0 |
| 39 | 3296898,6 | 383981,2 |  | 79 | 3296932,8 | 384092,6 |
| 40 | 3296898,2 | 383980,5 |  | 80 | 3296988,4 | 384146,8 |

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 81 | 3297012,7 | 384203,4 |
| 82 | 3296898,0 | 384248,4 |
| 83 | 3296914,3 | 384278,4 |
| 84 | 3297016,7 | 384468,8 |
| 85 | 3297330,9 | 384229,3 |
| 86 | 3297285,9 | 384156,4 |

# 6.17. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Ростань

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3285380,1 | 399134,9 |
| 2 | 3285231,6 | 398949,2 |
| 3 | 3285087,5 | 398570,7 |
| 4 | 3285007,4 | 398341,5 |
| 5 | 3284920,5 | 398345,0 |
| 6 | 3284892,1 | 398473,7 |
| 7 | 3284692,0 | 398407,6 |
| 8 | 3284600,7 | 398424,7 |
| 9 | 3284570,1 | 398505,0 |
| 10 | 3284624,0 | 398670,1 |
| 11 | 3284658,1 | 398664,2 |
| 12 | 3284667,3 | 398709,4 |
| 13 | 3284657,8 | 398745,8 |
| 14 | 3284854,8 | 399167,2 |
| 15 | 3284827,0 | 399224,2 |
| 16 | 3284925,2 | 399296,2 |
| 17 | 3284927,7 | 399297,8 |
| 18 | 3285006,9 | 399355,9 |
| 19 | 3285334,3 | 399319,3 |
| 20 | 3285332,9 | 399190,9 |
| 21 | 3285380,1 | 399134,9 |

# 6.18. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Сафоново

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3283160,7 | 395121,2 |  | 41 | 3282551,7 | 395305,3 |
| 2 | 3283098,6 | 395021,7 |  | 42 | 3282569,7 | 395315,0 |
| 3 | 3283054,4 | 395046,5 |  | 43 | 3282577,6 | 395319,0 |
| 4 | 3282990,6 | 395048,5 |  | 44 | 3282587,3 | 395323,5 |
| 5 | 3282910,9 | 394972,7 |  | 45 | 3282592,3 | 395325,4 |
| 6 | 3282883,0 | 394946,8 |  | 46 | 3282598,9 | 395327,6 |
| 7 | 3282893,5 | 394929,0 |  | 47 | 3282612,3 | 395331,7 |
| 8 | 3282830,5 | 394890,3 |  | 48 | 3282620,3 | 395334,0 |
| 9 | 3282816,5 | 394891,8 |  | 49 | 3282624,4 | 395335,0 |
| 10 | 3282653,9 | 394908,6 |  | 50 | 3282627,9 | 395335,4 |
| 11 | 3282577,9 | 394874,1 |  | 51 | 3282632,5 | 395335,7 |
| 12 | 3282501,0 | 394867,0 |  | 52 | 3282634,9 | 395336,0 |
| 13 | 3282438,4 | 394924,8 |  | 53 | 3282643,8 | 395337,4 |
| 14 | 3282541,3 | 395047,1 |  | 54 | 3282648,2 | 395338,3 |
| 15 | 3282544,0 | 395099,5 |  | 55 | 3282653,3 | 395339,9 |
| 16 | 3282535,9 | 395121,1 |  | 56 | 3282657,2 | 395341,4 |
| 17 | 3282437,4 | 395078,4 |  | 57 | 3282659,0 | 395342,4 |
| 18 | 3282395,8 | 395253,4 |  | 58 | 3282665,1 | 395347,0 |
| 19 | 3282425,9 | 395311,3 |  | 59 | 3282670,7 | 395351,3 |
| 20 | 3282429,3 | 395309,9 |  | 60 | 3282673,0 | 395353,4 |
| 21 | 3282435,8 | 395307,1 |  | 61 | 3282675,8 | 395356,4 |
| 22 | 3282443,1 | 395303,0 |  | 62 | 3282677,3 | 395357,9 |
| 23 | 3282449,5 | 395300,0 |  | 63 | 3282679,8 | 395359,7 |
| 24 | 3282452,8 | 395298,6 |  | 64 | 3282682,9 | 395360,5 |
| 25 | 3282455,9 | 395297,6 |  | 65 | 3282687,1 | 395363,5 |
| 26 | 3282458,1 | 395297,1 |  | 66 | 3282693,3 | 395367,1 |
| 27 | 3282462,5 | 395296,4 |  | 67 | 3282699,7 | 395370,0 |
| 28 | 3282469,3 | 395296,0 |  | 68 | 3282703,0 | 395371,1 |
| 29 | 3282472,8 | 395296,0 |  | 69 | 3282713,8 | 395373,9 |
| 30 | 3282483,4 | 395296,4 |  | 70 | 3282722,4 | 395375,8 |
| 31 | 3282490,6 | 395296,4 |  | 71 | 3282724,2 | 395376,0 |
| 32 | 3282503,5 | 395295,4 |  | 72 | 3282727,9 | 395376,0 |
| 33 | 3282515,3 | 395294,7 |  | 73 | 3282733,7 | 395375,2 |
| 34 | 3282518,0 | 395294,6 |  | 74 | 3282736,6 | 395374,5 |
| 35 | 3282523,3 | 395294,9 |  | 75 | 3282740,9 | 395373,1 |
| 36 | 3282526,1 | 395295,3 |  | 76 | 3282746,6 | 395370,9 |
| 37 | 3282531,6 | 395296,3 |  | 77 | 3282749,5 | 395370,1 |
| 38 | 3282536,7 | 395297,5 |  | 78 | 3282756,9 | 395368,5 |
| 39 | 3282539,2 | 395298,3 |  | 79 | 3282760,6 | 395368,0 |
| 40 | 3282542,8 | 395299,8 |  | 80 | 3282766,8 | 395367,4 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 3282772,1 | 395367,1 |  | 121 | 3282990,8 | 395238,7 |
| 82 | 3282775,1 | 395366,7 |  | 122 | 3282991,2 | 395238,5 |
| 83 | 3282776,5 | 395366,3 |  | 123 | 3282992,0 | 395237,9 |
| 84 | 3282778,6 | 395365,5 |  | 124 | 3282994,0 | 395236,5 |
| 85 | 3282785,1 | 395362,3 |  | 125 | 3283002,6 | 395230,6 |
| 86 | 3282791,0 | 395359,0 |  | 126 | 3283004,9 | 395229,1 |
| 87 | 3282793,0 | 395357,4 |  | 127 | 3283009,7 | 395226,4 |
| 88 | 3282796,5 | 395353,4 |  | 128 | 3283013,4 | 395224,7 |
| 89 | 3282804,9 | 395343,2 |  | 129 | 3283015,3 | 395224,0 |
| 90 | 3282811,2 | 395336,3 |  | 130 | 3283023,7 | 395222,3 |
| 91 | 3282817,3 | 395330,4 |  | 131 | 3283028,9 | 395220,5 |
| 92 | 3282820,8 | 395327,5 |  | 132 | 3283030,0 | 395220,0 |
| 93 | 3282822,7 | 395326,3 |  | 133 | 3283031,6 | 395219,3 |
| 94 | 3282825,6 | 395324,8 |  | 134 | 3283032,4 | 395219,0 |
| 95 | 3282827,6 | 395324,0 |  | 135 | 3283035,9 | 395218,4 |
| 96 | 3282831,7 | 395322,9 |  | 136 | 3283039,3 | 395217,8 |
| 97 | 3282838,9 | 395321,5 |  | 137 | 3283040,7 | 395217,5 |
| 98 | 3282848,2 | 395320,4 |  | 138 | 3283043,1 | 395216,1 |
| 99 | 3282854,1 | 395320,0 |  | 139 | 3283046,7 | 395213,1 |
| 100 | 3282865,8 | 395319,8 |  | 140 | 3283049,3 | 395210,8 |
| 101 | 3282878,6 | 395319,9 |  | 141 | 3283051,1 | 395209,1 |
| 102 | 3282892,0 | 395320,4 |  | 142 | 3283051,8 | 395208,5 |
| 103 | 3282895,9 | 395320,3 |  | 143 | 3283053,6 | 395207,9 |
| 104 | 3282903,9 | 395319,5 |  | 144 | 3283056,8 | 395207,3 |
| 105 | 3282908,3 | 395318,7 |  | 145 | 3283061,7 | 395206,3 |
| 106 | 3282910,5 | 395318,1 |  | 146 | 3283064,1 | 395205,4 |
| 107 | 3282913,6 | 395316,7 |  | 147 | 3283065,2 | 395204,6 |
| 108 | 3282921,4 | 395311,7 |  | 148 | 3283066,7 | 395202,9 |
| 109 | 3282933,9 | 395303,0 |  | 149 | 3283068,3 | 395200,1 |
| 110 | 3282942,7 | 395297,7 |  | 150 | 3283069,3 | 395199,2 |
| 111 | 3282950,3 | 395292,5 |  | 151 | 3283071,5 | 395197,9 |
| 112 | 3282953,8 | 395289,6 |  | 152 | 3283074,3 | 395196,6 |
| 113 | 3282959,8 | 395283,4 |  | 153 | 3283078,1 | 395195,0 |
| 114 | 3282966,3 | 395276,3 |  | 154 | 3283079,9 | 395194,0 |
| 115 | 3282968,3 | 395273,8 |  | 155 | 3283083,2 | 395191,6 |
| 116 | 3282972,1 | 395268,6 |  | 156 | 3283084,6 | 395190,1 |
| 117 | 3282977,6 | 395258,7 |  | 157 | 3283088,5 | 395184,4 |
| 118 | 3282983,7 | 395250,8 |  | 158 | 3283089,6 | 395182,3 |
| 119 | 3282987,3 | 395243,9 |  | 159 | 3283091,0 | 395179,5 |
| 120 | 3282989,4 | 395240,2 |  | 160 | 3283091,9 | 395178,3 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | 3283095,0 | 395175,7 |  | 172 | 3283129,3 | 395142,4 |
| 162 | 3283097,7 | 395173,3 |  | 173 | 3283131,2 | 395140,5 |
| 163 | 3283098,3 | 395172,6 |  | 174 | 3283138,4 | 395134,4 |
| 164 | 3283099,2 | 395171,0 |  | 175 | 3283144,6 | 395129,3 |
| 165 | 3283100,7 | 395167,5 |  | 176 | 3283148,3 | 395125,8 |
| 166 | 3283101,9 | 395166,1 |  | 177 | 3283149,6 | 395124,9 |
| 167 | 3283104,1 | 395164,9 |  | 178 | 3283152,5 | 395123,5 |
| 168 | 3283108,4 | 395161,8 |  | 179 | 3283157,5 | 395121,8 |
| 169 | 3283117,8 | 395153,6 |  | 180 | 3283160,1 | 395121,2 |
| 170 | 3283123,1 | 395149,5 |  | 181 | 3283160,7 | 395121,2 |
| 171 | 3283125,9 | 395146,6 |  |  |  |  |

# 6.19. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Семёново

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3278020,8 | 395727,3 |  | 18 | 3278229,3 | 395925,4 |
| 2 | 3278016,7 | 395729,4 |  | 19 | 3278311,4 | 395949,2 |
| 3 | 3277929,4 | 395773,9 |  | 20 | 3278416,8 | 395940,4 |
| 4 | 3277907,0 | 395823,1 |  | 21 | 3278432,3 | 395932,2 |
| 5 | 3277818,8 | 395823,1 |  | 22 | 3278710,0 | 395784,4 |
| 6 | 3277802,2 | 395922,0 |  | 23 | 3278710,4 | 395784,2 |
| 7 | 3277787,0 | 395923,2 |  | 24 | 3278687,7 | 395741,2 |
| 8 | 3277782,2 | 395979,1 |  | 25 | 3278611,1 | 395746,8 |
| 9 | 3278055,5 | 396033,4 |  | 26 | 3278597,8 | 395707,8 |
| 10 | 3278053,2 | 396061,9 |  | 27 | 3278559,4 | 395719,0 |
| 11 | 3278085,1 | 396064,6 |  | 28 | 3278428,8 | 395463,9 |
| 12 | 3278093,6 | 396120,5 |  | 29 | 3278303,4 | 395405,5 |
| 13 | 3278141,5 | 396138,2 |  | 30 | 3278241,8 | 395565,7 |
| 14 | 3278172,9 | 396124,8 |  | 31 | 3278280,4 | 395595,3 |
| 15 | 3278206,3 | 396074,9 |  | 32 | 3278243,8 | 395707,6 |
| 16 | 3278176,3 | 395924,4 |  | 33 | 3278066,0 | 395704,3 |
| 17 | 3278175,0 | 395912,6 |  | 34 | 3278020,8 | 395727,3 |

# 6.20. Ведомость координат поворотных точек границы села Сомино

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3300236,9 | 371701,3 |  | 41 | 3302697,6 | 369387,9 |
| 2 | 3300175,4 | 371663,7 |  | 42 | 3302695,9 | 369388,3 |
| 3 | 3300123,1 | 371749,5 |  | 43 | 3302693,1 | 369388,8 |
| 4 | 3300184,6 | 371787,0 |  | 44 | 3302680,9 | 369390,1 |
| 5 | 3300236,9 | 371701,3 |  | 45 | 3302652,5 | 369391,2 |
| 6 | 3301701,1 | 371155,0 |  | 46 | 3302640,7 | 369389,2 |
| 7 | 3301700,1 | 371062,9 |  | 47 | 3302638,4 | 369389,2 |
| 8 | 3301727,4 | 371063,9 |  | 48 | 3302633,8 | 369390,1 |
| 9 | 3301846,9 | 370922,1 |  | 49 | 3302630,7 | 369390,1 |
| 10 | 3301803,7 | 370759,4 |  | 50 | 3302626,5 | 369390,2 |
| 11 | 3301838,8 | 370682,2 |  | 51 | 3302623,2 | 369391,1 |
| 12 | 3302224,8 | 370686,0 |  | 52 | 3302619,2 | 369394,5 |
| 13 | 3302322,5 | 370673,7 |  | 53 | 3302619,2 | 369394,4 |
| 14 | 3302483,4 | 370626,3 |  | 54 | 3302607,1 | 369384,4 |
| 15 | 3302627,1 | 370554,7 |  | 55 | 3302608,9 | 369382,7 |
| 16 | 3302687,1 | 370519,5 |  | 56 | 3302610,8 | 369380,1 |
| 17 | 3303742,1 | 369741,3 |  | 57 | 3302613,5 | 369376,3 |
| 18 | 3303736,6 | 369732,9 |  | 58 | 3302613,4 | 369373,5 |
| 19 | 3303648,0 | 369709,2 |  | 59 | 3302610,9 | 369370,8 |
| 20 | 3303671,8 | 369543,1 |  | 60 | 3302607,6 | 369367,8 |
| 21 | 3303614,8 | 369420,6 |  | 61 | 3302595,1 | 369362,3 |
| 22 | 3303517,9 | 369344,1 |  | 62 | 3302583,1 | 369357,5 |
| 23 | 3303225,0 | 369709,2 |  | 63 | 3302565,5 | 369353,8 |
| 24 | 3302785,5 | 369927,5 |  | 64 | 3302547,1 | 369351,5 |
| 25 | 3302761,6 | 369848,2 |  | 65 | 3302532,1 | 369352,2 |
| 26 | 3302913,9 | 369717,8 |  | 66 | 3302514,4 | 369355,9 |
| 27 | 3302863,3 | 369635,6 |  | 67 | 3302490,6 | 369361,7 |
| 28 | 3302835,0 | 369360,4 |  | 68 | 3302473,8 | 369367,9 |
| 29 | 3302831,6 | 369360,7 |  | 69 | 3302460,6 | 369374,2 |
| 30 | 3302827,1 | 369361,2 |  | 70 | 3302441,9 | 369387,0 |
| 31 | 3302817,7 | 369361,7 |  | 71 | 3302412,4 | 369411,7 |
| 32 | 3302816,2 | 369361,8 |  | 72 | 3302398,3 | 369421,6 |
| 33 | 3302809,7 | 369360,7 |  | 73 | 3302395,8 | 369423,3 |
| 34 | 3302795,0 | 369363,7 |  | 74 | 3302388,4 | 369428,5 |
| 35 | 3302777,0 | 369366,6 |  | 75 | 3302370,2 | 369440,0 |
| 36 | 3302759,6 | 369370,9 |  | 76 | 3302354,0 | 369450,9 |
| 37 | 3302744,6 | 369374,2 |  | 77 | 3302344,4 | 369455,7 |
| 38 | 3302730,2 | 369378,5 |  | 78 | 3302342,3 | 369456,8 |
| 39 | 3302716,7 | 369382,7 |  | 79 | 3302341,7 | 369457,0 |
| 40 | 3302716,3 | 369382,9 |  | 80 | 3302322,6 | 369465,1 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 3302286,7 | 369478,3 |  | 121 | 3301725,3 | 369380,2 |
| 82 | 3302269,4 | 369484,4 |  | 122 | 3301568,0 | 369363,2 |
| 83 | 3302257,2 | 369487,5 |  | 123 | 3301525,7 | 369358,6 |
| 84 | 3302255,6 | 369487,9 |  | 124 | 3301456,0 | 369351,1 |
| 85 | 3302252,7 | 369488,4 |  | 125 | 3301422,6 | 369380,7 |
| 86 | 3302245,7 | 369489,6 |  | 126 | 3301329,1 | 369543,3 |
| 87 | 3302239,5 | 369489,9 |  | 127 | 3301289,3 | 369566,5 |
| 88 | 3302235,5 | 369489,2 |  | 128 | 3301168,7 | 369588,3 |
| 89 | 3302229,3 | 369490,1 |  | 129 | 3301164,1 | 369651,8 |
| 90 | 3302221,6 | 369491,4 |  | 130 | 3301193,1 | 369660,7 |
| 91 | 3302217,3 | 369491,6 |  | 131 | 3301207,5 | 369666,7 |
| 92 | 3302213,9 | 369491,3 |  | 132 | 3301210,9 | 369668,4 |
| 93 | 3302212,4 | 369491,0 |  | 133 | 3301217,1 | 369672,7 |
| 94 | 3302199,0 | 369488,0 |  | 134 | 3301219,8 | 369674,8 |
| 95 | 3302189,0 | 369484,1 |  | 135 | 3301224,6 | 369679,5 |
| 96 | 3302182,4 | 369481,0 |  | 136 | 3301227,4 | 369682,9 |
| 97 | 3302172,4 | 369477,0 |  | 137 | 3301228,4 | 369684,8 |
| 98 | 3302166,1 | 369474,9 |  | 138 | 3301229,6 | 369689,0 |
| 99 | 3302161,9 | 369474,8 |  | 139 | 3301230,4 | 369692,3 |
| 100 | 3302159,3 | 369475,0 |  | 140 | 3301230,6 | 369693,9 |
| 101 | 3302157,1 | 369474,3 |  | 141 | 3301230,6 | 369696,8 |
| 102 | 3302154,2 | 369472,2 |  | 142 | 3301230,1 | 369702,7 |
| 103 | 3302153,7 | 369471,7 |  | 143 | 3301228,8 | 369716,3 |
| 104 | 3302151,1 | 369468,6 |  | 144 | 3301227,9 | 369723,1 |
| 105 | 3302149,4 | 369465,5 |  | 145 | 3301224,5 | 369739,8 |
| 106 | 3302146,0 | 369463,8 |  | 146 | 3301223,8 | 369744,2 |
| 107 | 3302134,8 | 369458,7 |  | 147 | 3301221,8 | 369755,6 |
| 108 | 3302120,9 | 369455,2 |  | 148 | 3301221,2 | 369758,9 |
| 109 | 3302113,3 | 369453,3 |  | 149 | 3301220,5 | 369762,8 |
| 110 | 3302099,4 | 369450,2 |  | 150 | 3301226,3 | 369807,3 |
| 111 | 3302096,7 | 369449,6 |  | 151 | 3301265,3 | 369840,9 |
| 112 | 3302076,3 | 369448,3 |  | 152 | 3301283,0 | 369837,0 |
| 113 | 3302058,6 | 369448,3 |  | 153 | 3301286,5 | 369836,3 |
| 114 | 3302039,0 | 369449,8 |  | 154 | 3301289,1 | 369836,3 |
| 115 | 3302021,6 | 369452,4 |  | 155 | 3301290,4 | 369836,7 |
| 116 | 3302009,9 | 369454,0 |  | 156 | 3301295,2 | 369839,2 |
| 117 | 3301992,2 | 369457,6 |  | 157 | 3301305,1 | 369845,1 |
| 118 | 3301951,3 | 369440,9 |  | 158 | 3301308,5 | 369847,0 |
| 119 | 3301911,8 | 369424,8 |  | 159 | 3301311,7 | 369848,7 |
| 120 | 3301838,0 | 369421,5 |  | 160 | 3301312,2 | 369849,0 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | 3301314,4 | 369850,0 |  | 201 | 3301359,6 | 369965,4 |
| 162 | 3301318,9 | 369851,6 |  | 202 | 3301358,5 | 369967,1 |
| 163 | 3301322,2 | 369853,1 |  | 203 | 3301357,7 | 369969,5 |
| 164 | 3301323,8 | 369854,3 |  | 204 | 3301357,7 | 369970,6 |
| 165 | 3301324,0 | 369854,5 |  | 205 | 3301359,3 | 369976,6 |
| 166 | 3301326,7 | 369856,8 |  | 206 | 3301361,2 | 369986,2 |
| 167 | 3301327,7 | 369857,7 |  | 207 | 3301363,7 | 369996,3 |
| 168 | 3301330,0 | 369860,0 |  | 208 | 3301365,0 | 370001,3 |
| 169 | 3301331,5 | 369861,7 |  | 209 | 3301365,3 | 370002,0 |
| 170 | 3301332,7 | 369863,4 |  | 210 | 3301366,0 | 370003,4 |
| 171 | 3301334,6 | 369867,2 |  | 211 | 3301366,4 | 370004,5 |
| 172 | 3301336,3 | 369871,6 |  | 212 | 3301366,0 | 370006,4 |
| 173 | 3301336,7 | 369872,5 |  | 213 | 3301365,4 | 370008,7 |
| 174 | 3301338,4 | 369878,0 |  | 214 | 3301363,8 | 370011,0 |
| 175 | 3301339,1 | 369880,9 |  | 215 | 3301363,6 | 370011,8 |
| 176 | 3301339,4 | 369882,3 |  | 216 | 3301363,6 | 370013,4 |
| 177 | 3301340,3 | 369888,1 |  | 217 | 3301364,1 | 370017,1 |
| 178 | 3301341,3 | 369893,8 |  | 218 | 3301364,3 | 370019,5 |
| 179 | 3301342,3 | 369897,8 |  | 219 | 3301364,0 | 370020,7 |
| 180 | 3301343,5 | 369901,6 |  | 220 | 3301362,5 | 370023,0 |
| 181 | 3301345,9 | 369906,9 |  | 221 | 3301360,6 | 370026,2 |
| 182 | 3301348,6 | 369911,2 |  | 222 | 3301360,4 | 370027,0 |
| 183 | 3301349,1 | 369912,7 |  | 223 | 3301355,1 | 370036,9 |
| 184 | 3301349,2 | 369913,5 |  | 224 | 3301352,2 | 370041,2 |
| 185 | 3301348,8 | 369916,6 |  | 225 | 3301347,9 | 370048,0 |
| 186 | 3301348,2 | 369919,9 |  | 226 | 3301343,1 | 370056,1 |
| 187 | 3301347,5 | 369923,8 |  | 227 | 3301340,6 | 370061,0 |
| 188 | 3301347,5 | 369924,6 |  | 228 | 3301338,4 | 370065,9 |
| 189 | 3301347,9 | 369926,1 |  | 229 | 3301337,4 | 370067,3 |
| 190 | 3301350,9 | 369930,8 |  | 230 | 3301335,0 | 370069,7 |
| 191 | 3301351,9 | 369932,6 |  | 231 | 3301331,4 | 370072,9 |
| 192 | 3301352,2 | 369933,5 |  | 232 | 3301329,7 | 370074,0 |
| 193 | 3301352,9 | 369937,1 |  | 233 | 3301325,9 | 370075,7 |
| 194 | 3301353,6 | 369941,3 |  | 234 | 3301323,2 | 370077,2 |
| 195 | 3301354,1 | 369944,0 |  | 235 | 3301321,2 | 370078,9 |
| 196 | 3301355,7 | 369949,4 |  | 236 | 3301317,3 | 370082,6 |
| 197 | 3301358,3 | 369956,8 |  | 237 | 3301314,1 | 370085,9 |
| 198 | 3301360,1 | 369963,0 |  | 238 | 3301312,7 | 370087,7 |
| 199 | 3301360,1 | 369963,2 |  | 239 | 3301311,1 | 370090,1 |
| 200 | 3301360,1 | 369963,8 |  | 240 | 3301308,4 | 370095,3 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | 3301306,7 | 370098,6 |  | 281 | 3301299,8 | 370222,9 |
| 242 | 3301306,2 | 370100,3 |  | 282 | 3301299,0 | 370224,0 |
| 243 | 3301304,4 | 370109,6 |  | 283 | 3301294,2 | 370228,4 |
| 244 | 3301303,2 | 370115,1 |  | 284 | 3301290,5 | 370233,1 |
| 245 | 3301303,0 | 370118,1 |  | 285 | 3301286,0 | 370239,8 |
| 246 | 3301302,7 | 370119,1 |  | 286 | 3301283,2 | 370243,1 |
| 247 | 3301301,6 | 370120,9 |  | 287 | 3301272,1 | 370257,2 |
| 248 | 3301298,6 | 370123,6 |  | 288 | 3301270,6 | 370258,7 |
| 249 | 3301297,3 | 370125,7 |  | 289 | 3301270,2 | 370259,3 |
| 250 | 3301296,8 | 370126,8 |  | 290 | 3301269,8 | 370260,8 |
| 251 | 3301295,9 | 370130,2 |  | 291 | 3301269,5 | 370261,9 |
| 252 | 3301295,7 | 370132,0 |  | 292 | 3301268,2 | 370263,8 |
| 253 | 3301295,6 | 370137,6 |  | 293 | 3301267,1 | 370264,8 |
| 254 | 3301295,9 | 370141,1 |  | 294 | 3301264,6 | 370266,5 |
| 255 | 3301296,3 | 370142,8 |  | 295 | 3301263,0 | 370268,1 |
| 256 | 3301297,0 | 370144,5 |  | 296 | 3301260,6 | 370271,3 |
| 257 | 3301298,7 | 370147,8 |  | 297 | 3301257,8 | 370275,3 |
| 258 | 3301301,6 | 370152,3 |  | 298 | 3301254,5 | 370279,7 |
| 259 | 3301303,4 | 370154,3 |  | 299 | 3301250,7 | 370286,7 |
| 260 | 3301304,4 | 370155,1 |  | 300 | 3301247,6 | 370292,8 |
| 261 | 3301310,3 | 370159,1 |  | 301 | 3301245,2 | 370297,8 |
| 262 | 3301314,3 | 370161,9 |  | 302 | 3301244,8 | 370299,0 |
| 263 | 3301317,6 | 370164,3 |  | 303 | 3301244,3 | 370301,6 |
| 264 | 3301319,0 | 370165,8 |  | 304 | 3301243,9 | 370303,5 |
| 265 | 3301319,8 | 370166,9 |  | 305 | 3301242,0 | 370308,0 |
| 266 | 3301321,2 | 370169,5 |  | 306 | 3301240,7 | 370310,0 |
| 267 | 3301323,0 | 370172,7 |  | 307 | 3301238,2 | 370312,9 |
| 268 | 3301323,9 | 370175,0 |  | 308 | 3301236,1 | 370315,4 |
| 269 | 3301324,2 | 370176,2 |  | 309 | 3301235,0 | 370318,2 |
| 270 | 3301324,2 | 370177,2 |  | 310 | 3301233,8 | 370321,5 |
| 271 | 3301323,9 | 370179,3 |  | 311 | 3301233,0 | 370322,7 |
| 272 | 3301322,3 | 370185,0 |  | 312 | 3301231,8 | 370323,8 |
| 273 | 3301320,4 | 370190,9 |  | 313 | 3301230,9 | 370324,5 |
| 274 | 3301319,3 | 370193,8 |  | 314 | 3301228,4 | 370326,3 |
| 275 | 3301316,0 | 370199,7 |  | 315 | 3301224,8 | 370329,1 |
| 276 | 3301313,6 | 370204,3 |  | 316 | 3301218,2 | 370334,8 |
| 277 | 3301311,6 | 370208,1 |  | 317 | 3301215,0 | 370336,9 |
| 278 | 3301309,6 | 370211,3 |  | 318 | 3301213,3 | 370337,7 |
| 279 | 3301308,5 | 370212,8 |  | 319 | 3301210,6 | 370338,4 |
| 280 | 3301302,2 | 370220,0 |  | 320 | 3301205,2 | 370339,2 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 | 3301196,7 | 370339,9 |  | 361 | 3301101,3 | 370394,6 |
| 322 | 3301194,0 | 370339,9 |  | 362 | 3301096,9 | 370399,0 |
| 323 | 3301188,7 | 370339,4 |  | 363 | 3301096,1 | 370399,6 |
| 324 | 3301186,5 | 370338,8 |  | 364 | 3301094,3 | 370400,4 |
| 325 | 3301185,5 | 370338,2 |  | 365 | 3301093,0 | 370401,0 |
| 326 | 3301184,8 | 370337,5 |  | 366 | 3301089,3 | 370403,9 |
| 327 | 3301184,6 | 370337,1 |  | 367 | 3301086,1 | 370407,3 |
| 328 | 3301183,8 | 370335,8 |  | 368 | 3301083,8 | 370408,5 |
| 329 | 3301183,0 | 370334,6 |  | 369 | 3301080,4 | 370409,5 |
| 330 | 3301179,5 | 370331,4 |  | 370 | 3301073,7 | 370412,5 |
| 331 | 3301177,6 | 370329,9 |  | 371 | 3301068,6 | 370415,1 |
| 332 | 3301174,0 | 370327,8 |  | 372 | 3301066,1 | 370416,7 |
| 333 | 3301172,1 | 370326,9 |  | 373 | 3301063,2 | 370419,7 |
| 334 | 3301169,2 | 370325,9 |  | 374 | 3301059,9 | 370422,2 |
| 335 | 3301166,1 | 370325,2 |  | 375 | 3301058,1 | 370423,2 |
| 336 | 3301160,7 | 370324,5 |  | 376 | 3301054,4 | 370424,7 |
| 337 | 3301157,0 | 370324,7 |  | 377 | 3301051,6 | 370426,1 |
| 338 | 3301154,5 | 370325,2 |  | 378 | 3301051,1 | 370426,6 |
| 339 | 3301149,5 | 370326,9 |  | 379 | 3301050,3 | 370427,6 |
| 340 | 3301146,6 | 370328,3 |  | 380 | 3301050,7 | 370428,7 |
| 341 | 3301144,8 | 370329,3 |  | 381 | 3301050,8 | 370428,8 |
| 342 | 3301141,4 | 370331,8 |  | 382 | 3301049,6 | 370430,0 |
| 343 | 3301135,7 | 370336,7 |  | 383 | 3301046,2 | 370432,2 |
| 344 | 3301133,0 | 370339,4 |  | 384 | 3301042,6 | 370435,0 |
| 345 | 3301128,8 | 370344,3 |  | 385 | 3301040,1 | 370437,0 |
| 346 | 3301126,8 | 370347,2 |  | 386 | 3301037,1 | 370439,5 |
| 347 | 3301126,1 | 370348,8 |  | 387 | 3301031,9 | 370445,6 |
| 348 | 3301125,1 | 370351,8 |  | 388 | 3301027,1 | 370449,9 |
| 349 | 3301124,7 | 370354,4 |  | 389 | 3301024,5 | 370451,7 |
| 350 | 3301124,1 | 370358,1 |  | 390 | 3301020,3 | 370454,1 |
| 351 | 3301123,4 | 370361,1 |  | 391 | 3301017,5 | 370455,5 |
| 352 | 3301122,9 | 370362,6 |  | 392 | 3301011,7 | 370458,1 |
| 353 | 3301119,0 | 370371,7 |  | 393 | 3301002,3 | 370461,8 |
| 354 | 3301117,3 | 370376,1 |  | 394 | 3300997,6 | 370463,3 |
| 355 | 3301117,0 | 370376,5 |  | 395 | 3300986,4 | 370466,3 |
| 356 | 3301116,1 | 370377,1 |  | 396 | 3300979,8 | 370468,2 |
| 357 | 3301115,4 | 370377,6 |  | 397 | 3300976,0 | 370469,2 |
| 358 | 3301112,2 | 370380,8 |  | 398 | 3300973,8 | 370469,7 |
| 359 | 3301110,1 | 370384,5 |  | 399 | 3300969,5 | 370470,2 |
| 360 | 3301105,9 | 370389,6 |  | 400 | 3300966,3 | 370470,7 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | 3300960,2 | 370472,7 |  | 441 | 3300883,0 | 370474,8 |
| 402 | 3300957,8 | 370473,3 |  | 442 | 3300880,8 | 370476,6 |
| 403 | 3300956,7 | 370473,2 |  | 443 | 3300880,2 | 370476,6 |
| 404 | 3300954,3 | 370472,2 |  | 444 | 3300879,4 | 370476,3 |
| 405 | 3300952,6 | 370471,6 |  | 445 | 3300879,0 | 370476,1 |
| 406 | 3300951,8 | 370471,4 |  | 446 | 3300875,8 | 370473,7 |
| 407 | 3300950,8 | 370471,5 |  | 447 | 3300871,2 | 370471,9 |
| 408 | 3300949,0 | 370472,1 |  | 448 | 3300868,9 | 370471,4 |
| 409 | 3300947,5 | 370472,6 |  | 449 | 3300858,8 | 370469,9 |
| 410 | 3300943,7 | 370473,2 |  | 450 | 3300848,0 | 370468,5 |
| 411 | 3300939,8 | 370472,9 |  | 451 | 3300840,9 | 370467,9 |
| 412 | 3300935,1 | 370473,1 |  | 452 | 3300835,4 | 370467,0 |
| 413 | 3300933,9 | 370473,5 |  | 453 | 3300832,7 | 370466,4 |
| 414 | 3300931,7 | 370475,2 |  | 454 | 3300828,6 | 370465,3 |
| 415 | 3300930,0 | 370476,1 |  | 455 | 3300821,6 | 370462,8 |
| 416 | 3300928,7 | 370476,3 |  | 456 | 3300818,3 | 370461,8 |
| 417 | 3300928,0 | 370476,1 |  | 457 | 3300813,6 | 370459,6 |
| 418 | 3300925,5 | 370474,7 |  | 458 | 3300809,6 | 370458,1 |
| 419 | 3300925,1 | 370474,4 |  | 459 | 3300809,0 | 370458,0 |
| 420 | 3300921,6 | 370473,4 |  | 460 | 3300807,9 | 370458,4 |
| 421 | 3300919,1 | 370473,2 |  | 461 | 3300806,4 | 370459,4 |
| 422 | 3300914,2 | 370473,2 |  | 462 | 3300805,8 | 370459,5 |
| 423 | 3300912,4 | 370473,5 |  | 463 | 3300804,7 | 370459,2 |
| 424 | 3300911,5 | 370473,7 |  | 464 | 3300801,9 | 370457,9 |
| 425 | 3300911,2 | 370474,0 |  | 465 | 3300797,2 | 370456,7 |
| 426 | 3300910,7 | 370474,9 |  | 466 | 3300794,8 | 370456,2 |
| 427 | 3300910,2 | 370475,4 |  | 467 | 3300786,1 | 370455,2 |
| 428 | 3300909,3 | 370475,9 |  | 468 | 3300781,8 | 370454,9 |
| 429 | 3300908,8 | 370475,9 |  | 469 | 3300776,3 | 370454,7 |
| 430 | 3300907,1 | 370475,3 |  | 470 | 3300765,3 | 370455,0 |
| 431 | 3300906,6 | 370474,9 |  | 471 | 3300761,5 | 370455,6 |
| 432 | 3300905,6 | 370474,1 |  | 472 | 3300754,1 | 370457,4 |
| 433 | 3300904,8 | 370473,7 |  | 473 | 3300750,4 | 370458,0 |
| 434 | 3300903,1 | 370473,4 |  | 474 | 3300748,5 | 370458,1 |
| 435 | 3300899,8 | 370473,1 |  | 475 | 3300741,9 | 370457,9 |
| 436 | 3300896,4 | 370473,0 |  | 476 | 3300736,0 | 370457,7 |
| 437 | 3300889,8 | 370473,2 |  | 477 | 3300727,7 | 370457,7 |
| 438 | 3300886,7 | 370473,3 |  | 478 | 3300725,8 | 370458,1 |
| 439 | 3300885,2 | 370473,6 |  | 479 | 3300724,5 | 370458,6 |
| 440 | 3300884,4 | 370473,9 |  | 480 | 3300722,2 | 370459,9 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 481 | 3300716,7 | 370463,6 |  | 521 | 3300803,4 | 370730,9 |
| 482 | 3300710,1 | 370467,8 |  | 522 | 3300818,0 | 370755,2 |
| 483 | 3300706,1 | 370470,0 |  | 523 | 3300856,7 | 370819,3 |
| 484 | 3300703,4 | 370471,2 |  | 524 | 3300888,4 | 370814,7 |
| 485 | 3300697,8 | 370473,2 |  | 525 | 3301136,1 | 371077,0 |
| 486 | 3300694,7 | 370474,2 |  | 526 | 3301116,2 | 371162,2 |
| 487 | 3300688,3 | 370475,8 |  | 527 | 3301225,9 | 371184,9 |
| 488 | 3300684,7 | 370476,4 |  | 528 | 3301242,3 | 371174,0 |
| 489 | 3300682,9 | 370476,4 |  | 529 | 3301232,2 | 371163,9 |
| 490 | 3300680,3 | 370476,0 |  | 530 | 3301227,6 | 371159,0 |
| 491 | 3300675,0 | 370474,3 |  | 531 | 3301223,2 | 371152,7 |
| 492 | 3300671,4 | 370472,8 |  | 532 | 3301219,3 | 371143,7 |
| 493 | 3300669,6 | 370471,9 |  | 533 | 3301217,4 | 371136,4 |
| 494 | 3300668,3 | 370471,0 |  | 534 | 3301211,5 | 371118,9 |
| 495 | 3300666,1 | 370468,7 |  | 535 | 3301209,5 | 371109,8 |
| 496 | 3300664,4 | 370466,1 |  | 536 | 3301208,7 | 371098,7 |
| 497 | 3300664,0 | 370465,0 |  | 537 | 3301209,1 | 371096,5 |
| 498 | 3300223,9 | 370714,9 |  | 538 | 3301211,3 | 371092,4 |
| 499 | 3300094,7 | 370718,6 |  | 539 | 3301212,3 | 371089,4 |
| 500 | 3300019,8 | 370771,5 |  | 540 | 3301211,6 | 371088,0 |
| 501 | 3300007,0 | 370825,2 |  | 541 | 3301207,8 | 371085,7 |
| 502 | 3299956,8 | 370902,0 |  | 542 | 3301206,5 | 371084,5 |
| 503 | 3299996,4 | 370932,3 |  | 543 | 3301206,4 | 371083,7 |
| 504 | 3300100,5 | 371030,2 |  | 544 | 3301212,0 | 371070,1 |
| 505 | 3300171,4 | 370956,1 |  | 545 | 3301213,3 | 371062,6 |
| 506 | 3300201,8 | 370924,3 |  | 546 | 3301212,9 | 371058,9 |
| 507 | 3300216,7 | 370891,3 |  | 547 | 3301211,5 | 371055,5 |
| 508 | 3300268,5 | 370851,4 |  | 548 | 3301209,4 | 371051,0 |
| 509 | 3300349,3 | 370801,8 |  | 549 | 3301208,1 | 371047,8 |
| 510 | 3300417,0 | 370740,6 |  | 550 | 3301207,9 | 371043,3 |
| 511 | 3300490,6 | 370722,8 |  | 551 | 3301208,1 | 371042,3 |
| 512 | 3300513,7 | 370767,3 |  | 552 | 3301209,2 | 371038,3 |
| 513 | 3300533,8 | 370806,2 |  | 553 | 3301212,0 | 371028,4 |
| 514 | 3300576,5 | 370888,7 |  | 554 | 3301214,8 | 371021,7 |
| 515 | 3300584,5 | 370893,8 |  | 555 | 3301217,2 | 371016,5 |
| 516 | 3300635,8 | 370838,9 |  | 556 | 3301219,5 | 371012,2 |
| 517 | 3300672,1 | 370805,8 |  | 557 | 3301220,5 | 371004,3 |
| 518 | 3300708,1 | 370779,2 |  | 558 | 3301222,3 | 370988,8 |
| 519 | 3300736,1 | 370762,2 |  | 559 | 3301223,0 | 370984,6 |
| 520 | 3300773,2 | 370743,5 |  | 560 | 3301225,9 | 370976,8 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 561 | 3301228,2 | 370969,1 |  | 601 | 3301307,6 | 370738,3 |
| 562 | 3301228,8 | 370962,9 |  | 602 | 3301308,0 | 370734,7 |
| 563 | 3301229,3 | 370959,7 |  | 603 | 3301307,3 | 370724,4 |
| 564 | 3301231,4 | 370957,9 |  | 604 | 3301306,9 | 370720,7 |
| 565 | 3301233,1 | 370956,4 |  | 605 | 3301335,0 | 370719,0 |
| 566 | 3301234,1 | 370949,6 |  | 606 | 3301335,0 | 370721,5 |
| 567 | 3301234,8 | 370944,9 |  | 607 | 3301335,6 | 370723,5 |
| 568 | 3301236,6 | 370933,4 |  | 608 | 3301335,6 | 370726,5 |
| 569 | 3301239,9 | 370921,8 |  | 609 | 3301335,4 | 370728,6 |
| 570 | 3301242,0 | 370915,0 |  | 610 | 3301337,2 | 370740,0 |
| 571 | 3301248,2 | 370902,8 |  | 611 | 3301337,4 | 370740,2 |
| 572 | 3301249,3 | 370898,2 |  | 612 | 3301340,9 | 370750,5 |
| 573 | 3301249,3 | 370892,9 |  | 613 | 3301343,6 | 370760,2 |
| 574 | 3301248,6 | 370888,1 |  | 614 | 3301345,4 | 370765,1 |
| 575 | 3301249,6 | 370881,2 |  | 615 | 3301346,3 | 370767,5 |
| 576 | 3301249,4 | 370875,2 |  | 616 | 3301347,9 | 370770,8 |
| 577 | 3301250,1 | 370869,5 |  | 617 | 3301350,8 | 370774,4 |
| 578 | 3301251,1 | 370865,0 |  | 618 | 3301352,4 | 370777,4 |
| 579 | 3301251,2 | 370864,7 |  | 619 | 3301352,9 | 370779,0 |
| 580 | 3301252,9 | 370854,8 |  | 620 | 3301355,4 | 370788,0 |
| 581 | 3301253,5 | 370851,1 |  | 621 | 3301355,5 | 370788,2 |
| 582 | 3301256,5 | 370837,1 |  | 622 | 3301356,0 | 370790,3 |
| 583 | 3301256,4 | 370833,8 |  | 623 | 3301356,9 | 370793,8 |
| 584 | 3301257,6 | 370832,3 |  | 624 | 3301357,9 | 370796,7 |
| 585 | 3301260,4 | 370828,9 |  | 625 | 3301359,6 | 370800,8 |
| 586 | 3301263,1 | 370824,2 |  | 626 | 3301363,6 | 370808,7 |
| 587 | 3301265,6 | 370817,4 |  | 627 | 3301367,2 | 370816,4 |
| 588 | 3301265,9 | 370816,8 |  | 628 | 3301369,2 | 370820,2 |
| 589 | 3301267,5 | 370811,5 |  | 629 | 3301371,1 | 370823,2 |
| 590 | 3301272,2 | 370802,2 |  | 630 | 3301375,2 | 370829,0 |
| 591 | 3301276,4 | 370791,2 |  | 631 | 3301384,3 | 370842,6 |
| 592 | 3301280,8 | 370780,7 |  | 632 | 3301389,2 | 370849,2 |
| 593 | 3301283,7 | 370775,2 |  | 633 | 3301394,8 | 370856,0 |
| 594 | 3301284,5 | 370771,1 |  | 634 | 3301407,6 | 370871,2 |
| 595 | 3301285,4 | 370767,4 |  | 635 | 3301417,3 | 370883,5 |
| 596 | 3301285,5 | 370766,9 |  | 636 | 3301419,7 | 370886,1 |
| 597 | 3301288,9 | 370762,3 |  | 637 | 3301425,1 | 370891,1 |
| 598 | 3301292,8 | 370755,8 |  | 638 | 3301428,8 | 370894,2 |
| 599 | 3301295,6 | 370751,6 |  | 639 | 3301430,7 | 370895,5 |
| 600 | 3301305,8 | 370742,1 |  | 640 | 3301435,3 | 370898,1 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 641 | 3301439,7 | 370900,5 |  | 681 | 3301543,1 | 371152,5 |
| 642 | 3301446,1 | 370903,5 |  | 682 | 3301544,0 | 371155,0 |
| 643 | 3301448,3 | 370904,7 |  | 683 | 3301545,8 | 371159,8 |
| 644 | 3301450,0 | 370905,8 |  | 684 | 3301546,9 | 371163,4 |
| 645 | 3301458,9 | 370909,5 |  | 685 | 3301547,5 | 371166,3 |
| 646 | 3301459,3 | 370909,7 |  | 686 | 3301547,8 | 371168,1 |
| 647 | 3301462,2 | 370911,2 |  | 687 | 3301549,5 | 371177,1 |
| 648 | 3301468,7 | 370914,9 |  | 688 | 3301551,8 | 371187,5 |
| 649 | 3301474,5 | 370918,7 |  | 689 | 3301553,8 | 371195,7 |
| 650 | 3301477,1 | 370921,0 |  | 690 | 3301554,7 | 371198,1 |
| 651 | 3301484,4 | 370928,2 |  | 691 | 3301557,1 | 371202,8 |
| 652 | 3301496,8 | 370941,2 |  | 692 | 3301558,7 | 371206,3 |
| 653 | 3301499,4 | 370944,1 |  | 693 | 3301561,9 | 371215,5 |
| 654 | 3301504,2 | 370950,4 |  | 694 | 3301569,0 | 371231,7 |
| 655 | 3301507,1 | 370954,6 |  | 695 | 3301575,4 | 371245,0 |
| 656 | 3301508,4 | 370956,8 |  | 696 | 3301577,8 | 371249,6 |
| 657 | 3301510,0 | 370960,4 |  | 697 | 3301583,0 | 371258,7 |
| 658 | 3301510,5 | 370961,8 |  | 698 | 3301585,7 | 371262,7 |
| 659 | 3301510,9 | 370964,6 |  | 699 | 3301586,3 | 371264,2 |
| 660 | 3301511,1 | 370968,8 |  | 700 | 3301587,0 | 371267,5 |
| 661 | 3301512,8 | 370975,1 |  | 701 | 3301587,7 | 371272,9 |
| 662 | 3301516,5 | 370987,0 |  | 702 | 3301588,1 | 371274,0 |
| 663 | 3301520,7 | 371001,8 |  | 703 | 3301589,2 | 371275,9 |
| 664 | 3301524,5 | 371016,7 |  | 704 | 3301591,7 | 371279,4 |
| 665 | 3301526,9 | 371028,6 |  | 705 | 3301599,1 | 371289,6 |
| 666 | 3301528,0 | 371034,9 |  | 706 | 3301598,9 | 371289,8 |
| 667 | 3301533,1 | 371055,1 |  | 707 | 3301600,4 | 371292,2 |
| 668 | 3301532,8 | 371055,3 |  | 708 | 3301604,8 | 371299,8 |
| 669 | 3301532,6 | 371055,6 |  | 709 | 3301608,7 | 371308,1 |
| 670 | 3301532,5 | 371056,0 |  | 710 | 3301610,1 | 371310,6 |
| 671 | 3301533,3 | 371067,1 |  | 711 | 3301612,9 | 371315,7 |
| 672 | 3301533,5 | 371085,8 |  | 712 | 3301614,8 | 371319,6 |
| 673 | 3301533,9 | 371092,1 |  | 713 | 3301618,8 | 371330,4 |
| 674 | 3301535,3 | 371104,5 |  | 714 | 3301621,8 | 371338,6 |
| 675 | 3301537,7 | 371119,2 |  | 715 | 3301623,5 | 371343,7 |
| 676 | 3301540,0 | 371128,3 |  | 716 | 3301624,7 | 371348,4 |
| 677 | 3301540,4 | 371131,3 |  | 717 | 3301626,7 | 371357,8 |
| 678 | 3301540,8 | 371137,4 |  | 718 | 3301628,9 | 371369,7 |
| 679 | 3301540,8 | 371143,0 |  | 719 | 3301629,8 | 371375,7 |
| 680 | 3301541,3 | 371146,2 |  | 720 | 3301630,5 | 371383,4 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 721 | 3301630,5 | 371388,6 |  | 761 | 3301575,7 | 371663,9 |
| 722 | 3301629,7 | 371395,6 |  | 762 | 3301573,3 | 371674,8 |
| 723 | 3301628,9 | 371399,1 |  | 763 | 3301570,7 | 371684,9 |
| 724 | 3301626,1 | 371408,3 |  | 764 | 3301570,1 | 371689,7 |
| 725 | 3301622,2 | 371419,7 |  | 765 | 3301569,5 | 371699,4 |
| 726 | 3301617,9 | 371434,8 |  | 766 | 3301568,9 | 371706,6 |
| 727 | 3301615,6 | 371444,1 |  | 767 | 3301568,3 | 371711,1 |
| 728 | 3301615,1 | 371446,6 |  | 768 | 3301567,0 | 371720,0 |
| 729 | 3301614,8 | 371451,5 |  | 769 | 3301566,3 | 371726,7 |
| 730 | 3301614,8 | 371460,6 |  | 770 | 3301566,3 | 371733,9 |
| 731 | 3301614,7 | 371467,8 |  | 771 | 3301566,8 | 371748,4 |
| 732 | 3301614,9 | 371471,0 |  | 772 | 3301567,2 | 371756,3 |
| 733 | 3301615,2 | 371473,2 |  | 773 | 3301567,6 | 371758,5 |
| 734 | 3301616,2 | 371477,4 |  | 774 | 3301568,7 | 371762,7 |
| 735 | 3301619,2 | 371487,5 |  | 775 | 3301569,4 | 371765,9 |
| 736 | 3301623,5 | 371501,4 |  | 776 | 3301569,5 | 371768,1 |
| 737 | 3301624,7 | 371504,1 |  | 777 | 3301569,3 | 371769,1 |
| 738 | 3301625,6 | 371505,8 |  | 778 | 3301568,7 | 371770,7 |
| 739 | 3301627,8 | 371509,1 |  | 779 | 3301567,3 | 371773,5 |
| 740 | 3301632,2 | 371515,1 |  | 780 | 3301566,3 | 371775,8 |
| 741 | 3301636,9 | 371521,3 |  | 781 | 3301565,3 | 371779,1 |
| 742 | 3301638,6 | 371523,9 |  | 782 | 3301565,1 | 371780,7 |
| 743 | 3301641,7 | 371529,4 |  | 783 | 3301565,3 | 371782,2 |
| 744 | 3301644,0 | 371533,5 |  | 784 | 3301566,2 | 371785,0 |
| 745 | 3301645,6 | 371535,9 |  | 785 | 3301568,4 | 371789,7 |
| 746 | 3301646,1 | 371537,3 |  | 786 | 3301573,0 | 371796,3 |
| 747 | 3301646,4 | 371540,1 |  | 787 | 3301574,2 | 371798,5 |
| 748 | 3301647,2 | 371548,0 |  | 788 | 3301576,5 | 371803,0 |
| 749 | 3301648,1 | 371556,8 |  | 789 | 3301577,4 | 371805,9 |
| 750 | 3301647,9 | 371565,1 |  | 790 | 3301578,4 | 371812,0 |
| 751 | 3301646,4 | 371570,1 |  | 791 | 3301579,2 | 371814,9 |
| 752 | 3301643,0 | 371576,3 |  | 792 | 3301579,8 | 371816,3 |
| 753 | 3301642,2 | 371577,1 |  | 793 | 3301583,4 | 371822,7 |
| 754 | 3301631,1 | 371585,7 |  | 794 | 3301590,9 | 371835,2 |
| 755 | 3301626,8 | 371588,4 |  | 795 | 3301601,7 | 371852,8 |
| 756 | 3301613,0 | 371597,8 |  | 796 | 3301621,2 | 371883,2 |
| 757 | 3301600,6 | 371609,6 |  | 797 | 3301627,1 | 371891,3 |
| 758 | 3301591,1 | 371622,8 |  | 798 | 3301635,3 | 371905,6 |
| 759 | 3301584,4 | 371634,8 |  | 799 | 3301644,6 | 371920,7 |
| 760 | 3301577,1 | 371657,6 |  | 800 | 3301651,2 | 371933,1 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | 3301658,4 | 371945,9 |  | 814 | 3301696,3 | 372035,4 |
| 802 | 3301663,0 | 371955,9 |  | 815 | 3301696,4 | 372037,6 |
| 803 | 3301669,4 | 371967,8 |  | 816 | 3301696,5 | 372039,2 |
| 804 | 3301674,2 | 371978,2 |  | 817 | 3301697,6 | 372044,9 |
| 805 | 3301675,8 | 371982,0 |  | 818 | 3301697,6 | 372045,3 |
| 806 | 3301678,6 | 371989,6 |  | 819 | 3301867,1 | 371977,0 |
| 807 | 3301680,9 | 371995,3 |  | 820 | 3301787,8 | 371780,0 |
| 808 | 3301683,7 | 371999,8 |  | 821 | 3301756,7 | 371675,3 |
| 809 | 3301687,1 | 372006,8 |  | 822 | 3301732,5 | 371575,2 |
| 810 | 3301688,5 | 372010,4 |  | 823 | 3301706,1 | 371430,4 |
| 811 | 3301692,6 | 372022,3 |  | 824 | 3301703,1 | 371325,1 |
| 812 | 3301695,1 | 372030,3 |  | 825 | 3301701,1 | 371155,0 |
| 813 | 3301696,1 | 372034,4 |  |  |  |  |

# 6.21. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Сосновый Бор

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3296825,4 | 375212,6 |
| 2 | 3297044,0 | 375290,3 |
| 3 | 3297082,5 | 375245,6 |
| 4 | 3297144,7 | 375326,6 |
| 5 | 3297330,4 | 375213,3 |
| 6 | 3297355,6 | 375248,2 |
| 7 | 3297486,0 | 375166,2 |
| 8 | 3297463,6 | 375125,8 |
| 9 | 3297567,3 | 375041,3 |
| 10 | 3297612,7 | 374766,3 |
| 11 | 3297574,6 | 374760,4 |
| 12 | 3297504,2 | 374904,1 |
| 13 | 3297324,3 | 374925,6 |
| 14 | 3296954,1 | 375114,6 |
| 15 | 3296870,8 | 375085,0 |
| 16 | 3296825,4 | 375212,6 |

# 6.22. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Спирово

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3295755,9 | 376294,9 |  | 41 | 3295964,1 | 376301,6 |
| 2 | 3295760,8 | 376296,8 |  | 42 | 3295966,1 | 376304,0 |
| 3 | 3295764,1 | 376297,9 |  | 43 | 3295974,6 | 376313,2 |
| 4 | 3295769,2 | 376299,6 |  | 44 | 3295981,3 | 376320,1 |
| 5 | 3295769,7 | 376299,7 |  | 45 | 3295984,7 | 376323,4 |
| 6 | 3295772,7 | 376301,3 |  | 46 | 3295988,6 | 376325,5 |
| 7 | 3295775,0 | 376302,5 |  | 47 | 3295992,3 | 376326,2 |
| 8 | 3295779,6 | 376304,6 |  | 48 | 3295992,6 | 376326,2 |
| 9 | 3295782,8 | 376305,3 |  | 49 | 3295997,3 | 376326,3 |
| 10 | 3295786,6 | 376305,5 |  | 50 | 3295998,8 | 376325,8 |
| 11 | 3295789,9 | 376305,1 |  | 51 | 3296001,8 | 376324,9 |
| 12 | 3295793,5 | 376303,4 |  | 52 | 3296004,9 | 376322,6 |
| 13 | 3295798,9 | 376299,9 |  | 53 | 3296005,9 | 376320,6 |
| 14 | 3295803,4 | 376295,4 |  | 54 | 3296005,8 | 376316,7 |
| 15 | 3295810,3 | 376285,1 |  | 55 | 3296005,2 | 376311,5 |
| 16 | 3295811,7 | 376281,7 |  | 56 | 3296005,3 | 376302,2 |
| 17 | 3295817,8 | 376267,0 |  | 57 | 3296004,9 | 376299,1 |
| 18 | 3295823,1 | 376255,0 |  | 58 | 3296003,6 | 376296,1 |
| 19 | 3295823,6 | 376254,3 |  | 59 | 3295999,8 | 376290,9 |
| 20 | 3295830,8 | 376244,3 |  | 60 | 3295995,9 | 376285,3 |
| 21 | 3295835,8 | 376238,1 |  | 61 | 3295994,7 | 376281,6 |
| 22 | 3295838,8 | 376235,1 |  | 62 | 3295994,7 | 376278,6 |
| 23 | 3295843,3 | 376232,5 |  | 63 | 3295993,1 | 376274,8 |
| 24 | 3295856,3 | 376226,5 |  | 64 | 3295990,7 | 376270,2 |
| 25 | 3295863,6 | 376223,3 |  | 65 | 3295990,6 | 376268,1 |
| 26 | 3295868,4 | 376221,7 |  | 66 | 3295990,3 | 376263,4 |
| 27 | 3295871,3 | 376221,3 |  | 67 | 3295991,0 | 376255,7 |
| 28 | 3295876,0 | 376221,0 |  | 68 | 3295994,0 | 376244,7 |
| 29 | 3295881,0 | 376221,6 |  | 69 | 3295997,3 | 376233,3 |
| 30 | 3295886,2 | 376222,3 |  | 70 | 3296002,9 | 376219,5 |
| 31 | 3295891,9 | 376224,0 |  | 71 | 3296007,9 | 376211,2 |
| 32 | 3295896,9 | 376227,5 |  | 72 | 3296016,1 | 376203,3 |
| 33 | 3295907,8 | 376236,8 |  | 73 | 3296025,2 | 376197,5 |
| 34 | 3295918,0 | 376246,4 |  | 74 | 3296037,1 | 376192,3 |
| 35 | 3295930,3 | 376258,3 |  | 75 | 3296053,9 | 376186,5 |
| 36 | 3295943,8 | 376271,4 |  | 76 | 3296070,2 | 376182,7 |
| 37 | 3295948,7 | 376277,0 |  | 77 | 3296082,3 | 376181,6 |
| 38 | 3295951,1 | 376280,2 |  | 78 | 3296109,4 | 376183,3 |
| 39 | 3295956,5 | 376289,7 |  | 79 | 3296129,9 | 376193,9 |
| 40 | 3295961,9 | 376298,1 |  | 80 | 3296149,9 | 376154,5 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 3296297,9 | 376102,2 |  | 89 | 3295184,7 | 376023,0 |
| 82 | 3296307,6 | 376065,6 |  | 90 | 3294830,4 | 376284,2 |
| 83 | 3296452,0 | 376010,0 |  | 91 | 3294884,1 | 376357,1 |
| 84 | 3296330,7 | 375734,7 |  | 92 | 3295220,5 | 376328,0 |
| 85 | 3296295,3 | 375654,3 |  | 93 | 3295250,9 | 376325,4 |
| 86 | 3295953,8 | 375804,8 |  | 94 | 3295540,1 | 376450,1 |
| 87 | 3295650,9 | 375938,2 |  | 95 | 3295755,9 | 376294,9 |
| 88 | 3295232,4 | 376087,6 |  |  |  |  |

# 6.23. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Сухая Нива

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3284591,6 | 392873,3 |  | 17 | 3284404,3 | 392868,9 |
| 2 | 3284706,9 | 392747,5 |  | 18 | 3284591,6 | 392873,3 |
| 3 | 3284736,2 | 392773,2 |  | 19 | 3284507,1 | 393027,6 |
| 4 | 3284823,5 | 392686,0 |  | 20 | 3284533,2 | 392983,6 |
| 5 | 3284792,1 | 392673,6 |  | 21 | 3284572,5 | 392938,1 |
| 6 | 3284789,6 | 392672,6 |  | 22 | 3284560,7 | 392891,3 |
| 7 | 3284753,0 | 392672,4 |  | 23 | 3284381,9 | 392888,1 |
| 8 | 3284726,8 | 392624,4 |  | 24 | 3284304,5 | 392954,7 |
| 9 | 3284669,1 | 392625,1 |  | 25 | 3284320,1 | 392991,5 |
| 10 | 3284596,5 | 392576,3 |  | 26 | 3284370,1 | 392990,3 |
| 11 | 3284472,2 | 392617,4 |  | 27 | 3284403,3 | 393127,1 |
| 12 | 3284426,7 | 392683,2 |  | 28 | 3284475,2 | 393140,5 |
| 13 | 3284423,4 | 392713,1 |  | 29 | 3284477,9 | 393118,2 |
| 14 | 3284346,7 | 392825,1 |  | 30 | 3284480,6 | 393109,7 |
| 15 | 3284351,8 | 392869,4 |  | 31 | 3284507,1 | 393027,6 |
| 16 | 3284388,9 | 392868,5 |  |  |  |  |

# 6.24. Ведомость координат поворотных точек границы поселка Фетино

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3300531,4 | 386866,3 |  | 10 | 3300180,7 | 387103,3 |
| 2 | 3300493,6 | 386860,4 |  | 11 | 3299949,8 | 387259,8 |
| 3 | 3300485,1 | 386910,6 |  | 12 | 3299942,8 | 387256,1 |
| 4 | 3300523,6 | 386916,6 |  | 13 | 3299930,9 | 387278,9 |
| 5 | 3300531,4 | 386866,3 |  | 14 | 3299925,7 | 387304,5 |
| 6 | 3300180,7 | 387103,3 |  | 15 | 3299961,4 | 387323,1 |
| 7 | 3300182,4 | 387063,3 |  | 16 | 3299999,8 | 387313,9 |
| 8 | 3300092,4 | 387064,6 |  | 17 | 3300011,3 | 387292,2 |
| 9 | 3300092,9 | 387104,5 |  | 18 | 3299949,8 | 387259,8 |

# 6.25. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Чевакино

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3280320,2 | 397498,0 |  | 41 | 3280089,4 | 397283,0 |
| 2 | 3280495,3 | 397151,6 |  | 42 | 3280090,7 | 397287,1 |
| 3 | 3280479,3 | 397134,6 |  | 43 | 3280091,1 | 397288,3 |
| 4 | 3280438,8 | 397087,6 |  | 44 | 3280091,6 | 397297,8 |
| 5 | 3280253,4 | 397093,2 |  | 45 | 3280091,1 | 397310,3 |
| 6 | 3280060,4 | 396995,3 |  | 46 | 3280091,6 | 397316,4 |
| 7 | 3279958,7 | 397172,3 |  | 47 | 3280091,0 | 397322,9 |
| 8 | 3279947,4 | 397193,9 |  | 48 | 3280090,8 | 397324,8 |
| 9 | 3280002,6 | 397226,9 |  | 49 | 3280090,1 | 397326,8 |
| 10 | 3280002,4 | 397227,8 |  | 50 | 3280090,1 | 397327,9 |
| 11 | 3280002,5 | 397228,0 |  | 51 | 3280090,3 | 397330,0 |
| 12 | 3280011,8 | 397231,4 |  | 52 | 3280090,6 | 397331,3 |
| 13 | 3280019,6 | 397234,2 |  | 53 | 3280090,6 | 397331,6 |
| 14 | 3280021,0 | 397235,1 |  | 54 | 3280090,2 | 397332,1 |
| 15 | 3280022,8 | 397236,2 |  | 55 | 3280089,3 | 397332,7 |
| 16 | 3280027,2 | 397238,9 |  | 56 | 3280087,9 | 397333,4 |
| 17 | 3280039,2 | 397245,1 |  | 57 | 3280085,5 | 397334,9 |
| 18 | 3280043,6 | 397246,9 |  | 58 | 3280083,5 | 397336,8 |
| 19 | 3280047,4 | 397247,4 |  | 59 | 3280081,5 | 397337,5 |
| 20 | 3280050,0 | 397248,3 |  | 60 | 3280080,1 | 397338,0 |
| 21 | 3280052,0 | 397249,3 |  | 61 | 3280079,4 | 397338,7 |
| 22 | 3280055,0 | 397250,5 |  | 62 | 3280078,8 | 397340,8 |
| 23 | 3280057,5 | 397252,2 |  | 63 | 3280078,1 | 397343,6 |
| 24 | 3280059,5 | 397253,8 |  | 64 | 3280077,8 | 397344,9 |
| 25 | 3280060,4 | 397254,2 |  | 65 | 3280078,0 | 397345,8 |
| 26 | 3280062,2 | 397254,6 |  | 66 | 3280078,3 | 397346,2 |
| 27 | 3280064,0 | 397254,9 |  | 67 | 3280079,2 | 397347,4 |
| 28 | 3280064,2 | 397255,1 |  | 68 | 3280079,6 | 397347,9 |
| 29 | 3280068,7 | 397258,2 |  | 69 | 3280080,0 | 397349,3 |
| 30 | 3280073,6 | 397261,0 |  | 70 | 3280080,0 | 397349,8 |
| 31 | 3280074,9 | 397261,4 |  | 71 | 3280079,9 | 397350,0 |
| 32 | 3280075,3 | 397261,5 |  | 72 | 3280079,3 | 397350,4 |
| 33 | 3280076,6 | 397262,0 |  | 73 | 3280077,7 | 397351,1 |
| 34 | 3280078,8 | 397263,4 |  | 74 | 3280075,8 | 397352,6 |
| 35 | 3280080,2 | 397264,1 |  | 75 | 3280074,2 | 397354,6 |
| 36 | 3280081,2 | 397264,8 |  | 76 | 3280073,1 | 397356,8 |
| 37 | 3280081,7 | 397266,9 |  | 77 | 3280072,8 | 397358,5 |
| 38 | 3280082,8 | 397270,3 |  | 78 | 3280072,9 | 397361,1 |
| 39 | 3280084,6 | 397273,7 |  | 79 | 3280072,7 | 397365,6 |
| 40 | 3280085,4 | 397275,2 |  | 80 | 3280072,6 | 397368,4 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 3280072,9 | 397369,6 |  | 121 | 3280138,7 | 397421,6 |
| 82 | 3280073,9 | 397371,2 |  | 122 | 3280140,2 | 397421,9 |
| 83 | 3280074,6 | 397372,0 |  | 123 | 3280141,5 | 397422,0 |
| 84 | 3280075,4 | 397372,8 |  | 124 | 3280142,5 | 397421,8 |
| 85 | 3280076,6 | 397373,2 |  | 125 | 3280144,6 | 397420,4 |
| 86 | 3280077,6 | 397373,3 |  | 126 | 3280147,1 | 397418,7 |
| 87 | 3280080,0 | 397372,9 |  | 127 | 3280149,6 | 397417,2 |
| 88 | 3280082,3 | 397372,5 |  | 128 | 3280150,9 | 397416,9 |
| 89 | 3280085,6 | 397372,0 |  | 129 | 3280154,0 | 397416,6 |
| 90 | 3280087,0 | 397371,9 |  | 130 | 3280159,5 | 397416,5 |
| 91 | 3280089,5 | 397372,0 |  | 131 | 3280164,4 | 397416,4 |
| 92 | 3280091,9 | 397372,4 |  | 132 | 3280165,8 | 397416,5 |
| 93 | 3280095,4 | 397374,1 |  | 133 | 3280168,4 | 397416,6 |
| 94 | 3280099,6 | 397374,9 |  | 134 | 3280171,8 | 397417,9 |
| 95 | 3280100,3 | 397375,8 |  | 135 | 3280175,6 | 397419,7 |
| 96 | 3280100,6 | 397376,8 |  | 136 | 3280179,2 | 397420,9 |
| 97 | 3280101,2 | 397378,2 |  | 137 | 3280182,4 | 397421,6 |
| 98 | 3280102,9 | 397379,8 |  | 138 | 3280185,5 | 397422,0 |
| 99 | 3280103,9 | 397381,1 |  | 139 | 3280193,9 | 397421,6 |
| 100 | 3280106,7 | 397382,4 |  | 140 | 3280198,4 | 397420,5 |
| 101 | 3280109,0 | 397383,5 |  | 141 | 3280201,8 | 397419,2 |
| 102 | 3280109,5 | 397383,9 |  | 142 | 3280203,9 | 397418,7 |
| 103 | 3280110,6 | 397384,9 |  | 143 | 3280205,6 | 397419,2 |
| 104 | 3280113,1 | 397388,0 |  | 144 | 3280207,6 | 397420,3 |
| 105 | 3280115,8 | 397393,7 |  | 145 | 3280208,9 | 397420,8 |
| 106 | 3280117,9 | 397401,6 |  | 146 | 3280211,1 | 397421,6 |
| 107 | 3280117,9 | 397404,5 |  | 147 | 3280214,3 | 397422,6 |
| 108 | 3280118,1 | 397407,0 |  | 148 | 3280216,9 | 397423,2 |
| 109 | 3280118,5 | 397408,2 |  | 149 | 3280219,0 | 397423,3 |
| 110 | 3280118,9 | 397409,0 |  | 150 | 3280221,5 | 397423,4 |
| 111 | 3280119,9 | 397411,0 |  | 151 | 3280222,8 | 397423,3 |
| 112 | 3280120,8 | 397414,1 |  | 152 | 3280226,8 | 397423,0 |
| 113 | 3280122,7 | 397416,7 |  | 153 | 3280234,1 | 397422,2 |
| 114 | 3280124,5 | 397419,0 |  | 154 | 3280242,6 | 397421,4 |
| 115 | 3280125,9 | 397420,2 |  | 155 | 3280252,3 | 397421,1 |
| 116 | 3280127,8 | 397420,9 |  | 156 | 3280255,1 | 397421,8 |
| 117 | 3280129,6 | 397421,5 |  | 157 | 3280258,2 | 397424,2 |
| 118 | 3280132,5 | 397422,0 |  | 158 | 3280258,6 | 397426,3 |
| 119 | 3280135,1 | 397422,1 |  | 159 | 3280258,7 | 397428,7 |
| 120 | 3280137,6 | 397421,7 |  | 160 | 3280259,2 | 397430,0 |

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | 3280259,6 | 397430,7 |  | 201 | 3280320,2 | 397498,0 |
| 162 | 3280260,4 | 397431,4 |  | 202 | 3279302,0 | 397660,4 |
| 163 | 3280261,6 | 397432,2 |  | 203 | 3279212,5 | 397656,9 |
| 164 | 3280261,9 | 397432,8 |  | 204 | 3279210,4 | 397711,4 |
| 165 | 3280261,9 | 397433,9 |  | 205 | 3279302,2 | 397715,0 |
| 166 | 3280261,9 | 397435,4 |  | 206 | 3279302,0 | 397660,4 |
| 167 | 3280262,4 | 397436,2 |  | 207 | 3279701,5 | 397749,7 |
| 168 | 3280264,5 | 397438,1 |  | 208 | 3279799,5 | 397680,5 |
| 169 | 3280269,1 | 397440,4 |  | 209 | 3279792,9 | 397630,9 |
| 170 | 3280274,0 | 397442,1 |  | 210 | 3279766,3 | 397642,9 |
| 171 | 3280277,5 | 397443,0 |  | 211 | 3279571,4 | 397667,4 |
| 172 | 3280279,3 | 397444,0 |  | 212 | 3279572,9 | 397707,2 |
| 173 | 3280279,8 | 397445,0 |  | 213 | 3279673,2 | 397704,2 |
| 174 | 3280279,8 | 397447,0 |  | 214 | 3279701,5 | 397749,7 |
| 175 | 3280280,3 | 397449,1 |  |  |  |  |
| 176 | 3280280,7 | 397450,8 |  |  |  |  |
| 177 | 3280281,3 | 397451,9 |  |  |  |  |
| 178 | 3280282,3 | 397453,1 |  |  |  |  |
| 179 | 3280283,6 | 397454,6 |  |  |  |  |
| 180 | 3280284,2 | 397457,0 |  |  |  |  |
| 181 | 3280284,6 | 397459,3 |  |  |  |  |
| 182 | 3280285,4 | 397459,9 |  |  |  |  |
| 183 | 3280286,4 | 397460,5 |  |  |  |  |
| 184 | 3280288,2 | 397460,7 |  |  |  |  |
| 185 | 3280289,3 | 397461,1 |  |  |  |  |
| 186 | 3280290,4 | 397462,2 |  |  |  |  |
| 187 | 3280291,4 | 397463,6 |  |  |  |  |
| 188 | 3280292,4 | 397464,3 |  |  |  |  |
| 189 | 3280293,7 | 397465,3 |  |  |  |  |
| 190 | 3280295,3 | 397466,9 |  |  |  |  |
| 191 | 3280296,2 | 397469,3 |  |  |  |  |
| 192 | 3280296,4 | 397470,9 |  |  |  |  |
| 193 | 3280295,9 | 397472,6 |  |  |  |  |
| 194 | 3280295,3 | 397473,9 |  |  |  |  |
| 195 | 3280295,3 | 397475,4 |  |  |  |  |
| 196 | 3280296,2 | 397477,3 |  |  |  |  |
| 197 | 3280296,6 | 397478,3 |  |  |  |  |
| 198 | 3280300,1 | 397485,4 |  |  |  |  |
| 199 | 3280306,0 | 397492,8 |  |  |  |  |
| 200 | 3280306,2 | 397493,0 |  |  |  |  |

# 6.26. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Чудская

| № точки | X, м | Y, м |  | № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3284313,7 | 395928,7 |  | 24 | 3283435,8 | 395888,0 |
| 2 | 3284587,4 | 395830,5 |  | 25 | 3283503,3 | 395759,3 |
| 3 | 3284619,2 | 395835,1 |  | 26 | 3283409,8 | 395640,0 |
| 4 | 3284669,1 | 395777,6 |  | 27 | 3283393,5 | 395659,5 |
| 5 | 3284750,8 | 395776,1 |  | 28 | 3283360,9 | 395688,8 |
| 6 | 3284797,7 | 395733,7 |  | 29 | 3283328,3 | 395698,6 |
| 7 | 3285054,8 | 395739,8 |  | 30 | 3283299,0 | 395698,6 |
| 8 | 3285063,5 | 395710,7 |  | 31 | 3283276,2 | 395698,6 |
| 9 | 3284923,9 | 395512,3 |  | 32 | 3283243,6 | 395701,9 |
| 10 | 3284641,9 | 395389,9 |  | 33 | 3283211,0 | 395727,9 |
| 11 | 3284595,9 | 395381,3 |  | 34 | 3283168,7 | 395747,5 |
| 12 | 3284609,0 | 395193,2 |  | 35 | 3283149,1 | 395754,6 |
| 13 | 3284461,0 | 395168,4 |  | 36 | 3283203,6 | 395873,8 |
| 14 | 3284393,2 | 395265,5 |  | 37 | 3283189,5 | 395925,6 |
| 15 | 3284347,9 | 395242,6 |  | 38 | 3283228,7 | 396037,0 |
| 16 | 3284289,5 | 395326,9 |  | 39 | 3283255,4 | 396049,6 |
| 17 | 3284400,1 | 395465,5 |  | 40 | 3283349,5 | 396018,2 |
| 18 | 3284289,7 | 395644,1 |  | 41 | 3283382,5 | 396074,7 |
| 19 | 3284148,8 | 395563,7 |  | 42 | 3283305,6 | 396140,6 |
| 20 | 3284063,6 | 395647,1 |  | 43 | 3283321,3 | 396201,8 |
| 21 | 3284313,7 | 395928,7 |  | 44 | 3283460,9 | 396239,4 |
| 22 | 3283504,9 | 396214,3 |  | 45 | 3283504,9 | 396214,3 |
| 23 | 3283354,2 | 395952,3 |  |  |  |  |

Конкретизация требований по организации беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения содержится в СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, РДС 35-201-99 и соответствующих технических регламентах.

Отнесение территории объекта культурного наследия к землям особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения) или отнесение к зоне историко-культурного назначения в составе земель населенных пунктов.

Сведения об общей площади земель и их современном распределении по категориям приводятся в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3. материалов оцифрованной топографической основы.

После принятия областного закона об изменении границ муниципальных образований общая площадь земель в границах муниципального образования составит 101619,4 га.

Посчитано без учета поселка Алёшины Нивы. После принятия областного закона об изменении границ муниципальных образований общая площадь земель населенных пунктов в границах, определяемых приложением 2 областного закона от 26 октября 2004 г. № 78-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Бокситогорский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» на первую очередь и расчетный срок составит 1879,1 га.

В соответствии с приложением 2 к областному закону от 26 октября 2004 г. № 78-оз территория поселка Алёшины Нивы не может быть включена в сумму строки «Общая площадь земель в границах населенных пунктов» до принятия областного закона об изменении границ муниципальных образований.

После принятия областного закона об изменении границ муниципальных образований общая площадь земель промышленности и иного специального назначения составит 566,2  га.

После принятия областного закона об изменении границ муниципальных образований общая площадь земель лесного фонда составит 94360,0 га.

Для среднего по муниципальному району уровня охвата детей услугами дополнительного образования 83 %.

Дневной стационар.

Сведения о протяженности автомобильных дорог приводятся в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3. материалов оцифрованной топографической основы.